广汉市水网规划

（送审稿）

二二五年一月

前  言

广汉市隶属四川省德阳市，位于“天府之国”成都平原腹心地带，素有“川西明珠”的美誉，南距成都市区20公里，北距德阳市区20公里，毗邻四川自由贸易试验区-成都青白江片区，属成都半小时经济圈。广汉市先后被评为中国西部百强县（市）、全国营商环境百强县（市）、全国投资潜力百强县、天府旅游名县，2021年被四川省委省政府确定为“全国百强县培育县”，市境内现有德阳高新区、三星堆文化产业园、广汉工业集中发展区和广汉国家现代农业产业园等四大园区，是中国产业集群经济示范市。在成渝双城经济圈建设、成德眉资同城化发展等重大历史机遇面前，广汉市处在了发展的最好位置、来到了发展的最好季节，广汉市委市政府将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和党中央国务院各项决策部署，大力推进广汉市社会经济发展。

习近平总书记在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上明确提出，要加快构建“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”的国家水网，在中央财经委员会第十一次会议上强调，要加快构建国家水网主骨架和大动脉，推进重点水源、灌区、蓄滞洪区建设和现代化改造；《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》对国家水网骨干工程建设作出了安排部署；2023年全国水利工作会议明确今年水利重点工作之一是加快建设国家水网，加快完善省市县水网体系。2023年5月25日中共中央、国务院印发了《国家水网建设规划纲要》要求加快构建国家水网，建设现代化高质量水利基础设施网络，统筹解决水资源、水生态、水环境、水灾害问题，同时指导地方积极推进省市县级水网的规划建设，加快完善国家水网总体格局。2023年8月，省政府印发《四川省现代水网建设规划》，要求科学谋定“一主四片”水生产力布局，围绕“六横六纵”水网主骨架和大动脉，加快推进水资源配置体系、流域防洪减灾体系、水生态治理保护体系建设，加快构建数字孪生水网体系，不断提升水网工程现代化管理水平，建成高质量、现代化的四川水网，有效支撑与衔接国家水网，为全面建设社会主义现代化四川提供有力支撑；水利厅印发了《关于加快开展市县级水网建设规划编制工作的通知》要求各市（州）水利（务）局要高度重视，积极承接国家水网和省级水网，落实细化全省现代水网建设规划目标任务，加快开展市县级水网建设规划编制工作。

为深入贯彻落实中共中央、国务院《国家水网建设规划纲要》和关于加构建国家水网的决策部署，广汉市对标《四川省现代水网建设规划》、《德阳市水网规划》，经过资料收集整理分析、实地调研座谈交流、专题研究专项调查、目标测算任务谋划等相关工作，系统摸清了广汉市自然水系、水利基础设施建设现状及面临问题，研究提出了广汉市水网建设的总体思路、目标任务和工程措施，编制形成《广汉市水网规划》（以下简称《规划》）。《规划》充分衔接国家、四川省、德阳市水网建设，是当前和今后一段时间广汉市现代水网高质量发展的宏观性、全局性、战略性的顶层设计和可操作性的行动指南，为德阳市重大战略实施和广汉市高质量发展提供水安全保障。《规划》现状水平年为2022年，规划水平年为2035年，远景展望到2050年。

目 录

一、建设基础与面临形势	1

（一）水情特点	1

（二）水利基础设置建设现状	9

（三）存在主要问题	12

（四）面临形势与建设需求	16

（五）重大意义	17

二、总体思想	20

（一）指导思想	20

（二）基本原则	20

（三）规划范围与目标	22

（四）水网总体布局	25

（五）主要建设任务	30

三、完善流域防洪减灾体系	33

（一）总体建设思路	33

（二）防洪标准和布局	34

（三）畅通防洪排涝通道	35

（四）增强洪水调蓄能力	37

（五）提升城市防洪排涝能力	38

（六）三星堆遗址文化遗产保护	40

（七）强化洪水风险管控能力	41

四、构建水资源配置网	46

（一）建设思路	46

（二）水资源供需分析与配置方案	47

（三）水资源保障能力建设	60

五、构建河湖生态保护网	66

（一）建设思路	66

（二）加强水源涵养保护	67

（三）加强水土流失综合治理	69

（四）推进重点河湖生态保护修复	73

六、构建数字孪生水网体系	79

（一）建设思路与总体框架	79

（二）完善水网信息化基础设施	81

（三）构建数字孪生平台	84

（四）提升智慧水网综合调度应用水平	86

（五）开展水网工程智能化建设与改造	90

（六）提升数字孪生水网综合保障能力	92

七、推动水网高质量发展	94

（一）推进安全发展	94

（二）推动绿色发展	95

（三）统筹融合发展	96

（四）完善体制机制	97

（五）加强能力建设	98

八、重点项目与实施安排	100

（一）重点项目	100

（二）水网重大工程简介	102

（三）投资匡算与实施安排	104

（四）项目资金筹措	105

九、环境影响评价	107

（一）环境保护目标	107

（二）规划符合性分析	108

（三）主要环境影响预测与分析	111

（四）规划合理性分析和优化调整建议	113

（五）环境影响减缓对策措施	114

（六）综合评价结论	116

十、保障措施	117

（一）加强组织领导	117

（二）加强统筹协调	117

（三）加强要素保障	117

（四）加强科技支撑	118

（五）加强监管考核	118

（六）加强宣传引导	119

十一、附表	120

- 一、建设基础与面临形势

  - （一）水情特点

    - 1  自然地理

广汉市北部紧挨什邡市、旌阳区，南部紧靠成都市新都区、青白江区和金堂县，东邻中江县，西部与彭州市相接，与周边区县经济活动密切。

广汉地处成都平原东北侧、龙泉山西麓，地理坐标介于东经104°06′43″～104°29′45″和北纬30°53′41″～31°08′38″之间，市境东西长36.2公里，南北宽27公里。南接成都青白江区、新都区，北接德阳中心城区，西面与彭州、什邡接壤，东面与金堂、中江相连。截止2022年底，全市辖3个街道和9个镇，幅员面积548.68平方公里。

- 1） 地形地貌

广汉市地处成都平原东北部龙泉山脉西麓，为沱江冲积平原地带，地势由西北向东南缓倾。市境地貌受地质构造影响，以平坝为主，兼有丘陵地貌。

平原区：广汉市平原区分布有少数堆积成因的孤丘高台，其与周围地面高差10~20米，如金轮画壁山连山周家梁子等地。广汉市由西北边境流入的绵远河、石亭江、鸭子河、青自江及其支流蒙阳河等，形成槽硬相间、六河六域的地形。

丘陵区：广汉市丘陵分布于测区东部，与平原区坡向相反，南东高、北西低。一般海拔高程550~600米，最高点位于松林镇狮子闹，海拔714米，河谷发育，多呈U型，部分为“V”型，发育方向受构造和岩性的控制，多呈北东向。

- 2） 地质与水文地质

地层岩性：广汉市出露的地层自老到新有白垩系下统天马山组上段（K1t2）之上部，上统夹关组（K2j）及第四系中更新统、上更新统、全新统；平原腹部埋藏有下更新统、中更新统地层。平原基底为白垩系和第三系地层组成。

地质构造：广汉市构造，介于龙门山褶断带与龙泉山褶皱带之间，平原基底隶属于川西新华夏体系中成都凹陷北段之一部，丘陵地区则属合兴场半环状构造至西侧，两构造于平原与丘陵交界带相接壤。

水文地质：广汉市水文地质条件因地貌和地质构造的不同而呈现区域性差异，地下水资源主要分布在两大水文地质区。西部平原松散岩类孔隙水区面积约491平方公里，以松散岩类孔隙水为主，浅层含水层由上更新统砂砾卵石层组成，层厚且孔隙性好，补给条件优越，地下水资源丰富。绵远河左岸坡积物与冲洪积物的混合含水层，进一步提升了该区域的地下水承载能力。东部丘陵低山风化带裂隙水区面积约39.3平方公里，以低山丘陵地貌为主，地下水主要存在于山间谷地的阶地冲洪积物孔隙中，但分布不均，开采难度较大。

- 3） 气候气象

广汉市处于四川盆地亚热带湿润季风气候区，具有气候温和、四季分明、冬无严寒、夏无酷热等特点，降水丰沛而季节分配不均，大陆性季风气候显著。

境内气温自西向东随地势的升高而逐渐降低，多年平均气温16.3℃，年内变化从1~7月逐渐升高，8~12月逐渐降低，最高气温出现在7月，平均25.6℃，最低气温出现在1月份，平均5.2℃，极端最高、最低气温分别为39℃和-5.2℃。多年平均降水量819毫米，最大年降雨量1391.0毫米（1961年），最小年降雨量500.4毫米（1997年）。年内降水多集中在7~9月，12月至翌年2月降水较少。

- 4） 河流水系

广汉市河流众多，均属于长江流域沱江水系。区内除绵远河、石亭江、青白江和鸭子河等4条较大河流外，还有马牧河、白鱼河、坪桥河、濛阳河、蒋家河、龙桥河、青石桥河、李家堰河、土溪河、白土河等小支流。主要江河均发源于龙门山脉，分水岭海拔高程在4000米以上。4条大河河道总长484公里，广汉境内河道长94.6公里，境内两岸河岸线长156.8公里，已建堤防 131.9公里，达标堤防105.6公里，基本形成防洪封闭圈，确保了广汉市防洪安全。

（1）绵远河

绵远河古称绵水，又称绵远河。发源于绵竹市西北龙门山脉轿顶山南麓老鹰梁子大盐井沟。绵远河干流全长117.5公里（源头至与鸭子河汇合处），流域面积1212平方公里，绵远河在广汉市境内中心桩长12.3公里，河道宽190米～300米，流经连山镇，沿河有人口4.6万人，耕地4.25万亩。

（2）石亭江

石亭江古称雒水，洛水、章水、石亭水，为什邡、绵竹两市的界河,发源于什邡市北九顶山系章山野猪塘,分水岭海拔高程4984米。石亭江在广汉市境内中心桩长24.8公里，河床宽270米～450米，流经金轮、小汉、金鱼三个镇，沿河有人口9.4万人，耕地9.87万亩。

（3）青白江

青白江为沱江右岸支流，位于广汉南部边缘，属都江堰内江水系，是联通岷江水源的人工河道。古称弥牟水、武侯水、锈川河。青白江是都江堰古老的输水干渠，是岷江尾水自流灌溉，属都江堰内江水域。其上游在蒲（阳）、柏（条）两河分水后，流经都江堰市、彭州市，由三邑桥入广汉境内，称青白江。出广汉三水镇境后称北河，至金堂赵镇注入沱江。为灌溉排洪两用河道。广汉境内河道长26.5公里，有灌溉渠道7条，即流水、粟米、马棚、同心、团结，接青、北四支，总长66.2公里，农渠331条，灌溉广汉农田7.63万亩。

（4）鸭子河

古称雁江或金雁河，发源于岷山山脉之茶坪山，于彭州市关口流出山区进入成都平原。流经彭州、什邡、广汉三市，与石亭江、沱江汇合于广汉市易家河坝，入金堂清江北河再流入长江支流的沱江。鸭子河广汉境内中心桩长度31.7公里，左岸27.81公里，右岸28.15公里。

（5）马牧河（小石河）

马牧河曾是湔江主河道。于彭州市关口湔江分为二支，一支东流于广汉白马寺汇入鸭子河；另一支东南流，在广汉西汇合外濛阳河后，于三水镇六陵村汇入青白江。建国以后，湔江主河道改至小石河，马牧河东南流一支上游段始废，仅余广汉市塔子村以下河段排泄区间径流，此即本处所称的马牧河。境内长度5.6公里，平均比降2.7‰，境内流域面积约4平方公里，河面宽度15米～35米，该河道汛期以排泄区间雨量洪为主，另兼有三星堆镇沿岸部分农田灌溉。

（6）白鱼河

白鱼河又称白玉河，发源于什邡市双盛镇的张家巷子，经禾丰，进入广汉市境内的金轮、小汉、金雁街道，至金鱼汇入石亭江，（广汉境内长30.0公里），河宽15～40米，岸高1.0～1.8米，集雨面积118.0平方公里。

（7）坪桥河

坪桥河发源于什邡市南泉镇境内，经四平，进入广汉市境内的高坪，于金雁街道汇入鸭子河（广汉境内长21.0公里)，河宽15～30米，岸高1.5～2.5米，集雨面积174.0平方公里。

（8）濛阳河

发源至彭州市境内，经彭州市濛阳镇入广汉境三星堆镇麻石桥（现中兴村），在三星堆镇楠林村宝成铁路桥处与老马牧河汇合，统称为濛阳河。濛阳河（马牧河）河道在我市境内全长21.9公里，由于历史原因，现河道宽仅有8～80 米，河道比降为1.4～1.6‰，流域面积213.2平方公里。

（9）蒋家河

蒋家河河长18.9公里，平均河宽40米，平均河深1.5米，十年一遇洪水流量为75立方米/秒，实际过洪能力达到109立方米/秒，蒋家河在汉洲街道赵家河坝汇入青白江。

（10）龙桥河

龙桥河河长9.5公里，平均河宽10米，平均河深1.5米，龙桥河十年一遇洪水流量为41.5立方米/秒，实际过洪能力达到27立方米/秒，龙桥河汇入坪桥河。

（11）青石桥河

青石桥河河长10.2公里，平均河宽11米，平均河深1.5米，青石桥河进入4号支渠，经4号支渠排洪河在南丰镇汇入鸭子河，其余尾水经4号渠在金雁街道汇入坪桥河。

（12）李家堰河

李家堰河河长26.0公里，平均河宽8.8米，李家堰河在凤仙桥下汇入坪桥河。

（13）土溪河

又名土箕壕、土箕河，流经德阳市中江县、广汉市两个行政区，在广汉市境内长5.1公里。平均比降为2.7‰，河面宽度15米～60米，流经广汉市连山镇，在连山镇涌泉村汇入绵远河。

（14）白土河

起源于彭州市境天彭镇安澜社区人民渠排水闸，至关口以下称之为白土河,广汉市境内全段1.9公里（三界村全段）。白土河在建国后，曾分泄鸭子河5.5%的洪水，河道全长27.84公里，平均河宽10米，平均比降4.51‰，集雨面积72.648平方公里。

广汉市水系图

    - 2  社会经济

广汉市幅员面积548.68平方公里，辖雒城街道办、汉州街道办、金雁街道办3个街道，三水镇、连山镇、高坪镇、向阳镇、小汉镇、金轮镇、金鱼镇、南丰镇、三星堆镇9个镇。2022年末有常住人口62.7万人，其中城镇常住人口37.8万人，农村常住人口24.9万人，常住人口城镇化率60.3%；年末全市总户数22.8万户，全市户籍人口59.2万人。

全市2022年实现地区生产总值（GDP）505.5亿元，其中，第一产业增加值45.2亿元，第二产业增加值257.0亿元，第三产业增加值203.3亿元，三次产业结构为8.9：50.9：40.2。全年粮食作物播种面积66.2万亩，粮食总产量31.4万吨，生猪出栏22.9万头，肉用家禽出栏1149.1万只。全年城镇居民人均可支配收入46460元，农村居民人均可支配收入25799元。

    - 3  水资源基本情况

- 水资源概况

2022年，全市降水量为680毫米，降水总量为3.77亿立方米，与上年平均降水量比较减少了23.2%，与多年平均降水量比较减少了17.1%；全市本地水资源总量为1.85亿立方米，其中地表水资源量1.75亿立方米，地下水资源总量0.82亿立方米（其中地表水与地下水重复计算量0.72亿立方米）。全市人均水资源量296立方米。根据雨量站点实测资料绘制的降水量等值线图分析，区域内降水分布比较均衡，降水量从北至南呈现减少趋势。

        - 表2              广汉市2022年水资源总量计算成果表       单位：万立方米

| 地表水资源量 | 地下水资源量 | 地表水与地下水不重复计算量 | 水资源总量 | 重复计算量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17540 | 8217 | 1008 | 18548 | 7209 |

##### 2） 水资源开发利用现状

2022年，全市总用水量3.47亿立方米。生产总用水量3.05亿立方米，占全市总用水量的87.8%，其中农业用水2.75亿立方米，占生产总用水量的90.1%，工业用水量0.23亿立方米，占生产总用水量的7.4%，城镇公共用水量0.08亿立方米，占生产总用水量的2.5%；居民生活用水量0.31亿立方米，占全市总用水量的8.9%；人工生态补水量0.11亿立方米，占全市总用水量的3.3%。

        - 表3                    广汉市2022年用水统计表           单位：万立方米

| 生产 |  |  | / | 生态环境 |  | 总用水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农业用水 | 工业用水 | 大生活 |  | 城乡环境 | 河湖补水 |  |
|  |  | 城市公共用水 | 居民生活用水 |  |  |  |
| 27478 | 2253 | 765 | 3084 | 1143 | 0 | 34723 |

    - 4  水环境基本情况

从水质总体情况看，广汉市目前3个地表水常规水质监测断面全为国控断面，依据2022年德阳市地表水水质状况月报，广汉市各考核断面水质达标率为100%，水质状况良好。

        - 表4                    广汉市现有水质考核断面

| 断面名称 | 所在河流 | 行政区 | 考核级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三川 | 鸭子河 | 广汉市 | 国考 |
| 清江桥 | 中河 | 广汉市 | 国考 |
| 双江桥 | 石亭江 | 广汉市 | 国考 |

    - 5  水旱灾害情况

广汉市以龙门山镇银厂沟一线为界，分为盆地西部（龙门山镇-银厂沟以南）和盆地西部边缘（龙门山镇-银厂沟以北）2个气候区，随地势升高，气温逐渐降低，降水增大，霜雪日逐渐增多，日照逐渐减少。受这种自然地理、水文气象因素影响，全市每年均有不同程度的早涝灾害发生，年均潇灾面积77.06公顷、早灾面积205.52公顷。据资料记载，广汉市从1980年~2020年的40年间，全市遭受大洪水有七次。改革开放以来，广汉市发生的较大洪水有1981年、1995年、2001年、2011年2013年、2018年及2020年。近年来发生洪灾的频率日益增加，造成广汉市境内房屋、农作物及桥梁、堤防不同程度的破坏，严重影响人们的正常生产生活及社会经济发展。

        - 表5                   广汉市洪灾受灾情况部分统计表

| 年份 | 受灾 乡镇 | 受灾 人口 | 农作物受灾情况 |  | 直接经济 总损失 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 农作物受灾 | 农作物绝收 |  |
|  | 个 | 万人 | 万亩 | 万亩 | 万元 |
| 2013 | 18 | 13.6 | 7.9 | / | 214000 |
| 2018 | 18 | 23.19 | 11.75 | 1.9 | 182670 |
| 2020 | 12 | 11.91 | 8.39 | 0.5 | 115500 |

  - （二）水利基础设置建设现状

    - 1  水库工程

截至2022年末，广汉市境内共有已成水库5座，库容481万立方米，其中：小（1）型水库共2座，为龙泉水库、团结水库，小（2）型水库共3座，为凤型水库、泰山水库、梅家堰水库；塘坝107口，窖池1929处，提水泵站112处，水闸137处，机电井9.47万口，境内无水电站。

    - 2  渠道和灌区工程

广汉市境内主要引水通道为杨柳分干渠、青白江及沿线支渠，全市已建成引水干、渠24条，总长323.34公里，其中：分干渠长53.6公里，支渠长269.74公里；灌区通过近年来汶川地震灾后恢复重建、续建配套与节水改造、高标准农田建设和其他涉农项目，已建成干、支、斗、农、毛五级灌排渠道共944公里。

杨柳分干渠：杨柳分干渠是广汉农业灌溉系统的主动脉，始建于1970年，全长37.92公里（其中广汉市境内长度16.06公里），控制灌溉面积31.1万亩，灌溉面积占全市的75％，是境内最大的灌区。杨柳分干渠起于彭州市军乐乡，向东南经彭州市三界乡，折向东北至广汉金轮镇入石亭江，流经广汉、什邡11个乡镇。进口设计流量20立方米/每秒，计有支渠12条，总长157.4公里，斗渠300条，总长387.44公里，农渠663.6公里，另有渠系建筑物倒虹涵管1处，长437米，支渠进水闸12座，排洪闸9座，分水洞56个，公路桥8座涵洞（暗渠）1处和其它建筑物188处。杨柳分干渠的建成，改变了广汉从人民渠多处引水，经上游市区再入广汉，用水调节和管理困难的状况。

    - 3  供水工程

广汉市现有总人口59.20万人，农村供水人口为32.12万人，其中自来水供水人口共计29.03万人，自来水普及率为90.38%；规模化供水人口25.76万人，规模化供水率80.21%。全市共有农村集中供水工程84处，其中，城市管网延伸工程1处，供水人口4.04万人；万人供水工程3处，供水人口21.72万人；千人供水工程1处，供水人口0.55万人；百人供水工程79处，供水人口2.72万人。另外，全市共有分散供水工程1.09万处，供水人口3.09万人。

    - 4  防洪减灾工程

经过多年建设，广汉市目前已基本完成区域内鸭子河、石亭江重点河段防洪工程建设，中心城区及重要乡镇防洪、排涝标准进一步提高，全市建成堤防296公里，其中五级以上达标堤防长度共计121公里。

    - 5  水闸工程

广汉市目前有3座大（Ⅰ）型水闸，为鸭子河城区段金雁湖公园桥闸、金雁泄洪闸，下游金鱼镇永和村段龙井堰闸；这3座水闸拦蓄水总长度6.48公里，总蓄水量达810万立方米，水面面积2504亩；有2座中型水闸，为青白江三星湖一号闸、二号闸，这2座水闸拦蓄水总长度7.7公里，总蓄水量达553万立方米，水面面积2615亩。

    - 6  水利管理能力

广汉市全面贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，不断提升水利管理能力，提高水利基础设施建设在保障经济社会高质量发展中的重要作用。依据德阳市委市政府印发了《关于进一步加强水利工程建设保障经济社会高质量发展的意见》等文件，提出水利管理总目标和重点任务，加强重点水源工程、防洪排涝、农村供水、水土保持、灌区工程建设，强化水旱灾害监测预警能力，创新水利体制机制建设，理顺水利管理职能，建立服务广汉社会经济高质量发展的水利工作管理体制和运行机制。

    - 7  数字孪生水网建设

前端感知体系：广汉市已建成一定规模的水雨情监测体系，全市已建有38个水文雨量站，包括3个山洪雨量站、25个气象共享雨量站、10个水文雨量站，同时，建有3个河道水文站，35个河道水库水位站（河道水位站32个，水库水位站3个），在水库、河流已建视频监控点位共12个，广汉市山洪灾害危险区的5个视频监控点，共17个摄像头已接入德阳市城市大脑。

网络建设：广汉市通过互联网专线接入水利局网络，网络带宽均为100Mb左右，视频网络也是通过该互联网专线接入水利专网。

基础运行环境：德阳市市本级及区县水利局目前网络存在架构不统一、类型复杂等现象，致使广汉市已建系统部分数据无法实现与德阳市本级及其他市县共享。水利局本部数据中心未建设云平台，目前广汉市仅通过租用云平台虚拟机的方式为业务及应用提供计算、存储、网络等服务。

业务应用方面：广汉市已自建一套山洪灾害预警信息管理系统，目前广汉市水利部门应用的水利办公监管信息化系统均为水利部和省水利厅建设的平台，广汉市水利部门仅有访问权限，大部分业务系统产生的数据存储在省级平台或托管在第三方建设公司，难以满足灵活获取数据并进行深入分析应用的需要。

水利工程智能化改造：虽基于现代化灌区在人民渠干渠及支渠等灌区建设了一定数量的水量量测设备和测控一体化闸门，但水量量测设备数量上无法满足现状农业水价改革和全计量监测的要求。

  - （三）存在主要问题

在广汉市委市政府的坚强领导和上级各部门的关心和支持下，广汉积极探索、抢抓机遇、攻坚克难、真抓实干，现代水网建设工作总体上保持全省领先水平。近年来，广汉市防汛排涝能力大幅提升、节水型社会初步建立、城乡供水安全保障水平显著提高、农田水利设施不断健全、水生态建设成效明显、最严格的水资源管理制度基本落实，整体呈现出稳中向好的态势。对标国省市重大战略部署对水网建设工作提出的新要求，广汉市当前水网建设工作在水资源支撑、水安全保障、水生态修复、水管理智能化等方面尚存在一定的差距和不足。

- 1  防汛减灾体系基本形成，局部洪涝灾害防御能力不足

广汉市洪涝问题凸显，待系统治理，洪水主要由山区暴雨形成，发生的时间和大小均与暴雨发生的时间、历时和强度相应，年最大流量多集中在6~9月，尤其以7、8两月居多，支沟洪水多为单峰，具有陡涨陡落的特点；集中强降雨主要有以下几个方面的特征：暴雨洪水出现频率高、季节性强，暴雨引发的山洪来势凶猛、成灾快，洪水灾害破坏性强、危害大。

广汉中心城区地势平坦，绵远河、石亭江、鸭子河、青白江、坪桥河、濛阳河、白鱼河等河流穿境而过，河流渠系众多，形成纵横交错的水网。由于中心城区地处川西水网腹部暴雨区，受上述河系上游和区间暴雨洪水所致，洪涝已成为广汉中心城区的主要自然灾害，特别是区间暴雨洪水所致的内涝已严重影响到广汉市社会经济发展。

2018年7月8日至12日持续的强降雨造成德阳市城镇内涝严重，低洼地方民房进水，安置小区地下车库进水，其中广汉市国家粮食储备库受损粮食4.1万吨，广汉市火车站省库受损粮食5.7万吨。

2020年8月11日至16日，成都平原区遭遇特大暴雨袭击，广汉位于暴雨中心，境内的新坪、三星堆、高坪点暴雨量级在282～369毫米之间，多数站点超过50年一遇标准，部分站点达到100年一遇标准，特大暴雨造成坪桥河、马牧河洪水猛涨，城区段洪峰流量分别达到440立方米/秒和502立方米/秒，洪水标准相当于50年一遇，超过两条河流城区段20年遇设防标准。受河道洪水及城市内涝的共同影响，城区内多处被淹没，尤其以坪桥河乾坤堰水闸段、马牧河深圳路至京昆高速段淹没最为严重。

    - 2  水网骨架体系基本形成，水资源总体调配能力仍然不足

- 1） 当地水资源总量少，水资源时空分布不均

广汉市当地水资源总量少，属于极度缺水地区（人均水资源量低于500立方米的地区），广汉市多年平均降水量为819毫米，降水总量为4.55亿立方米，多年平均当地水资源总量为2.61亿立方米，人均水资源量占有量仅416立方米，低于德阳市人均水资源量872立方米，远低于四川省人均水资源3237.3立方米，低于全国人均水资源量2239.8立方米。虽然水系较为发育，但也是全省的径流低值区，当地水资源较为紧缺。

从时间分配看，降水量的年内分配极不均匀，年内降水多集中在5~9月，占全年降水量的83.7%，12月至翌年2月降水最少，仅占全年降水量的2.70%，与农作物正常需水发生较大的供求矛盾。从空间分配看，丘陵区降雨量为530~1470毫米，平坝区降雨量为550~1390毫米，降水空间分布大体上自西北向东南递减，与生活生产对水资源的需求相矛盾。

- 2） 当地水资源开发潜力小、过境水开发利用程度低

广汉市通过前期水利工程的建设，蓄丰补枯，为用水提供了一定的保障，但由于全市水库工程较少、调蓄能力有限，现状年部分地区仍然存在供水保障程度不高的问题。

广汉市现状供水由都江堰来水、当地径流、过境水联合解决，全市水资源保障以都江堰供水为主，当地水资源为辅，对都江堰供水依赖性极强，如2022年广汉市外调水量为2.86亿立方米，占据广汉市全年总用水量的82.2%，是广汉市的主要水源。广汉市现状当地水资源开发利用程度约30%，开发利用程度较高，为国际公认的合理限度，基本没有进一步开发利用当地水资源的潜力。

广汉市境内水资源大部分为过境水，鸭子河和青白江发源于彭州市，根据入境处的集雨面积与上游区间的多年平均径流深，并参考关口（江）水文（位）站的多年平均流量，计算出多年平均讨境水总量为10.7亿立方米；目前广汉市对过境水利用率仍然处于较低水平，境内三大市级河流干流上均没有大中型水库，致使汛期洪水不仅白白流失，还极易发生洪涝灾害。

- 3） 灌区骨干工程老化，工程信息化和自动化程度落后

广汉市受地形地势影响，灌区主要分为平坝区和丘陵区两个部分。平坝区灌区属于都江堰人民渠一处灌区范围，依靠骨干渠道输水，经运行多年，渠道不畅，急需对骨干渠道进行整治改造。民堰也是广汉市平坝灌区的重要组成部分，能对灌区骨干工程不能覆盖的区域进行有效的补充。但广汉市民堰多修建于19世纪60~70年代，现状工程老化严重，多数拦河堰出现不同程度的破损，输水渠道出现裂缝、沉降、变形、掉块、垮塌、淤积、堵塞等不同程度的病害，导致渠道漏水点较多、输水效果差、水资源浪费严重、安全隐患大。丘陵区灌区目前都是依靠拦蓄当地径流，利用小型水库、山坪塘、石河堰、蓄水池（窖）等工程解决水源问题，灌溉保障率低。

广汉市历来高度重视灌区建设发展，从“十二五”以来，地方财政采取直接投入和配套投入方式加大农田水利建设力度，灌区病险、“卡脖子”及骨干渠段严重渗漏等突出问题得到有效解决，大幅提升了农业综合生产能力，提高了灌溉水利用效率和效益。但目前灌区信息化和自动化程度相对落后，仅有部分手电两用的进水闸、节制闸及少量的量水设施，其余信息化和自动化基本没有；灌区斗、农渠分水洞均无控制设施，水量调配困难，难以适应实施乡村振兴战略、保障国家粮食安全、发展现代农业的需要。

- 3  水生态环境持续向好，局部水生态系统仍然较脆弱

经过近年来长期探索与实践，广汉市河湖水生态环境状况持续改善，呈稳中向好的趋势，国控断面水环境质量有较大改善，但治理和保护成效还需巩固。境内中小河道丰枯季节来水量相差较大，加之流域内生产、生活和生态之间用水矛盾突出，生产生活用水挤占河道生态用水已是常态，尤其是枯期无法保证生态基流，水环境承载能力较弱，河流水生态环境严重恶化，枯水期河流自净能力明显不足，加上农村面源污染治理难度较大，生活养殖污水直排、水葫芦滋生、垃圾入河水等情况时有发生，河流生态基流缺乏、河道生态环境较恶劣、水生态系统脆弱。

- 4  智慧水利建设刚刚起步，四预功能水网建设任重道远

目前，虽然广汉市的水利数字化、信息化有一定基础，主要江河水库防汛预警监测系统基本建成，但智慧水利建设尚处于探索阶段，对洪水预警预报、洪水过程及发展趋势预测和超标洪水淹没范围模拟不足，防洪应急预案制定、演练和物资储备缺乏科学支撑；对水利工程实时监管感知不足，水库大坝安全监管、河道砂石监管、农村供水工程监管为传统“一查二看”的现场巡护方式；对水资源和水生环境不能实时监管，水资源管理过于依赖于历史数据和经验决策，存在滞后和误导的风险；旱情监测体系处于起步阶段，监测评估、预测分析及预报能力较为滞后，对旱情的预测、预报能力偏低，预报精度和准确率不够高；信息化水平不够，各种信息平台尚未互联互通，数据尚未互享，与智慧水利有较大差距，跨专业部门不融合，人才、资金缺乏，“信息孤岛”现象突出。

    - 5  现代化管理体制机制尚不健全

一是涉水事务部门职能交叉、权责不清，蓄水、供水、用水、排水等各环节分头管理，优化配置效能不高。二是目前广汉市城乡供水原水存在多种水价，且各类水源价差较大，不利于水资源的统一配置，也不利于充分利用过境水。三是水资源对转变经济发展方式的倒逼机制尚未真正形成，产业布局、园区开发、城市建设等尚未充分考虑水资源、水环境的承载能力，以水定产、以水定城尚未落到实处。四是依法保护、促进节约、规范运作的水权水市场制度尚未建立，市场在水资源配置中的决定性作用尚难以充分发挥。五是水行政执法专业力量不足，执法不严、力度不够等问题依然存在。依法治水管水体制机制尚不健全，深化重点领域、关键环节的改革任重道远。

  - （四）面临形势与建设需求

新时期一系列国省市重大战略在德阳交汇叠加，广汉作为成渝地区双城经济圈的核心区域之一，是成德眉资同城化发展的重要承载地，集多重国家、省、市战略于一身。随着“一带一路”建设、长江经济带发展、新时代西部大开发等国家战略的推进，广汉市在区域协调发展中承担着重要使命。作为长江上游生态屏障与重要的水源补给区，广汉市在生态保护和水资源优化配置中具有不可替代的作用。这种战略叠加效应，为广汉市推动现代化水网建设、构建高效能的水利保障体系提供了强大契机和历史机遇。

重大战略对水网建设提出新的要求。在国家水网建设的总体布局下，广汉市需进一步强化自身在国家、省、市水网体系中的节点功能。省级“三系八支、六横六纵”骨架水网和德阳市“两渠四引六河”市级水网的构建，对广汉市提出了优化水网结构、提升水资源调控能力的明确要求。同时，为应对水资源供需矛盾和生态保护压力，广汉市需推进县级水网建设，完善流域防洪减灾体系，促进水生态修复和水资源高效利用，全面提升水安全保障能力，助力区域经济社会高质量发展。

  - （五）重大意义

    - 1  广汉水网建设是贯彻落实党中央决策部署的战略需要

加快广汉市水网建设，是贯彻落实党中央决策部署的战略需要。广汉市位于四川省最富饶的川西平原东北部，地处全省重要的成-绵高新技术产业带，是省级历史文化名城，其县域经济综合实力稳居四川省前列，在全市乃至全省发展大局中具有重要地位，应发挥独特优势，更好服务全省、全市发展全局。加快广汉市水网建设，充分发挥水利工程体系的优势和综合效益，勇担时代重任，为人民群众提供优质、高效、便捷的水利公共服务，努力为全面建设社会主义现代化国家贡献更多广汉力量，对维护国家水安全、粮食安全、生态安全、能源安全具有重要意义。

    - 2  广汉水网建设是保障“天府粮仓”战略实施的基础保障

加快广汉市水网建设，是德阳市作为新时代更高水平“天府粮仓”重要承载地，保障粮食安全的迫切需要。广汉地处成都平原“天府粮仓”腹地，全域九分平坝、一分浅丘，耕地占比高、质量好。2022年，四川省印发《四川省高标准农田建设规划（2021-2030年）》；同年6月习近平总书记来川考察调研期间强调，成都平原自古有“天府之国”的美称，要严守耕地红线，保护好这片产粮宝地，把粮食生产抓紧抓牢，在新时代打造更高水平的“天府粮仓”。广汉大力实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，稳定粮食自给能力，发展农业灌溉面积，满足农业灌溉需求。通过水网建设，加强灌区续建配套与现代化改造，整治、新建水网毛细血管，加强现代农田水利基础设施建设，改善农田灌排条件，全面提高耕地生产条件和农业综合生产能力，为实现农业现代化提供水利基础保障。

    - 3  广汉水网建设是解决水资源与生态问题的迫切要求

加快广汉市水网建设，是解决广汉市水资源时空分布不均、当地水资源开发利用条件有限、供水保障水平不高、更大范围实现空间均衡的必然要求；是解决生态环境累积欠账、实现绿色发展的必然要求；是有效应对水旱灾害风险、更高标准筑牢国家安全屏障的迫切要求；是推动新阶段水利高质量发展，全面提升水安全保障能力的根本举措。通过水网建设，推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，加强水资源科学配置、构建多水源供水体系、增强水资源调控能力和供给能力、提高生态流量水量保障、提升洪涝干旱防御能力、筑牢防洪屏障、提高数字化、网络化、智能化管理水平，可有效发挥水资源综合效益、推动建设高质量、高标准、强韧性的安全水网，实现“还水于河”，复苏河湖生态环境。

    - 4  广汉水网建设是保障区域水安全与经济发展的迫切需求

新形势下，新思想、新理念、新要求为系统解决广汉市新老水问题、保障全市水安全提供了根本遵循和行动指南，为广汉水网建设指明了方向；根据“四水四定”（以水定城、以水定地、以水定人、以水定产）原则，加强水网建设，补齐水利基础设施短板，事关整个广汉市发展战略全局和人民福祉，对保障全市水安全、构建新发展格局、推动经济体系优化升级、满足人民群众对美好生活的向往都具有重大战略意义。

- 二、总体思想

  - （一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，立足“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路、“系统完备、安全可靠、集约高效、绿色智能、循环通畅、调控有序”的水网建设思路，以及德阳市“两带两山、一轴一核”的市域国土空间开发保护总体格局；认真落实省委十二届历次全会和德阳市委九届历次全会精神，深入实施“四化同步、城乡融合、五区共兴”发展战略，坚持“四五五六”发展总思路，坚持以人民为中心的发展思想，以解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题为立足点，坚持问题导向、目标导向，统筹发展与安全，以全面提升水安全保障能力为目标，锚定打造更高水平“天府粮仓”目标，助力德阳市加快完善“两渠四引六河”现代水网体系和水管理体系，坚守水生态安全红线和水旱灾害防御底线，深入实施节水行动，强化河湖长制，改革创新水利体制机制模式，持续提升水利治理体系和治理能力现代化水平，为全面建设社会主义现代化广汉提供坚实的水安全保障，奋力实现建设“实力更强”、“城乡更美”、“活力更足”、“百姓更富”的新时代“中国梦”广汉篇章。

  - （二）基本原则

以人为本、保障民生。牢固树立以人民为中心的发展思想，把人民对美好生活的向往作为出发点和落脚点，以城乡水安全公共服务均等化为目标，加快解决民众最关心最直接最现实的饮水、灌溉、防洪、排水、水生态环境等问题，不断增强广大群众的获得感、幸福感、安全感，有力保障共享发展。

节水优先、绿色生态。把水资源作为最大的刚性约束，坚持以水而定、量水而行、因水制宜，全面落实最严格水资源管理制度，发挥水的服务保障功能和引导约束功能。贯彻落实好“重在保护、要在治理”的要求，始终坚持生态保护优先，尊重自然、顺应自然、保护自然，贯彻绿色发展理念，统筹解决水资源、水生态、水环境、水风险问题，实现天更蓝、山更绿、水更清、土更净、景更美。

因地制宜、分类施策。统筹考虑广汉市各流域各区域自然地理条件、河流水系特点和经济社会发展总体布局，坚持“乘势利导、因时制宜”，采用“宜水则水、宜山则山，宜粮则粮、宜农则农，宜工则工、宜商则商”的思路打造具有当地特色的现代化水网，实现“高水高用、低水低用、自流输水、互连互通”，推动实现水网工程合理布局和协同融合。

系统治理、多措并举。统筹考虑山水林田湖草沙各自然生态要素，统筹谋划上下游、左右岸、干支流、地上地下、城市乡村等现状与需求，科学把握当前与长远、需要与可能等重大关系，加强顶层规划设计，采用工程、调度、监管、服务等综合措施，将兴利与除害相结合，系统解决水资源、水生态、水环境、水灾害问题，增强水安全风险防控的主动性和有效性。

改革创新、两手发力。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，创新水网建管体制和投融资机制，更好发挥水价杠杆作用，激发各类水主体的内生动力和活力。发挥科技创新引领作用，大力推进水网数字化、调度智能化、监测预警自动化，加强实体水网与数字水网融合，提升水网工程科技和智能化水平。

  - （三）规划范围与目标

    - 1  规划范围

本次规划范围为广汉市全域，包括雒城街道办、汉州街道办、金雁街道办3个街道，三水镇、连山镇、高坪镇、向阳镇、小汉镇、金轮镇、金鱼镇、南丰镇、三星堆镇9个镇，幅员面积共548.68平方公里。

广汉市现代水网建设规划范围示意图

    - 2  规划水平年

《规划》现状水平年采用2022年，规划水平年为2035年，远景展望到2050年。

    - 3  规划目标

到2035年，广汉市现代水网体系基本全面完善，可有效支撑承接市级水网、省级水网，建成与基本实现社会主义现代化相适应、相协调的水安全保障体系，满足人民群众对防汛抗旱保平安、稳定充足水资源、优美健康水生态、优质宜居水环境的美好生活需要。

全市水系一张网、骨干水网格局基本形成，骨干网水流调配率达到85%，水网天府粮仓覆盖比例达到75%。供水安全保障能力持续增强、水资源优化配置能力显著提升，供水安全系数达到1.3，中心城区污水再生利用率达到30%以上，规模化集中工程供水人口比例达到90%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.58，农村自来水普及率达到97%。水旱灾害防御能力进一步提高、防汛排涝安全短板基本补齐、江河险工险段基本得到加固，5级及以上堤防达标率达到95%以上，重点城镇、重要河段达到国家规定防洪排涝标准。水生态得到有效治理和保护、水生态环境状况进一步改善，重点河湖基本生态流量达标率达到95%以上，水土保持率提高到97.5%以上。水网工程智慧化水平显著提高、智慧水利建设迈上新的台阶，重点河流监测覆盖率达到100%，新建重大水利工程数字化率达到100%，数字化孪生平台建设完成度100%。水网现代化管理服务水平显著提高，持续推进依法治水、深化改革、科技引领、协同治水。水文化传承焕发新活力，构建体现广汉特征、时代特色，彰显历史底蕴和城市魅力的水文化弘扬体系。

展望到2050年，基本建成高质量、高标准、强韧性的广汉市现代化水网，各层级水网间高效协同融合，广汉水安全得到有力保障。空间均衡的水资源配置和供水保障体系全面建成，安全可靠的流域防洪减灾体系全面建成，绿色生态的幸福河湖体系全面建成，“四预”功能完备的智慧水网体系全面建成，实现经济效益、社会效益、生态效益、安全效益相统一，为全面建设社会主义现代化广汉提供有力的水安全保障。

        - 表6                    广汉市现代水网建设主要指标

| 主要指标 | 单位 | 2022年 | 2035年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 骨干网水流调配率 | % | 81 | 85 | 预期性 |
| 水网天府粮仓覆盖比例 | % | 72 | 75 | 预期性 |
| 用水总量控制指标 | 亿立方米 | 3.58 | 不超过德阳市下达的指标 | 约束性 |
| 供水安全系数 | / | 1.13 | 1.3 | 预期性 |
| 中心城区污水再生利用率 | % | / | 30% | 预期性 |
| 规模化集中工程供水人口比例 | % | 80.21 | 90 | 预期性 |
| 农田灌溉水有效利用系数 | / | 0.48 | 0.58 | 约束性 |
| 农村自来水普及率 | % | 90.38 | 97 | 预期性 |
| 江河堤防达标率 | % | 95 | >95 | 预期性 |
| 重点城镇防洪达标率 | % | 100 | 100 | 约束性 |
| 重点河湖基本生态流量达标率 | % | 90 | 95 | 约束性 |
| 水土保持率 | % | 96 | 97.5 | 预期性 |
| 重点河流监测覆盖率 | % | / | 100 | 预期性 |
| 新建重大水利工程数字化率 | % | / | 100 | 预期性 |
| 数字化孪生平台建设率 | % | / | 100 | 预期性 |

注：

- 骨干水网水流调配率：指骨干网供水能力占市水网总供水能力的比例，骨干水网主要为都江堰渠系、大中型水库、重要引调水工程。

- 水网天府粮仓覆盖比例：指骨干水网灌溉耕地面积占全市耕地面积的比值。

- 用水总量控制指标：用水总量，按照最严格的水资源管理制度考核要求，用水总量是包括地表水供水工程和地下水供水设施供给用水户的含输水损失的毛用水量，不含废污水回用、雨水利用、海水淡化以及海水利用量。德阳市下达广汉市用水总量控制指标2030年为3.90亿立方米；2035年全市用水总量控制指标以2030年德阳市下达目标为准。

- 供水安全系数：指有效供水能力和供水量的比值。其中，有效供水能力指供水能力中不含地下水超采与河道内生态用水挤占的部分。

- 规模化工程供水人口比例：即规模化工程供率，指由城乡一体化供水工程和千吨万人供水工程等规模化供水工程覆盖的供水人口占全市总人口的比例。

- 江河堤防达标率：指5级及以上有防洪任务的河道堤防中达标堤防长度的占比；江河堤防达标率=达标堤防总长（公里）/有防洪任务河道堤防（5级及以上堤防）总长（公里）×100%。

- 重点河湖基本生态流量达标率：指纳入国省市级生态流量保障重点河湖名录的河流和湖泊考核断面生态基流达标比例。

- 水土保持率：是指区域内水土保持状况良好面积占区域国土面积的比例。

- 重点河流监测覆盖率：指设立了市级河湖长的河流中有防洪防汛、生态流量等项目监测河道的占比。

- 新建重大水利工程数字化率：指大中型水库、3级及以上堤防、重大引（调）水工程等重大工程实现全周期数字化、全要素监测占工程数量的比例。

- 数字化孪生平台建设完成率：指数据底板、模型平台两部分建设的完成度。

  - （四）水网总体布局

    - 1  水网总体布局

依据四川省水网总体布局，以德阳市骨干水网建设为依托，优化广汉市水网空间格局：充分依托广汉市地形地貌、水系渠系分布、水利基础设施网络及河湖水系连通，统筹存量和增量，以本地自然河湖为基础，以引调排水工程为通道，以控制性调蓄工程为结点，以智慧化调控为手段，加快构建集水资源优化配置、流域防洪减灾、水生态系统保护等功能于一体水网体系；在德阳市“两渠四引六河”的水网主骨架和大动脉基础上，构建“四河一渠为纲，保供御洪排涝织目，水库闸坝塘堰作结”的广汉水网总体布局；推进各层级水网协同融合，加强对省级、市级水网的支撑承接，对周边区（市、县）水网间的互惠衔接，对农村水网的衔接延伸，推进互联互通、联调联供、协同防控，逐步形成调蓄自如、输排通畅、保障有力的现代水网工程体系，发挥保障水安全的作用，促进水资源与人口经济布局相均衡，支撑经济社会高质量发展。

筑牢四河一渠之纲

四河：指绵远河、石亭江、鸭子河、青白江等四大市级河流，它们广汉市，甚至德阳市重要的水源河流、行洪通道和生态载体，是水网架构的基础，绵远河是四川水网主骨架大动脉的重要组成部分。加强河道综合治理，进一步提升全市河道防汛减灾能力，切实保障河道行洪安全和涉河工程安全；加强河道水生态修复保护，不断改善城乡水环境质量，提升河道水质安全保障能力。一渠：指杨柳分干渠，其是都江堰灌区骨干输水渠道，也是德阳水网主骨架大动脉的重要组成部分，是广汉的生命之渠。积极配合德阳市及都江堰灌区管理单位，切实加强杨柳分干渠及其支渠的治理与保护工作，严防人为破坏干渠工程的行为和水污染突发事件的发生，确保都江堰灌区广汉境内输水畅通、水质安全。以自然水系、人工渠道等水网骨干工程为通道，以重要调蓄工程为结点，以智慧化调控为手段，以完善水资源配置体系、流域防洪减灾体系、水生态保护治理体系为重点，统筹存量和增量，加强互连互通，构建广汉水网“四河一渠”之纲。

织密保供御洪排涝之目

依托绵远河、石亭江、鸭子河、青白江四大河流及其支流形成的天然河道，都江堰灌区广汉市境内县管干支斗渠，以及德阳市高景关水库、金花寺水库的输配水管（渠）网等骨干工程庞大的灌溉渠系和输水线路，实施江河畅通、渠系贯通、河湖水系连通等工程，逐步织密城乡供水保障、区域水资源配置、灌排结合的广汉水网。进一步提升人民渠灌区广汉市境内干支渠的输配水效率和田间渠系排涝能力，以及境内耕地的水利设施灌溉保障能力，为助力德阳市打造更高水平“天府粮仓”、夯实广汉粮食安全基底；打造国家级粮油现代农业园区、西部临空产业集聚区、三星堆文旅融合发展示范区提供高效、安全、可靠的水源保障。

夯实水库闸坝塘堰之结

广汉市境内共有已成水库5座，这些水库工程囤蓄都江堰来水、当地河道来水、拦蓄调节洪水，是保障城乡用水和防洪减灾不可或缺的关键节点，承担着调丰补枯的重要作用。天然河道上的闸坝堰的工程具有蓄水、引水作用，是拦蓄河水的重要节点，发挥着重要的灌溉和生态功能。现有塘坝107口，窖池1929处，星罗棋布的塘坝窖池具有蓄水保灌功能，是供水末端重要的水源调节池，是灌区不可或缺的补充水源。在充分利用现有水库、水闸枢纽、塘坝窖池的基础上，结合水网多目标功能，积极开展水库除险加固和小型水库、水闸枢纽、塘坝及其配套渠系（管网）建设、改造，打通水网“最后一公里”，筑牢水网之结。

专栏1 广汉市水网纲、目、结总体布局

纲——以“四河一渠”为纲，加强骨干输水通道建设； 四河一渠：绵远河、石亭江、鸭子河、青白江；杨柳分干渠；积极处理好自然河道、人工渠道上下游、干支流、左右岸、岸上岸下的关系，共同形成互补互济的水网骨架。

目——织密保供御洪兴灌之目，加强区域水系畅通建设 - 重点灌区：陆续实施都江堰灌区内广汉渠系续建配套与现代化改造项目； - 主要江河和中小河流综合治理：有序开展广汉市境内石亭江、鸭子河、青白江、北外河等中小河流重点河段治理工作； （3）山洪沟治理：着重实施广汉市蒋家河、白鱼河、马牧河、坪桥河、白土河等重点山洪沟防洪治理工程；完善山洪灾害防治非工程措施，推动监测预警平台集约化应用，加强群测群防体系建设，继续实施重点山洪沟治理工作； （4）城乡一体化供水工程：新建三水自来水厂、改扩建、广汉市第二水厂，并实施管网延伸以及农村规模化供水工程，。

结——筑牢水库闸坝塘堰之结，加强控制性调蓄工程建设 （1）重点控制性调蓄工程：充分利用境内已成水库；助力德阳市加快推进高景关、金花寺水库建设； （2）新建水闸工程：加快推进四川省广汉市濛阳河黑龙堰中型水闸建设工程、广汉市鸭子河官堰大型水闸工程、四川省广汉市沙河堰中型水闸建设工程、四川省广汉市杨柳堰中型水闸建设工程等4座大中型水闸建设； （3）水库、水闸除险加固与维修养护：实施广汉市2025年小型病险水库等除险加固工程，对梅家堰水库进行除险加固，逐步实现水库安全鉴定和除险加固常态化。

    - 2  空间布局

广汉市地处长江水系的沱江流域，全市按地貌可分为平坝区和丘陵区两部分。其中，平坝区地势总体北西南东低，区内主要涉及绵远河、石亭江、鸭子河、青白江等河流，且地势平缓，是广汉市乃至德阳市的核心区域，在广汉市经济社会发展中占有十分重要的作用，平坝区自然水系与都江堰渠系串联后，水网较为复杂，沿河聚居区分布较多。丘陵区属龙泉山的丘陵一角，主要位于连山镇范围内，该区人口密度不大，水资源相对较为贫乏。

广汉市位于都江堰人民渠供水范围内，本次规划根据广汉市国民经济和社会发展总体布局、水资源分布特点、开发利用现状、区域发展需求合理布局，加强水利薄弱环节建设，形成与区域经济社会发展相适应的水网发展格局。具体分区策略如下：

平坝区重点推进节水型社会建设工作，加强城乡供水一体化工程建设，努力缩小城乡供水差距，保障城乡供水安全，继续推进都江堰灌区续建配套与现代化改造工作，对杨柳分干渠、同心支渠、流水支渠等干支渠进行整治、改造，改善平坝区供水现状，实现规模化供水，努力形成灌排通畅的水网体系和供水安全的饮水工程网络；加强绵远河、石亭江、鸭子河及重要支流防洪减灾工作，以主要河流综合整治、堤防工程建设、河道清淤疏浚为主，实施一批中小河流重点河段治理工程，辅助实施相应城镇防洪防涝工程和山洪沟防洪治理工程，不断完善整体防洪减灾体系，保障沿河重要城镇的防洪安全；加强重点河湖生态保护修复力度，实施水系连通工程，加强河湖连通性，改善河湖生态环境，提升水资源保护力度、水生态修复强度；推进水文化建设进程，提升水文化涵养。

丘陵区人口密度不大，但水资源相对贫瘠，主要推进城乡供水一体化工程建设，继续进行水库及其他水利设施维修养护、已成小型水库配套渠道及小型水源工程整治工作；有序推进农村供水工程建设和改造，改善农村生活生产条件；开展山洪沟防洪治理，同步完善山洪灾害监测预警体系，进一步加强防洪与灾害预警体系建设；加强水土保持、涵养水源、水生态修复等工作，开展皮家沟水土流失综合治理项目。

    - 3  水网衔接

国家水网包括国家骨干网、省级水网、市级水网、县级水网4个层级。其中，国家骨干网主要解决国家水资源宏观调配和流域防洪减灾问题，以大江大河干流及重要江河湖泊为基础，重大跨流域、跨区域调水工程和分蓄洪工程为骨干，以重要湖泊、水库为调配枢纽，通过互联互通、多源互补、蓄泄兼筹等措施，构建国家水网主骨架和大动脉；省级水网对国家骨干网进行延伸补充，对市县级水网具有重要的调控作用；县级水网是直接面向用户的水网基础单元，是打通水网“最后一公里”，提升城乡水利基本公共服务水平的基础通道和“毛细血管”。

广汉市水网作为德阳市级水网的“最后一公里”，是对市级水网的延伸，也是市级水网的重要组成部分。在依托市级水网调控作用的基础上，应加强与上级水网的互连互通，推进水利基础设施建设，打通防洪排涝和水资源调配“最后一公里”，提升城乡水利基本公共服务水平；开展城市水系连通，留足城市河湖生态空间和防洪排涝空间，推进再生水利用，提高水资源利用效率；完善灌排体系，开展水系连通及水美乡村建设，提高农村水安全保障能力；加强与周边区县水网互惠衔接，实现互济互保，协同提升区域水安全保障能力；加强在跨界河道协同治理、流域水资源调度、信息共享、联动执法等方面的工作力度，与旌阳、绵竹、什邡、中江、罗江等地共同建立主要跨界河道雨水情监测站点信息通报共享、流域内较大汛情联合会商调度、重要水库闸坝泄洪调度通报等联动机制，建立防洪抢险救援协同和极端情况下防汛抢险队伍物资的相互支援调度机制；构建布局合理、蓄泄兼筹、丰枯调剂、生态良好的省、市、县三级水网工程体系，增强水网水资源、防洪减灾、水生态联调联配能力。

  - （五）主要建设任务

本次规划深入贯彻落实省级水网、市级水网建设重大部署，围绕德阳市“两渠四引六河”主骨架和大动脉，通过构建防洪排涝网、水资源配置网、河湖生态保护网、数字孪生水网、水文化网，构建“四河一渠为纲，保供御洪排涝织目，水库闸坝塘堰作结”的广汉水网总体布局。在此基础上结合广汉市高质量发展、高品质生活、高效能治理的要求，突出广汉的水系和城乡发展的独特特征从历史文化资源、水岸城一体化和多元业态融合等角度，探索价值水网、文化水网，实现水价值转化格局。水网的主要建设任务包括以下几个方面：

‌（1）构建防洪排涝网：①积极推进中小河流治理，因地制宜地对河床下切河段逐段开展治理，努力恢复或抬升河床深泓槽高程，积极解决平原区域河床下切造成的安全隐患问题；切实加强河道清淤，积极拓展河道行洪断面空间，加大河道行洪能力，降低汛期洪水水位。②积极推进山洪灾害治理，加快危险等级较高、受威胁群众较为集中或威胁重要交通道路、厂矿企业的山洪沟治理，实施必要的河道疏浚，有效解决山洪灾害安全隐患，切实减轻汛期山洪暴发的危害。③积极推进城镇防洪排涝建设，综合考虑城市景观改造、河湖调节、外排等措施，妥善安排城市洪涝外排出路，为城乡区间积水顺利排入河道、缓解城乡内涝问题创造有利条件。

（2）构建城乡供水网：①积极推进骨干水源保障工程建设，恢复骨干水源的调蓄供水能力，提高当地水资源开发能力，增强全市水资源保障能力。②积极推进水资源配置工程建设，加强水源调度和优化配置，提升城市供水多水源联调保障。③积极推进再生水利用，缓解当地水资源供需矛盾，改善河流水生态环境，促进地区经济社会发展全面绿色转型。④积极推进城乡供水体系建设，提升农村供水水平，保障供水水质，构建城乡供水保障体系。

（3）构建灌溉排水网：①积极推进闸门、堰坝改造等重点灌溉水源工程，提高灌溉水有效供给，增加粮食生产。②积极推进抗旱应急水源工程建设，采取切实可行的节水灌溉和抗旱措施、加强水资源的调度和管理、开辟临时水源等方式，提高应急抗旱及水资源保障能力，为保障粮食安全、人畜饮水提供水利保障。③推进灌区现代化建设和改造，通过整治、改建灌区渠道与渠系建筑物为灌区提供安全、持续、可靠的灌溉用水，为粮食生产提供水支撑、水保障，发挥灌区水资源最大效益，夯实粮食生产水利根基，保障粮食安全。

（4）构建河湖生态保护网：①积极推进重点河湖水生态保护修复，采取河道疏浚、新建改建生态景观堰、河道岸线滨水景观打造、岸线整治等方式，优化河岸沿线水景观格局，提升重点河流水质，有效改善广汉市水景观格局，极大提升城市形象品质，实现生态价值与市场价值的效益最大化。②积极开展河湖水系连通，实施新开河道联通，以自然连通与人工连通相结合方式，增强水体流动性，补充河湖生态流量，逐步恢复河湖水系完整性，改善或恢复江河湖库间的水力联系，以点带面提升绵远河、石亭江、鸭子河和青白江水系连通性，全方位提高水生态环境质量。

（5）构建数字孪生水网：①加快构建智慧水务统一平台、数据资源共享平台、智慧水务展示平台、水务视频整合平台、智慧物联网感知平台、智慧水务移动管理平台等，整合防汛减灾、河长制管理、供水管理、排水管理、水库监测等系统，在广汉市防汛重点关注部位中的险工险段建设12个河道水位流量视频一体站，在重点河流断面、杨柳分干渠、青白江及沿线支渠分水口设置9处流量监测点，在山洪灾害高、中危险区建设5个山洪“声光电”监测报警站，在避险安置区建设5处安置监控摄像头，在重点河段建设20套视频AI摄像头监测河湖“四乱”，在4处非法采砂建设监控点等可视化感知设备，提高水网数据整合分析能力，全面提升水网数字信息化感知能力。②加快构建数字孪生平台，建立广汉市L3级数字底板和广汉市江河水系、水利工程模型平台以及知识图谱，为决策分析水灾害、水资源、水环境、水生态、水管理等重点业务场景提供“算法”支撑和知识依据。③强化数字孪生流域和水利工程业务应用，构建水网工程体系多目标联合调度应用，调用精准模拟算法，对水网运行状态进行风险识别预警，对水网工程调度控制进行多方案预演，高效确定最优方案，保障水资源、水安全、水生态、水利工程管理应用等业务领域的四项主要功能安全稳步运行。

# 三、完善流域防洪减灾体系

  - （一）总体建设思路

广汉市地处长江水系的沱江流域，境内水系发达，流域面积3000平方公里以上主要江河为沱江干流（绵远河），流域面积200-3000平方公里中小河流为石亭江、鸭子河、青白江、北外河。长期以来，广汉市坚持水旱灾害防治，已建设较庞大水利工程体系，同时不断推进防汛薄弱环节建设，极大的改善了区域防洪现状，重点城镇、重要河段基本达到相应防洪标准，洪涝灾害风险防范化解能力进一步增强。随着进入新时代，全面建设社会主义现代化强国从防范化解重大社会风险的角度对水安全保障提出了更高更新的要求，防汛减灾已经成为制约经济社会高质量发展的重要因素，区域内仍存在局部河段堤防破损、堤防未达到防洪标准等问题，防汛安全仍存在一定隐患，广汉市未来的防汛减灾工作任务仍然艰巨。

根据区域洪水特点和经济社会发展新要求，统筹发展与安全，广汉市需继续贯彻“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念，按照“消隐患、夯弱项、强调度、提能力”的思路，持续完善流域防洪减灾体系。依据德阳全市“上拦、外截、内导、下泄”的防洪格局，以沱江干流（绵远河）防洪治理为依托，以石亭江、青白江、鸭子河、马牧河、白鱼河、坪桥河、濛阳河、蒋家河、龙桥河、青石桥河、李家堰河、土溪河、白土河等主要支流防洪治理为骨架，完善广汉市整体防洪工程体系，统筹推进广汉市防洪减灾网建设，为广汉市经济社会发展提供坚实防洪安全保障。

  - （二）防洪标准和布局

### 1  防洪排涝标准

广汉城区：按照《四川省沱江流域防洪规划》，广汉城区的防洪标准为50年一遇洪水，目前鸭子河城区段（除汉州街道段）的堤防工程总体符合50年一遇洪水防御要求。三星堆遗址防洪保护区的防洪标准为100年一遇洪水，高于鸭子河三星堆段堤防工程50年一遇设计防洪标准，在100年一遇洪水标准条件下，相应河段堤防工程安全超高不足。

根据《四川省沱江流域德阳防洪规划》，德阳境内各区（市、县）城市规划区、产业园区、重要工矿企业等重要保护对象防洪标准为50年一遇。

德阳高新区：防洪标准为50年一遇洪水，辖区内青白江、马牧河河段已进行综合治理，基本达到50年一遇洪水防御要求。主要问题是蒋家河成绵高速以上河段为土堤，河段防洪能力未达相应标准。

广汉工业集中发展区：防洪标准为50年一遇洪水，石亭江小汉段堤防工程防洪标准为20年一遇。

### 2  总体防洪思路

根据广汉市主要河流及其支流的洪水特点和经济社会发展新要求，统筹发展与安全，坚定不移贯彻总体国家安全观，切实践行“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念，坚持人民至上、生命至上，以流域为单元，完善防洪减灾体系布局，做好洪涝水出路安排，强化系统治理。开展堤防达标建设，畅通排洪通道；加强控制性枢纽建设，增强洪水调蓄能力；加快城市防洪工程建设，完善城市防洪排涝体系；完善产业园区防洪体系，提升产业园防洪能力；加强洪水风险管控，强化“四预”措施，贯通“四情”防御，绷紧“降雨—产流—汇流—演进”“流域—干流—支流—断面”“总量—洪峰—过程—调度”“技术—料物—队伍—组织”四个链条。构建工程措施和非工程措施相结合的现代防洪减灾体系，实现“更高标准、更严要求、更快反应、更好效果”，筑牢防御水旱灾害防线，全力维护人民生命财产安全和经济社会和谐稳定。

### 3  总体防洪布局

依据德阳全市“上拦、下泄、内导、外截”的防洪格局，以沱江干流（绵远河）防洪治理为依托，以石亭江、青白江、鸭子河、马牧河、白鱼河、坪桥河、濛阳河、蒋家河、龙桥河、青石桥河、李家堰河、土溪河、白土河等主要支流防洪治理为骨架，逐步构建各分区防洪策略：①平原区以主要河流综合整治、堤防工程建设、河道清淤疏浚为主，实施一批中小河流重点河段治理工程，辅助实施相应城镇防洪防涝工程和山洪沟防洪治理工程，不断完善整体防洪减灾体系，保障沿河重要城镇的防洪安全；②丘陵区开展山洪沟防洪治理，同步完善山洪灾害监测预警体系，进一步加强防洪与灾害预警体系建设。

  - （三）畅通防洪排涝通道

聚焦广汉市河流重点防洪保护对象，统筹上下游、干支流、左右岸防洪关系，以及水资源开发利用、生态化治理发展等需求，畅通河流行洪通道，合理安排洪水出路，恢复和提高防洪排涝能力；按照《沱江流域防洪规划》的总体安排，结合流域防洪布局，坚持问题导向，以河道堤防达标建设和河道整治为重点，加快主要江河及其支流防洪治理、山洪灾害防治，全面提升流域洪涝灾害防御能力。

加快完善流域防洪工程体系，全面提升流域防洪能力。依据国家级、省级和市级水网规划要求，推进实施流域面积3000平方公里以上主要江河防洪治理，继续实施一批流域面积200-3000平方公里中小河流治理，突出重点河段、重点区域，推动实施河道防洪治理。

### 1  主要江河治理

绵远河在广汉市境内中心桩长12.3公里，遵循沱江流域“以泄为主，蓄泄兼筹”的方针、“因地制宜，分段施策，工程措施与非工程措施相结合”的原则，合理安排洪水出路，实施以流域为单元的系统治理，保障河道下泄能力。结合广汉市绵远河防洪任务、冲刷下切和淤积变化情势，推进德阳主城区上游、广汉市连山大桥以下河段清淤治理，致力于畅通河流行洪通道，恢复和提高防洪排涝能力，全面提升流域洪涝灾害防御能力。

### 2  中小河流治理

依据广汉市境内石亭江、鸭子河、青白江、北外河等中小河流为主要行洪通道，按照“补齐短板、确有需求、突出重点、因地制宜”的原则，从流域整体着眼把握洪水发生和演进规律，科学规划与合理布局，有序推进重点河段的防洪达标建设，统筹安排洪水出路，加快补齐短板弱项。优先开展中小河流城镇河段防洪建设，以河道堤防达标建设为重点，提升中小河流洪涝防御能力，保障中小流域所涉及城镇的防洪安全；有力、有序、有效推进有防洪任务的中小河流系统治理，着力解决中小河流堤防未达防洪标准、河堤损毁等问题，逐步因地制宜，采取新建堤防、堤防加高加固、河道疏浚、河势控制护岸护坡等工程措施，有序开展广汉市境内石亭江、鸭子河、青白江、北外河等中小河流重点河段治理工作。其中，鸭子河三星堆博物馆河段通过河道清淤疏浚，改建现有堤防提升至100年一遇洪水标准，新建官堰水闸等多方面防御措施，远期进一步结合湔江关口水库建设情况，研究上游分洪方案，从根上解决三星堆博物馆的防洪安全问题。

### 3  山洪灾害防治

加强山洪灾害预警与防治，开展重点山洪沟治理工作。进一步优化山洪沟自动监测站网，扩大预报预警覆盖面，提升监测预警能力。针对广汉市地质及地貌条件，分析历史山洪灾害的影响及危害，根据山洪易发区的可能性及危害性，努力补齐山洪灾害防治短板，着重实施广汉市蒋家河、白鱼河、马牧河、坪桥河、白土河等重点山洪沟防洪治理工程，巩固提升山洪灾害防御能力，严防强降雨期间山洪、泥石流和滑坡等次生灾害，进一步健全山洪灾害防治体系；完善辖区内山洪灾害防治的非工程措施，深入开展隐患排查，提高山洪灾害应急响应处置能力，增强防灾减灾能力和风险管理能力，适时采取山洪灾害避险搬迁措施，减轻山洪灾害损失。

### 4  农村易涝区排涝治理

结合农村中小河流理系统治理、灌区渠系改造和高标准农田建设，按照5～10年一遇排涝标准，积极推进农村易涝区沟渠水系整治，畅通易涝区积水排泄通道，降低农村内涝损失。

重点推进广汉市高坪镇涝区、金鱼镇涝区等16个易涝区综合治理，治理易涝区面积4.50万亩。

  - （四）增强洪水调蓄能力

### 1  防洪控制性工程建设

积极协调成都市彭州市深入研究远期启动湔江关口水库建设的可行性，有效拦蓄削减洪峰流，减轻下游河道和广汉、金堂的城市防洪压力，使广汉城区达到50年一遇洪水标准；鸭子河三星堆博物馆河段清淤疏浚，改建现有堤防提升至100年一遇洪水标准，新建官堰水闸等多方面防御措施，使三星堆遗址防洪保护区达到100年一遇洪水标准。

### 2  病险水库、水闸除险加固

按照“消除存量隐患，实现常态管理”的要求，开展病险水库、水闸除险加固和运行管护攻坚行动。近期完成现有已鉴定病险水闸除险加固工程，远期对其他新增的病险水库、水闸和水毁工程及时开展除险加固工作。力求消除坝体隐患，确保水库、水闸安全运行，保护下游人民群众生命财产安全；同时完善水利工程安全监测设施，实现水库、水闸安全鉴定和除险加固常态化，确保水利工程安全运行；建立健全水库、水闸安全鉴定和除险加固长效机制，定期开展水库、水闸安全鉴定，确保当年到期、当年完成鉴定，对新出险的水库和水闸，实现发现一座，鉴定一座，除险加固一座，保证工程质量安全和长期良性运行。

  - （五）提升城市防洪排涝能力

### 1  城市防洪排涝存在的主要问题

鸭子河城区段的堤防工程总体符合50年一遇洪水防御要求。主要问题是鸭子河汉州街道段存在堤防安全超高和基础埋深不足、面板较为薄弱等情况，不满足50年一遇防洪要求；三星堆遗址防洪保护区的防洪标准为100年一遇洪水，高于鸭子河三星堆段堤防工程50年一遇设计防洪标准，相应河段防洪能力未达标。城区总体排涝设计标准较低，部分城区需临时淹没路面、低洼区后才能达到3至10 年一遇的排涝要求，坪桥河、马牧河流域排涝管网布设不科学，雨水管出口受河道洪水顶托影响严重，局部存在排洪不畅等问题。

### 2  提升城市防洪排涝能力方案

依据广汉市防洪总体布局和城市发展规划，充分考虑区域暴雨洪水特点、城市发展定位、河流水系分布、江河防洪工程建设等，并与城市国土空间开发、生态环境治理、城市景观改造相衔接，针对防洪薄弱环节问题，以河道及堤防为依托，统筹整体与局部、防洪与排涝等关系，构建与城市经济社会发展相适应的城市防洪排涝体系，打通城市防汛排涝卡点、堵点，全面增强防洪排涝能力。

按照广汉城区总体规划布局，城区的防洪主要思路为“上控、中分、下泄”，上控：改扩建杨柳分干渠，截流上游入境洪水，控制入境洪水总量；中分：新建杨柳分干渠分洪渠、白鱼河分洪渠、坪桥河分洪渠，整治青石桥河分洪渠，尽可能将洪水分流至鸭子河、石亭江，减小下游城区洪涝灾害损失；下泄：城区内通过疏浚河道、整治堤防、改造碍洪桥梁、民堰，新建分洪通道，增加河道泄洪能力，降低河道洪水位，提高防洪能力，减少河道水位对雨水管网的顶托影响。整治鸭子河汉州街道段堤防工程，确保城区段堤防符合国土空间规划设定的50年一遇设防标准。特别是鸭子河三星堆博物馆河段，通过河道清淤疏浚，改建现有堤防提升至100年一遇洪水标准，新建官堰水闸等多方面防御措施，远期进一步结合湔江关口水库建设情况，研究上游分洪方案，从根上解决三星堆博物馆的防洪安全问题。

加强城市防洪排涝体系建设，推进广汉市城区易涝区、易涝点治理，实施坪桥河城区段、马牧河城区段排水防涝工程，实施乾坤堰、黄家堰、砂子堰、黑龙堰等堰改造工程，开展城市防洪排涝达标建设；进一步可推进城市防洪提标建设，围绕广汉市经济社会发展布局，考虑城市未来人口增加、产业增长情况，针对有防洪提标需求的城区，在防洪标准复核与可行性、经济性充分论证的基础上，适时推进提标建设；同时进一步畅通城市河道、沟渠排水体系，妥善安排城市洪涝外排出路，提升城市防洪排涝能力。

  - （六）三星堆遗址文化遗产保护

广汉市三星堆遗址作为中华文明多元一体的重要实证，是承载古蜀文明的世界级文化遗产，其保护与传承对彰显文化自信、赓续历史文脉具有重大意义。然而，遗址所在的流域地处川西平原腹地，受地形、气候及历史防洪设施局限性的影响，长期面临季节性洪涝威胁。近年来，全球气候变化加剧了极端天气事件发生频率，鸭子河、马牧河及2号支渠等河道在汛期水位波动显著，对遗址本体安全、周边生态环境及居民生产生活构成潜在风险。

为统筹文化遗产保护、流域生态安全与区域可持续发展，以“安全韧性、生态优先、古今融合”为原则，聚焦鸭子河、马牧河、杨柳分干渠2号支渠等河道、渠系防洪能力提升、河道疏浚与生态修复等核心任务，陆续实施广汉市鸭子河三星堆段综合治理工程、广汉市老马牧河分洪工程项目、杨柳分干渠2号支渠整治工程，通过工程与非工程措施协同发力，实现从单一防洪向“防洪-生态-文化”多维目标的转型升级，为遗址区构筑全链条灾害防御体系，助力建设人水和谐、古今辉映的典范城市。

三星堆遗址保护范围

  - （七）强化洪水风险管控能力

### 1  加强监测能力

加强水文监测现代化建设。结合已有水文站、水位站、雨量站，加强卫星遥感、测雨雷达等技术应用，推动广汉市水文站网现代化改造；重点实施中小河流洪水易发区、重点河流等水文站网建设，推进一体化监测，逐步构建气象卫星和测雨雷达、雨量站、水文站组成的雨水情监测“三道防线”，深度开发及应用水文数据网，构筑网络安全防线，加强极端情况灾备保障能力。

### 2  加强预报预警能力

加强动态预警指标分析，提升洪水预警精确度和权威性，加强水文气象耦合，延长洪水预报的预见期，完善洪水灾害监测预警机制；优化完善预报模型和参数，提高预报精准度，为涵盖中小河流和山洪沟等防汛薄弱点的风险分析提供决策支撑；充分利用大数据、人工智能分析，对历史洪水的规律和成因进行梳理，超前研判大洪水发生的可能性；利用实时雨水情、预报雨情、洪水预报成果，构建实时监测预警与预报预警模式，重点建设由防汛监测站点和市级镇级乡级平台组成的监测预警系统，提高基层防汛监测预警能力，力求减轻洪水影响风险。

### 3  加强防洪联合调度

在不断加强水文预测与提升预报预警能力的基础上，遵循德阳市防洪联合统一调度原则，加强广汉市与临近区县的联合调度，以系统性调度应对流域性洪水，制定并不断完善广汉市防洪联合调度管理办法，保障两岸及下游防洪安全。正确处理好上下游、左右岸、干支流、单工程调度与多工程联合调度的关系，合理运用及管理已建水库、梯级拦水闸，保障河道泄洪通畅。

### 4  加强超标准洪水防御

加强超标准洪水应对能力。遵循洪水风险管理理念，坚持以防为主，围绕洪水风险源、传播转移分担、危害损失等全链条，聚焦洪水风险识别、评估、决策和应对等全过程，分析可能发生的超标准洪水量级，分析重要防洪工程失事时造成的洪灾损失及对经济社会的影响；强化流域监测预报预警，加强暴雨极端天气监测、预警，尽可能延长预见期和提高准确度，为防洪工程调度及抢险救援等提供决策依据；全面强化行蓄洪空间管控，丰富超标准洪水应对措施，开展辖区内重要河流、水利工程超标准运用方案的效果评价和风险评估，并加强防洪工程防洪隐患排查，逐步形成超标准洪水防御预案体系。

编制超标洪水预案时要坚持以人为本、安全第一，以防为主、防抗相结合的原则；遵循统筹兼顾、蓄泄兼筹、工程措施与非工程措施结合、局部服从全局的原则。结合广汉市地形地貌、建筑交通、气象要素等信息，统计洪水威胁点（区）内的人员和重要设施数量，按照就近、安全的原则，避开跨河或易滑坡地带，沿河流垂线方向在河道两岸设立紧急转移路线，同时充分发挥各部门的优势，群策群力，建立高效且及时的处置应对机制，形成工作合力。

### 5  加强应急处置能力建设

依据四川省、德阳市现代化水网要求，全面推进实施流域水旱灾害联防联控机制，进一步编制完善广汉市超标洪水防御预案，制定辖区抗旱应急调度方案，强化灾害风险防范措施，加强灾害风险隐患排查和治理，坚持做好主汛期常态化防守工作，进一步严肃工作纪律，健全统筹协调机制，落实责任，整合资源，统筹力量，全面提高防汛抗旱的防灾减灾综合能力和现代化水平。

加强现代化防汛抗旱组织指挥体系建设，进一步加强行蓄洪空间管控，降低人类活动对防洪安全的不利影响，整治、管控影响防洪行为；研究高风险水域空间管控要求，加强山洪灾害、中小河流等防洪薄弱环节风险防范，分析确定区域灾害风险等级，根据洪水风险等级实施进一步分级管控，做到有针对性的落实防洪度汛工程；分析现状洪涝防御形势，充分利用预报预警成果，强化预案演练，同时健全完善洪涝灾害防御物资储备管理机制与防汛抗旱物资储备体系，保障物资储备投入。

### 6  加强洪水风险宣传

加大洪水风险宣传力度。加强山洪灾害防治区、易洪易涝区等高风险区洪水宣传教育工作，为进一步提高山区群众对山洪灾害的认识，强化躲灾、避灾意识，每年进行一次全方位、多层次、多形式的宣传，设置宣传栏、警示牌，编印发送山洪灾害防御手册等多种形式的宣传活动，使有关法律、法规、山洪灾害防御常识和对策做到家喻户晓，人人皆知。积极开展山洪灾害防治科普知识讲座，解析山洪灾害实例，警示群众，牢固树立灾患意识。根据防洪避灾预案，在山洪灾害易发区的洪泛区，泥石流区，山体滑坡区的重要地段树碑立牌，注明灾害可能发生的范围、避险办法及报警电话等内容，不时敲响灾区防灾避险的警钟。

建立水文大数据信息服务平台，定期将区内雨情、主要河流河道水情、预测预警预报信息进行公布，普及防汛常识和安全避险知识，重点宣传暴雨洪水、山洪灾害、城市内涝、桥隧积水等各类洪涝灾害及次生灾害防御知识，人员避险自救常识及遇险人员应急救援措施，提高公众洪涝灾害防范意识和自救互救能力；普及各类防汛应急预案知识，引导公众熟悉防汛预警及应急响应有关常识，进一步提升防汛社会化动员能力，最大限度减轻洪涝灾害风险和损失。

专栏2 防洪减灾

- 主要江河治理 ——推进德阳主城区上游、广汉市连山大桥以下河段清淤治理，恢复和提高防洪排涝能力，全面提升流域洪涝灾害防御能力。 - 中小河流治理 ——有序开展广汉市境内石亭江、鸭子河、青白江、北外河等中小河流重点河段治理工作。 - 山洪灾害防治 ——实施广汉市蒋家河、白鱼河、马牧河、坪桥河、白土河等重点山洪沟防洪治理工程。 - 三星堆遗址防洪保护 ——广汉市鸭子河三星堆段综合治理工程：官堰改闸一座、综合整治鸭子河三星堆段堤防约8.669km、对鸭子河成德大道至鸭子河出口处部分河段进行清淤疏浚，分4段，总长度约23km； ——广汉市老马牧河分洪工程项目（三星堆申遗马牧河环境整治实施方案）：整治分流口以上主河道堤防1km、扩宽分流入口至分流汇口主河道约3.8km并修建两岸护岸，达到20年一遇的防洪标准、改建沙沟堰； ——杨柳分千渠2号支渠整治工程：对杨柳分干渠2号支渠遗址区段3.2公里进行乡村化治理、对杨柳分干渠2号支渠遗址区段肖家碾节制闸1座、高土地节制闸1座、向新路节制闸1座及高土地排洪闸1座等4座小型水闸进行整治； - 城市防洪排涝能力提升 ——总体按照“上控、中分、下泄”实施：上控：改扩建杨柳分干渠；中分：新建杨柳分干渠分洪渠、白鱼河分洪渠、坪桥河分洪渠，整治青石桥河分洪渠；下泄：城区内通过疏浚河道、整治堤防、改造碍洪桥梁、民堰，新建分洪通道，增加河道泄洪能力，降低河道洪水位，提高防洪能力，减少河道水位对雨水管网的顶托影响。 ——实施坪桥河城区段、马牧河城区段排水防涝工程，实施乾坤堰、黄家堰、砂子堰、黑龙堰等堰改造工程，开展城市防洪达标建设，提升城市防洪排涝能力。

# 四、构建水资源配置网

  - （一）建设思路

坚持“以水而定、量水而行、因水制宜”，从战略出发，坚持“确有需要、生态安全、可以持续”的原则，强化水资源刚性约束，在充分节水的前提下，以全面提升供水安全保障能力为目标，把联网、补网、强链作为供水保障工程建设的重点，围绕德阳市“两渠四引六河”主骨架和大动脉，贯通骨干输水通道、疏通区域干支水网，构建“四河一渠为纲，保供御洪排涝织目，水库闸坝塘堰作结”的广汉水网总体布局。积极配合省上加快推进“引大济岷工程”建设，进一步增加域外引水量；积极开发利用本地水资源，开工建设一批水源工程，着力构建多源互补、城乡统筹的精准调控现代水网，补齐都江堰骨干水网水源和城乡供水应急备用水源不足短板；推进城乡供水一体化建设，实施农村饮水安全工程提档升级，构建由点向网、由城镇向农村延伸辐射的水资源配置网络体系，有效提高水资源承载能力；对已有水利设施加强整治和维护，加强水资源的优化配置和科学调度；加大已有大中型灌区续建配套与现代化改造，加快农业节约集约发展。构建多源调控的水资源配置网络体系，全面增强水资源调配能力，更大范围实现水资源空间均衡。

分区策略：

平原区是广汉市乃至德阳市的核心区域，在广汉市经济社会发展中占有十分重要的作用，集中了全市99%的人口和99%的国内生产总值，用水需求量较大，大力开展城乡供水一体化建设，缩小城乡供水差距，保障城乡供水安全；在鸭子河、濛阳河等河道建设大中型水闸工程，保证农田及时、适量的灌溉，显著提高灌溉效率；继续推进都江堰灌区续建配套与现代化改造工作，对杨柳分干渠、同心支渠、流水支渠等干支渠进行整治、改造；同时推进强化农业节水、市政节水、工业节水，加大非常规水利用，提高水资源的利用效率和效益，完善供水系统配套设施建设。

丘陵区人口密度不大，但水资源相对贫瘠，主要推进城乡供水一体化工程建设，继续进行水库及其他水利设施维修养护，已成小型水库配套渠道及小型水源工程整治；有序推进农村供水工程建设和改造，改善农村生活生产条件。

  - （二）水资源供需分析与配置方案

### 1  现状供用水情况

##### 1） 供水量

根据《2022年德阳市水资源公报》，广汉市全市总供水量34723万立方米，其中地表水源供水量31438万立方米，占总供水量90.5%；地下水源供水量3014万立方米，占总供水量8.7%；其他水源供水量271万立方米，占总供水量的0.78%。地表水源供水量指地表水体工程的取水量，包括蓄水工程、引水工程、提水工程、调水工程等形式。地下水源供水量指水井工程的开采量，全部为浅层地下水。其他水源供水量是指污水处理再利用、集雨工程等水源工程的供水量。地表水供水量中，蓄水工程占0.8%；引水工程占98.3%；提水工程占0.9%。

        - 表7            广汉市2022年供水量统计表              单位：万立方米

| 地表水源供水量 |  |  |  |  | 地下水源供水量 | 其他水源供水量 | 总供水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水库 工程 | 塘坝窖 池工程 | 河湖引 水闸工程 | 河湖取水泵站工程 | 小计 | 浅层水 | 污水处理回用 |  |
| 185 | 62 | 30893 | 298 | 31438 | 3014 | 271 | 34723 |

##### 2） 用水量

根据《2022年德阳市水资源公报》，全市总用水量34723万立方米，其中农业用水量27478万立方米，占总用水量的79.1%；工业用水量2253万立方米，占总用水量6.5%；城镇公共用水量765万立方米，占总用水量2.2%。以上三项合称生产用水量，共占总用水量的87.8%。居民生活用水量3084万立方米，占总用水量的8.9%；人工生态补水量1143万立方米，占总用水量的3.3%。

        - 表8              广汉市2022年用水量统计表                单位：万立方米

| 生产用水量 |  |  |  | 居民生活用水量 | 生态环境用水量 | 总用水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农业用水量 | 工业用水量 | 城镇公共用水量 | 小计 |  |  |  |
| 27478 | 2253 | 765 | 30496 | 3084 | 1143 | 34723 |

##### 3） 用水水平和效率

2022年广汉市全市常住人口62.7万，人均综合用水量为522.7立方米；国民生产总值505.45亿元，万元GDP用水量为68.7立方米；工业增加值203.29亿元，万元工业增加值用水量8.8立方米，农业灌溉亩均用水量589立方米。

        - 表9                  广汉市 2022 年主要用水指标统计表

| 区域 | 人均综合 用水量 | 万元GDP 用水量 | 万元工业增 加值用水量 | 人均生活 用水量 | 农业灌溉亩 均用水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立方米 | 立方米/万元 | 立方米/万元 | L/（人*日） | 立方米/亩 |
| 广汉市 | 554.6 | 68.7 | 8.8 | 134.9 | 589 |
| 德阳市 | 528.2 | 64.9 | 9.8 | 131.3 | 362 |

### 2  水资源节约集约利用

积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，全面落实国家节水行动方案和四川省节水行动实施方案，以农业、工业、城镇生活节水以及非常规水源利用为重点，深入贯彻落实最严格水资源管理制度，严格执行水资源开发利用控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”，积极实施水资源消耗总量和强度双控行动，加快形成节水型生产生活方式，全面建设节水型社会，推动经济社会高质量发展。

##### 1） 节水指标

根据《广汉市“十四五”水安全保障规划报告》，至2025年，广汉市全市用水总量控制在3.58亿立方米以内，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量完成省、市下达目标任务，农田灌溉水有效利用系数提高至0.5，城镇公共供水管网漏损率控制在10%以内。

到2030年，全市用水总量不突破《德阳市水利局关于下达2030年用水总量（调整）控制目标的通知》（德水函〔2024〕39号）提出的用水总量控制指标：3.90亿立方米，万元GDP用水量较2030年下降10%，万元工业增加值用水量较2030年下降10%；农田灌溉水有效利用系数提高至0.58，城镇公共供水管网漏损率下降至8%。

##### 2） 节水潜力

根据现状社会经济指标、供用水情况及规划年节水指标，测算至2035年，广汉市全市存量节水潜力2692万立方米，其中农业节水潜力2026万立方米，工业节水潜力593万立方米，生活节水潜力73万立方米，分别占存量节水总量的75.3%、22.0%、2.7%。

从节水潜力分析来看，未来生活节水潜力的空间较小，工业、农业节水潜力虽相对生活节水较大但可节水量有限，节水量远小于新增发展用水需求。根据水资源供需平衡及节水潜力分析成果，未来全市经济社会发展用水需求强劲，从降低需求、减少缺口的角度出发，节水可以在一定程度缓解规划水平年用水缺口，但受水资源条件及承载能力限制，在强化节水措施情况下，水资源供需仍然存在较大缺口，须依靠建设水资源配置工程解决。

##### 3） 节水措施

重点围绕都江堰灌区，加快推进各灌区的续建配套与现代化节水改造，以及计量设施配套，提高农业用水监测覆盖率与使用效率。积极推进产业园区绿色发展，提升高新技术产业和生产性服务业占比，强化工业高标准绿色发展；推广工业节水工艺技术和设备，加快淘汰落后高用水工艺、设备和产品，严格控制新上高耗水工业项目；加强重点工业行业取水定额管理，推广工业节水产品认证制度，提高工业废水资源化利用率。实施城镇供水管网更新改造工程，推广生活节水器具普及应用。鼓励将达标排放水转化为可利用的再生水，作为河湖湿地生态补水

### 3  水资源供需分析

以水资源的最大刚性约束抑制不合理的用水需求，在强化节水的前提下，统筹存量和增量，挖潜开源持续增加供水能力，供需协调，优化水资源配置格局，推动形成绿色生产生活方式和消费模式。

##### 1） 需水预测

需水预测用水户分为生活、生产和生态环境三大类；生活需水仅为城镇居民生活用水和农村居民生活用水；预测以规划水平年经济社会发展指标为依据，主要采用“定额法”，需水量计算由经济社会指标乘以需水定额得到。

- 社会经济发展预测

①人口数量与城镇化进程预测。

以水定城、以水定人。2022年广汉市全市常住人口62.7万人；常住人口城镇化率60.3%。2035年人口预测主要依据《四川省人口发展中长期规划》（川办发〔2022〕25号）、《德阳市国土空间总体规划（2021-2035年）》《广汉市国土空间总体规划（2021-2035年）》，从资源配置角度综合考虑全市人口发展历史和未来人口回流及对外来人口吸引。经分析，预测到2035年广汉市常住总人口将达到72万人，城镇化率达到80%，城镇人口57.6万人，城镇化率呈平稳增长态势。

②国民经济发展预测

以水定产。2022年广汉市全市地区生产总值505.5亿元，其中，第一产业增加值45.2亿元，第二产业增加值257.0亿元，第三产业增加值203.3亿元。规划水平年GDP发展指标主要根据历史数据及《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》《成都都市圈发展规划》《成德眉资同城化综合试验区总体方案》《关于支持德阳建设高端装备科技城的意见》《广汉市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等规划拟定。预测到2035年全市GDP达到1255.7亿元，其中第一产业增加值58.6亿元，第二产业增加值681.4亿元，第三产业增加值515.7亿元。

        - 表10                广汉市社会经济发展预测成果表

| 水平年 | 常住人口（万人） |  | 城镇化 率（%） | GDP（亿元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 城镇 |  | 合计 | 一产 | 二产 | #工业 | 三产 |
| 基准年 | 62.7 | 37.8 | 60.3% | 505.5 | 45.2 | 257.0 | 232.2 | 203.3 |
| 规划年 | 72.0 | 57.6 | 80.0% | 1255.7 | 58.6 | 681.4 | 636.3 | 515.7 |

（2）有效灌溉面积发展预测

以水定地。广汉市全市现状有效灌溉面积共38.76万亩。根据《广汉市农田灌溉发展规划（2021~2035年）》等相关规划，按照“藏粮于地、藏粮于技”战略，广汉市将努力扩大耕地灌溉面积，加快推进撂荒地整治，充分挖掘灌区发展潜力、补齐灌区发展短板，积极开展新建水源工程、小型农田水利工程建设，力争到2035年在全市范围内新增灌面2.09万亩，扣除城乡建设占用的灌溉面积1.87万亩，品迭后新增灌面0.22万亩。到2035年，广汉市灌溉面积由现状37.76万亩提升至37.98万亩。

        - 表11       广汉市农田灌溉发展有效灌溉面积规划目标           单位：万亩

| 现状 | 新增 | 城乡建设占地 | 品迭后新增灌面 | 2035年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.76 | 2.09 | 1.87 | 0.22 | 38.98 |

（3）畜牧养殖业发展预测

广汉市现有牲畜24.0万头，其中大牲畜1.2万头，小牲畜22.8万头，鱼塘面积共1.21万亩；预测到2035年广汉市牲畜将达到25.6万头，其中大牲畜1.3万头，小牲畜24.3万头，鱼塘补水面积与现状基准年保持一致。

（4）河道外生态环境补水面积预测

河道外生态需水指为保持良好的城镇生态环境所需要的水量，主要考虑城镇绿地用水、城镇内河湖（湿度）补水以及环境卫生用水三方面。广汉市现状公共绿地面积、城镇河湖补水面积和环境卫生面积分为1643万平方米、124万平方米、584万平方米。根据德阳市、广汉市城市总体规划、国土空间规划、公园及道路发展规划等，预测到2035年广汉市公共绿地面积、城镇河湖补水面积和环境卫生面积分别达到1972万平方米、149万平方米、701万平方米。

##### 2） 用水指标及用水效率

在全面分析评价目前各地实际用水效率和用水指标的基础上，对各地各类用水和节水的理论效率进行分析计算，综合考虑未来产业结构调整与优化升级以及提高水价、加强需求管理等措施对抑制用水的要求，科学分析各地各行业的节水潜力和投入产出关系，参照国内外同类地区先进科学的节水水平和技术，根据各地的水资源条件和强化节水的要求，按照用水高效、经济合理、技术可行的原则，科学合理地确定各地区和各行业的用水指标。

（1）生活需水定额

生活需水分城镇综合生活用水（包含城镇居民生活用水和公共设施用水）和农村居民生活用水两类，采用人均日用指标方法进行预测，以广汉市近年来实际生活用水指标为基础，以《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号）、《室外给水设计标准》（GB50013-2018）、《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）等为依据，参考《四川省水资源综合规划》、《岷江流域综合规划》、《四川省引大济岷工程可行性研究报告（送审稿）》相关成果；基准年广汉市城市综合生活用水量指标取200升/（人·日），农村居民生活用水净定额取值100升/人·日；预测到2035年，广汉市城市综合生活用水量指标取225升/（人·日），农村居民生活用水净定额取值125升/人·日。

（2）工业需水定额

工业需水量采用万元增加值用水量法进行预测，充分考虑供水区各区（市、县）现状用水水平、工业用水标准、行业生产结构、节水程度、生产规模、生产工艺、生产设备及技术水平等因素的影响。

根据德阳市、广汉市近年来水资源公报分析，全市万元工业增加值用水量变动幅度较大；由于用水统计调查方法变化：用水统计由原来的行政统计方法（即水行政主管部门统计）改为社会统计法（用水量的填报主体变为取用水单位），同时受疫情等因素影响，工业用水统计不全问题较为突出。工业用水量统计由两部分构成，分别是自备水源工业企业取水量以及公共供水企业供给工业的水量，根据典型调查，部分自备水源工业企业调查对象存在遗漏，导致自备水源工业取水量比现状统计的要少，而公共供水企业一般是根据收费价格区分工业、服务业等用水量，由于售水量分类不准确，填报工业用水量的企业界定不明确，填报的数据多数是估计加统计，导致工业用水统计成果偏低。除此之外，还受节水建设、产业结构升级、环保督察、经济形势下行以及新冠疫情导致产能下降等因素影响，特别是2020年和2021年，受疫情影响，工厂大面积停业、工业用水统计不全，工业用水量明显减小。2022年全国万元工业增加值（当年价）用水量为24.1立方米，广汉市工业用水水平优于全国平均水平。基于上述原因，为合理反映基准年工业用水水平，对2022年工业用水进行修正，基准年广汉市万元工业增加值用水量取20立方米。而随着水价的逐步上涨、用水重复利用率提高、工业结构进一步调整、产业优化升级、产业技术的发展和进步以及生产效率的提高，工业需水定额将呈下降的趋势，预测到2035年广汉市万元工业增加值用水量为16立方米。

（3）农业灌溉需水定额

根据灌溉制度设计成果，广汉市现状基准年2022年耕地灌溉多年平均定额为359立方米/亩，园地灌溉多年平均定额为86立方米/亩。2023年-2035年期间，广汉市将通过优化农作物种植结构，降低高耗水作物种植面积，扩大优质耐旱高产品种种植面积等措施减少灌溉需水；预测广汉市规划水平年2035年耕地灌溉年均定额为321立方米/亩，园地年均定额降至71立方米/亩。

（4）牲畜及鱼塘补水需水定额

根据近年来德阳市、广汉市实际用水调查，广汉市2022年农村大牲畜用水定额为30L/（头·天），小牲畜用水定额为15L/（头·天），水产养殖中池塘养殖用水定额为600立方米/（亩·年）。参考《四川省用水定额》，结合规划水平年饲养牲畜种类、养殖规模、养殖方法等可能发生的变化，拟定规划水平年牲畜用水定额：2035年大牲畜用水定额增加至40L/（头·天），小牲畜用水定额增加至20L/（头·天）；考虑鱼塘防渗技术的发展和进步、拦水排水设施进一步普及等因素，规划水平年池塘养殖用水定额降至500立方米/（亩·年）。

（5）河道外生态需水定额

河道外生态环境需水量包括城镇绿化、道路浇洒和河湖补水三个方面，本报告采用定额法进行预测。根据《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）、《室外给水设计标准》（GB50013-2018），综合考虑各项用水实际需求，参照同类型城市的标准，广汉市2022年浇洒城镇绿地用水定额为10立方米/（万平方米·天），浇洒城镇道路（环境卫生）用水定额为20立方米/（万平方米·天），河湖补水定额为3000立方米/（万平方米·年），规划年2035年河道外生态环境需水定额与基准年保持一致。

        - 表11                广汉市主要行业用水指标汇总成果表

| 水平年 | 城镇综合生活用水 | 农村居民生活用水 | 万元工业 | 耕地灌溉 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 升/（人·日） | 升/（人·日） | 立方米/万元 | 立方米/万亩 |
| 基准年 | 200 | 100 | 20 | 359 |
| 2035年 | 225 | 125 | 16 | 321 |

### 4  需水预测成果

##### 1） 输水损失

城镇及工业区供水考虑城镇供水管网漏损、未预见水量、水厂自用水量，农业灌溉考虑渠系输水损失。

广汉市近年来加快城镇市政管网改造、促进市政工程节水、节水器具的推广使用，多措并举开展城镇生活节水工作，预计2035年广汉市城镇管网漏损率降至8%。未预见水量按照综需水量和管网漏损水量之和的8%~12%；水厂自用水量占上述水量的3%~5%。农业灌溉水利用系数参考《都江堰灌区续建配套与节水改造规划报告》及各区（市、县）“十四五”水安全规划报告、农田灌溉发展规划报告，预测到2035年农田灌溉水利用系数提升到0.58。

##### 2） 需水汇总

经分析，广汉市基准年多年平均需水量为37585万立方米，其中城镇综合需水量为3084万立方米、农村居民生活需水量为909万立方米，河道外生态需水量为1063万立方米；考虑工业漏统水量后，基准年工业用水修正为4690万立方米，比2022年水资源公报多2437万立方米；2022年为干旱年，广汉市降水量为680毫米，与多年平均降水量比较减少了17.1%，部分耕园地没有得到充分灌溉，且区域鱼塘补水、牲畜用水未得到充分保障，因此全市农业用水量较多年平均用水量偏少361万立方米，故本报告基准年农业需水量按多年平均值27839万立方米确定。

根据预测的社会经济发展指标，按照强化节水方案的用水指标和效率指标测算，预测2035年广汉市多年平均需水量为39593万立方米，较2022年需水量增加2058万立方米，增长率为12.5%。其中城镇综合需水量为5142万立方米，增加1319万立方米；农村生活需水量为657万立方米，减少252万立方米；工业需水量为10129万立方米，增加5438万立方米；农业需水量为22443万立方米，减少5396万立方米；河道外生态需水量为1223万立方米，增加160万亿立方米；农业需水比重由74.07%减少为56.68%，生活、工业需水比重分别由10.62%、12.48%增加到14.65%、25.58%，需水结构趋于合理。

        - 表12          广汉市河道外需水预测汇总成果表            单位：万立方米

| 水平年 | 城镇综合 | 农村生活 | 工业 | 农业 |  |  |  | 生态用水 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 农田 | 园地 | 牲畜 | 鱼塘 |  |  |
| 基准年 | 3084 | 909 | 4690 | 26663 | 497 | 136 | 543 | 1063 | 37585 |
| 2035年 | 5142 | 657 | 10129 | 21001 | 646 | 192 | 604 | 1223 | 39593 |

### 5  供需平衡

##### 1） 可供水量预测

可供水量是指在不同水平年、不同保证率条件下，结合来水条件、考虑需水要求，供水工程设施可提供的水量。可供水量是根据水资源和来水条件、需水情况以及供水系统的运行情况，在满足生态环境用水要求的前提下，可供河道外使用的水量。可供水量主要包括当地地表水、地下水和其他水源的可供水量。可供水量计算与水资源供需平衡计算是同步进行的，是来水、需水、供水系统耦合计算的成果。

##### 2） 基准年供需分析

现状工程条件下可供水量以已有供水工程组成的供水系统，根据现状年不同需水保证率的要求，在现状水资源开发模式和满足一定水质条件下，经过水量平衡分析计算确定。

经供需平衡分析，基准年广汉市全市多年平均需水量37585万立方米，可供水量34144万立方米，缺水量3441万立方米，缺水率9.16%，全部为农业缺水，生活、工业和河道外生态基本不缺水。中等干旱年份（P=75%）农业缺水达到7340万立方米，特旱年份（P=95%）农业缺水量达到17452万立方米。

        - 表13          广汉市基准年供需水平衡分析成果表          单位：万立方米

| 需水量 | 供水量 |  |  |  | 缺水量 |  | 缺水率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地表水 | 地下水 | 其他 | 合计 | #农业 | 小计 |  |
| 37585 | 31089 | 2787 | 268 | 34144 | 3441 | 3441 | 9.16% |

##### 3） 规划水平年供需分析

（1）一次平衡分析

全市2035年多年平均需水量39593万立方米，一次平衡考虑现有工程，地下水供水量维持现状规模，广汉市全市可供水量为34144万立方米（地表水31089万立方米、地下水2787万立方米、其他水源268万立方米），缺水量为5449万立方米，缺水率达到13.76%；且考虑到将来地下水供给量将减少，在只考虑现有工程的情况下缺水率将进一步扩大。

缺水主要原因：一是随着经济社会快速发展，现状优先保障生活、工业生产用水，导致农业用水受到挤占，原来以农业灌溉为主规划建设的水源工程，已不满足用水结构调整的需求，局部区域不同程度呈现工程性缺水，丘陵区尤为严重；二是局部区域呈现资源性缺水，如人口、耕地和经济布局集中的平原区和丘陵区当地水资源量少且开发利用率高，亟需加快周边水源工程建设，增强水资源调配能力。

（2） 缺水解决方案

以全面提升供水安全保障能力为目标，坚持“确有需要、生态安全、可以持续”的重大水利工程论证原则和“先节水后调水、先治污后通水、先环保后用水”的“三先三后”原则，研究实施节点水库工程、灌区续建配套与现代化改造工程、区域水资源配置工程，着力解决全市水资源时空分布不均、骨干水源单一、过境水利用程度不高等问题，更大范围实现水资源空间均衡。

积极完成现有山坪塘整治工程、病险水库除险加固工程和灌区续建配套工程，对现有水利工程进行配套挖潜；加强非常规水利用；配合德阳市加快推进高景关水库、金花寺水库及其输配水工程建设；形成“多源互济、集约高效”的水资源安全保障体系；稳步推进城乡供水一体化，支持城市供水管网向乡村延伸，加强农村供水工程与城市管网互连互通，提高农村水安全保障能力。

（3）二次平衡分析

在一次平衡的基础上考虑关停部分以地下水为水源的供水工程、现有工程挖潜、在建工程、规划新建工程、加强非常规水利用、引大济岷工程建成后都江堰人民渠来水增多进行二次平衡。经分析，2035年全市多年平均供水量达到39153万立方米，较基准年新增供水量5009万立方米，优先开发利用地表水，新增地表水供水量5171万立方米；地下水不突破地下水管控指标，减少供水418万立方米；加大非常规水源利用，2035年非常规水源利用量达到524万立方米。

2035年多年平均情况下，广汉市总需水量39593万立方米，供水规模在未超过各地水资源承载能力要求的前提下，通过增加工程调控能力及区内引（调）水工程，改善部分地区天然来水过程，增加非常规水源利用，2035年供水量39153万立方米，总缺水量440万立方米，届时广汉市多年平均缺水率将下降到1.11%，基本实现供需平衡。

        - 表14           广汉市2035年供需水平衡分析成果表           单位：万立方米

| 河道外 需水量 | 供水量 |  |  |  | 缺水 |  | 缺水率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地表水 | 地下水 | 其他 | 合计 | 小计 | #农业 |  |
| 39593 | 35701 | 2369 | 1084 | 39153 | 440 | 440 | 1.11% |

### 6  水资源配置

按照优先满足城乡居民生活用水，保障基本生态用水，并统筹农业、工业用水等需要，蓄引提调工程合理配置、大中小微工程联合调度，坚持优水优用原则进行水资源配置，配置用水量在用水总量控制指标范围之内。加强水资源的统一调配和管理，切实保障经济社会高质量发展用水需要。

为推进水资源集约节约安全利用，避免浪费水资源，应明确用水对象与具体用水户，从而实现水资源的优化配置、精准配置。基于此目的，本规划对广汉市各行业、各用户端进行了水资源配置。

——按行业水资源配置。到2035年，各行业配水结构趋于合理，生活、工业用水需求得到全面满足，农业供水支撑了灌溉面积增长和灌溉保证率的提高，河道内外生态补水保障了河湖生态环境改善。2035年生活配置水量5799万立方米，占比14.81%；工业配置水量10129万立方米，占比25.87%；农业多年平均配置水量22003万立方米，占比56.20%；河道外生态环境配置水量1223万立方米，占比3.12%。

——按水源水资源配置。到2035年，供水水源总体结构未发生大的变化，以优先开发利用地表水为主，2035年地表水供水量35701万立方米，占比91.18%；地下水供水量减少到2369万立方米，占比6.05%，不突破地下水管控指标；增加非常规水源利用量，非常规水源利用量达到1084万立方米。

        - 表15        规划2035水平年广汉市水资源配置成果表      单位：万立方米

| 按行业配置 |  |  |  |  | 按水源配置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 | 工业 | 农业 | 生态 | 合计 | 地表水 | 地下水 | 其他 | 合计 |
| 5799 | 10129 | 22003 | 1223 | 39153 | 35701 | 2369 | 1084 | 39153 |

  - （三）水资源保障能力建设

### 1  水源保障工程

按照多源调控、优水优用的思路，遵循“确有需要、生态安全、可以持续”的原则，以提质和增供为抓手，以现有都江堰人民渠、主要河道等骨干水源工程为基础，积极开辟新水源，逐步实现城市双水源、甚至多水源供水，以杨柳分干渠及其支渠以及绵远河、石亭江、鸭子河、青白江及其主要支流等人工渠系、自然河流为输配水通道，以优先挖潜现有工程供水潜力为前提，谋划新建一批打基础、管长远、惠民生的重要结点控制性工程，增强稳定优质水源供给、加强水源调度和优化配置，提升城市供水多水源联调保障。统筹外调水、本地地表水和地下水供水，满足优质供水需求，在充分节水的前提下，对已有水利设施加强整治和维护，加强水资源的优化配置和科学调度，满足经济社会发展的合理需求。

大力配套完善市级水网，以境外水补境内水，以丰年水补枯年水，以余区水补缺区水，保障供水安全；积极配合、对接四川省“引大济氓”项目、金堂北河引水项目，全力配合德阳市金花寺水库、高景观水库及其输配水工程，争取上级水网水量配额，为广汉市远期发展提供坚实的供水基础保障；在鸭子河、濛阳河上陆续实施四川省广汉市濛阳河黑龙堰中型水闸建设工程、广汉市鸭子河官堰大型水闸工程、四川省广汉市沙河堰中型水闸建设工程、四川省广汉市杨柳堰中型水闸建设工程等4座大中型水闸，保证农田及时、适量的灌溉，显著提高灌溉效率；实施广汉市2025年小型病险水库等除险加固工程，对梅家堰水库进行除险加固，确保水库安全运行。

### 2  城乡供水保障

全面加强城乡供水基础设施建设，优化完善城乡供水格局，强化城市供水多源保障，完善应急备用水源体系；大力实施乡村水务，以区（市、县）为单位推进城乡供水一体化，加强农村供水工程与城市管网互连互通，提高水源供水能力和供水保证率。到2035年，广汉市规划实施广汉市城乡供水一体化工程、长江经济带发展（沱江流域广汉段）城乡供水一体化、广汉市三水自来水厂二期城乡供水一体化建设工程，新建三水自来水厂（二期），规模为5万吨/天；新建各类供、配水管网约1050公里。

##### 1） 城市及工业园区供水保障

广汉市城区：2035年的城市总需水量22.5万吨/日，第二水厂扩建工程完成后，通过四川汉南供水有限公司金轮水厂（2.6万吨/日，成品水）、广汉市第二水厂（20万吨/日，青白江）供水，基本满足广汉城区（含德阳高新区）的日常用水；在青白江自来水厂断供或减少供水、地表水源污染状况下，通过三水自来水厂（北河水源，5万吨/日）供水，可解决广汉城区（含德阳高新区）的应急供水问题。

到2035年，德阳高新区、广汉工业集中发展区年用水总量为2734万立方米。德阳高新区通过四川汉南供水有限公司购买青白江水厂成品水，可解决日常用水问题，通过三水自来水厂（北河水源，5万吨/日）供水，可解决应急备用水源问题。

##### 2） 农村供水提档升级

紧紧围绕乡村振兴战略，加快推进以乡村水务为引领的“新农水”发展，助力全省实施“乡村水务百县建设行动”，大力推动农村水利基础设施建设，继续实施农村供水安全保障工程，稳步提升农村供水标准和质量。按照四川省水网建设要求，采取“推进大水厂、大管网建设，建设城乡一体化的供水网络系统”的模式，坚持“农村供水城市化，城乡供水一体化” 建设思路，以城市供水工程和区域规模化骨干供水工程为依托，以集中水源建设、管网改造、水质处理为重点，加快农村饮水安全巩固提升工程建设，将供水管网由城市持续延伸、覆盖至乡镇、农村，加强农村供水工程与城市管网互连互通，逐步扩大主网延伸覆盖范围，将以地下水为水源的水厂逐渐转为备用。

广汉市全市现状共有农村集中供水工程84处，其中城市管网延伸工程1处，万人供水工程3处，千人供水工程1处，百人供水工程79处；另外，全市共有分散供水工程1.09万处。

在现有自来水厂城市管网延伸的基础上，以新建的三水自来水厂二期工程（北河水源，5万吨/日）、现有的第二水厂（城市自来水厂，青白江，20万吨/日）为中心推进城乡供水一体化建设，配套延伸供水管线，加快推进城—镇—村供水管网延伸并网，进一步完善农村供水管网，解决10.5万农村人口供水安全问题。偏远的地区通过金轮水厂等已有供水工程管网延伸建设、单村工程合并以及单村工程提标改造等方式，解决10.5万农村人口供水安全问题。到2035年基本建成城乡供水一体化保障体系，全市农村自来水普及率达到95%以上，规模化工程供水人口比例达到85%，让“源头活水”流进千家万户，农村居民长期稳定喝上“放心水”。

##### 3） 农业灌溉供水保障

按照农业农村现代化建设要求，以永久基本农田保护区为重点，结合水美新村、高标准农田建设，依托大中型灌区续建配套与现代化改造，围绕建设设施完善、节水高效、管理科学、生态良好的现代化灌区目标，改善灌区水源条件，加强灌区水资源优化配置水平提升，推进灌区标准化规范化管理，提高灌区用水利用效率与效益。依托都江堰灌区续建配套与现代化改造，大力实施大型灌区续建配套项目，通过整治、改建灌区渠道与渠系建筑物以提升灌溉保证率，努力建立长期、稳定的农田水利灌溉保障体系，切实提升灌溉水源保障程度，促进地尽其力、水尽其用，促进农业“稳产、提质、增效”，夯实农田灌溉基础、保障粮食生产安全；陆续开工实施广汉市小型水库配套渠系整治项目、广汉市农田灌溉水利项目；实施都江堰灌区“十五五”续建配套与现代化改造工程杨柳分干渠（广汉段）、2号支渠、3号支渠、3号附渠、5号支渠、6号支渠、7号附渠、8号渠、9号支渠、10号支渠、粟米支渠、银锭堰分干渠、下马棚支渠、柳稍堰支渠、绵广分干渠。

### 3  水利工程移民工作

加强移民后期扶持工作的统筹谋划，强化落实移民区和移民安置区基础设施建设，细化年度计划和工作安排，保障移民高质量安置，维护移民区和移民安置区社会稳定。加强移民后期扶持工作，支持移民安置区完善生产生活基础设施，改善人居环境，建设美丽家园。实施广汉市大中型水库移民后期扶持重点项目—连山镇基础设施建设项目，整治渠道11.035公里，整治道路2.91公里，整治山坪塘10座，整治拦河堰4处，安装路灯263盏。

### 4  应急供水保障与战略水源储备

牢固树立底线思维，强化风险防范意识，推进应急备用水源和战略储备水源建设，全面提升水资源风险应对和战略储备能力。

##### 1） 应急供水保障

加快完善城市应急备用水源建设，根据用水需求，构建主水源与应急备用水源常备结合供水系统，提升城市应急供水能力。县城范围完善两处主水源（都江堰水源、当地水源），根据实际情况提升应急保障供水能力，尽可能实现“两源一备”，广汉市城区以北河水源、青白江水源为主体，构建17.6万吨/日的应急备用水源体系，可覆盖德阳高新区。加强农村抗旱应急水源建设，在干旱易发区、粮食主产区，建设一批中小型抗旱应急备用水源。加强应急供水调度管理，针对突发水污染事件、连续干旱年和极端干旱年等，制定完善应急供水预案。

##### 2） 战略水源储备

针对气候变化、水资源演变等不确定性，统筹考虑区域经济社会发展、水资源禀赋条件、水源工程布局等各方因素，在常规供水体系基础上进一步构建水资源战略储备体系，应对远期水资源安全面临的诸多风险。按照“大区域统筹、小区域协同”的思路，在水量充沛、水质较好的河流河段，结合已建、在建和规划工程，开展战略储备水源基地布局研究，谋划省内战略水源地。加强地下水涵养与保护，在平原地区探索实施地下水资源战略储备。

专栏3 水资源保障

- 水源工程 ——积极推进四川省广汉市濛阳河黑龙堰中型水闸建设工程、广汉市鸭子河官堰大型水闸工程、四川省广汉市沙河堰中型水闸建设工程、四川省广汉市杨柳堰中型水闸建设工程； ——实施广汉市2025年小型病险水库等除险加固工程：对梅家堰水库进行除险加固工程； - 城乡供水保障 ——城乡供水一体化 广汉市城乡供水一体化工程，在广汉市自来水厂城市管网延伸的基础上，继续以金轮、广汉市自来水厂两座水厂为中心推进城乡供水一体化建设，配套延伸供水管线； 实施长江经济带发展（沱江流域广汉段）城乡供水一体化：在高坪、南丰、小汉、金轮、三星堆遗址区、连山新建各类供、配水管网约1050km； 实施广汉市三水自来水厂二期城乡供水一体化建设工程：新建自来水厂1座，规模为5万m3/d。新建取水涵洞5.8km； ——灌区续建配套项目 陆续开工实施广汉市小型水库配套渠系整治项目、广汉市农田灌溉水利项目；实施都江堰灌区“十五五”续建配套与现代化改造工程杨柳分干渠（广汉段）、2号支渠、3号支渠、3号附渠、5号支渠、6号支渠、7号附渠、8号渠、9号支渠、10号支渠、粟米支渠、银锭堰分干渠、下马棚支渠、柳稍堰支渠、绵广分干渠。 - 水利工程移民工作 ——实施广汉市大中型水库移民后期扶持重点项目—连山镇基础设施建设项目。

- 五、构建河湖生态保护网

  - （一）建设思路

广汉市地处长江水系的沱江流域，是长江上游重要生态屏障和水源涵养地重要组成部分，保护源头及过境水生态环境对保障成渝地区及中下游生态安全意义巨大。

广汉市始终以提升生态系统质量和稳定性为核心，以水资源、水生态、水环境、水风险“四水同治”为引领，坚持系统治理、综合治理、源头治理，统筹协调流域上下游、左右岸、干支流、水陆域，兼顾地表地下，因地制宜、综合施策，大力推进水生态保护体系建设，以河湖生态保护修复为核心，加强水生态空间管控，持续推进水源涵养和水土保持工作，强化饮用水水源地和地下水保护，加快河流生态廊道建设，强化河湖生态流量保障，加快复苏河湖生态环境，维护河湖健康生命，实现河湖功能永续利用，全面提升广汉市水生态环境，同时，大力推进水系连通和水美新村建设，构建蓝绿交织的山水公园城市生态格局，强化水文化弘扬建设，发扬广汉水文化资源禀赋，增强广汉水文化影响力。

贯彻落实水资源可持续利用方针，牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，以提升水生态系统稳定性、持续性为目标，以提高水生态环境质量为核心，统筹水资源、水环境、水生态治理，持续推动重要江河湖库生态保护治理，加快构建以绵远河、鸭子河、石亭江、青白江等河湖生态廊道为骨架，以重点河湖生态保护修复工程、水土流失综合治理工程、水系连通工程等重点水生态治理工程为结点的生态水网，全面提升广汉市水生态环境水平。

分区策略：

中部平坝区。通过新建生态留水堰等生态调控工程，在沱江流域（鸭子河）规划实施广汉市生态留水堰工程，进一步提升平原区河道生态用水调节能力，提高枯水期水生态环境稳定性；规划布置四川省德阳市沱江流域生态保护修复工程，改善沱江流域（绵远河干支流、石亭江、鸭子河）重点区域水环境条件，提升重点区域经济发展竞争力。

东南部丘陵区。通过实施广汉市皮家沟小流域水土流失综合治理提质增效项目，解决丘陵区水土流失问题，构筑“生态修复、生态治理、生态保护”三道防线。

  - （二）加强水源涵养保护

    - 1  加强江河源头区保护

广汉水生态环境总体良好，局部水生态环境脆弱。坚持贯彻落实水资源可持续利用方针，遵循“在保护中促进开发，在开发中落实保护”原则，正确处理好开发与保护的关系，以水资源承载能力、水环境承载能力和水生态系统承受能力为基础，以重点流域源头和坡耕地治理为重点，采取工程措施、林草措施、保土耕作措施和封禁治理措施，实施广汉市皮家沟小流域水土流失综合治理提质增效项目，增强水源涵养生态保护功能，改善水源涵养条件。加大水源涵养区的水生态保护和修复力度，制定和实施水源涵养功能提升计划，有序推进封山育林、退耕还林还草还湿、低质低效林改造、湿地生态修复等生态修复工程，积极开展水源涵养林草建设，大幅度增加森林和湿地面积，发挥高效水源涵养作用，全面提升源头区水源涵养能力。

    - 2  加强饮用水水源保护

##### 1） 饮用水水源保护区空间

广汉市共有集中式饮用水水源地5处，包括县级水源地1处、乡镇及以下水源地4处。根据国家饮用水水源保护区划分技术规范等标准，将饮用水水源保护区划分为一级保护区、二级保护区和准保护区。

          - 图3  广汉市集中式饮用水水源分布图

##### 2） 加强饮用水水源空间管控

落实《德阳市“十四五”饮用水水源环境保护和污染防治规划》，以提高饮用水水源安全保障水平为统领，以提升饮用水水源水质为主线，持续推进饮用水水源规范化建设，努力补齐农村饮用水水源保护短板，加强特殊水源保护，强化饮用水水源地水土保持、水域开发、岸线管理工作，从源头保障水源安全。按照饮用水水源地责任归属，对县级以上水源地开展集中式饮用水水源基础信息调查和环境状况评估，严格落实饮用水水源日常巡查、应急巡查制度，逐步健全完善水源地信息管理档案制度，提升饮用水水源监测、预警和应急能力。加快备用水源、应急水源、区域供水管网联通建设，提高县级集中式饮用水水源地应急风险防控能力。

  - （三）加强水土流失综合治理

根据广汉市全市水土流失特点和经济社会发展要求，因地制宜，制定分区水土流失防治方略。保护林草植被治理成果，强化生产建设活动和项目水土保持管理，实施封育保护，促进自然修复，全面预防水土流失。在水土流失地区，开展以小流域为单元的综合治理和生态清洁小流域建设，加强坡耕地综合整治，重点突出坡耕地相对集中区域的水土流失治理。

    - 1  水土保持空间

广汉市地貌是平坝和丘陵结合的地区，根据全国水土保持区划以及四川省水土保持区划，将全市划分为二个水土保持生态建设区:Ⅰ区（丘陵蓄水保土生杰维护区），Ⅱ区（平坝保士人居环境维护区）。结合“分类指导，分区防治”的原则，综合考虑广汉市全市各乡镇目前的自然环境、土地利用、水土流失现状和趋势等情况，各生态功能维护区再次划分水土流失重点预防区和水土流失重点治理区。

        - 表16                       广汉市水土保持生态功能分区

| 水土保持生态功能维护区 |  | 幅员面积 （平方公里） | 侵蚀面积 （平方公里） | 乡镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ区 | 丘陵蓄水保土生杰维护区 | 86.08 | 18.29 | 连山镇（1）。 |
| Ⅱ区 | 平坝保士人居环境维护区 | 462.60 | 2.61 | 雒城街道、三水镇、高坪镇、小汉镇、金轮镇、金雁街道、三星堆镇、金鱼镇、高坪镇、南丰镇、向阳镇、新丰街道（12）。 |

广汉全市水土流失重点预防区主要位于Ⅱ区（平坝保士人居环境维护区），涉及三水镇、高坪镇、小汉镇、金轮镇、金鱼镇、南丰镇、三星堆镇、向阳镇8个乡镇部分行政村，重点预防区土地面积 367.86平方公里。区内水土流失总面积 2.10平方公里，占重点预防区土地面积的0.57%。

广汉全市水土流失重点治理区主要位于Ⅰ区（丘陵蓄水保土生杰维护区），涉及连山镇 全镇区域，土地面积86.08平方公里。重点治理区内水土流失总面积 18.29平方公里，占重点治理区土地面积的21.25%。

        - 表17                  广汉市水土流失重点防治分区

| 防治分区 | 幅员面积 （平方公里） | 侵蚀面积 （平方公里） | 乡镇 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点预防区 | 367.86 | 2.10 | 三水镇、高坪镇、小汉镇、金轮镇、金鱼镇、南丰镇、三星堆镇、向阳镇。（8个） |
| 重点治理区 | 86.08 | 18.29 | 连山镇。（1个） |

    - 2  加强水土流失预防

坚持“预防为主，保护优先”。在全市实施全面预防保护，从源头上有效控制水土流失，保护地表植被，扩大林草覆盖，促进水土资源保护和合理利用。预防工作应充分依靠生态系统的自我修复能力，以封禁和生态修复为主。根据德阳市水土保持生态建设区的水土流失现状及分布特点，确定各生态功能维护区的水土流失预防保护措施，其中：

Ⅰ区（丘陵蓄水保土生杰维护区）的预防重点是按照“山顶荒坡水保林、山腰陡坡经果林、坡脚缓坡坡改梯、沟凼池渠全配套”的思路，采取山、水、田、林、路园综合治理，科学布局各项措施。根据农业规划和产业布局，在5°~20°坡耕地加大坡改梯力度，实行精耕细作、间种套种，增加粮食产量，规模发展经果林，促进农户增收。同时完善蓄水池、沉沙凼等水利设施，实现排洪有沟、饮水有渠、余水能蓄；加强已整治区域的排灌沟渠与坡面水系建设，提高灌溉保证率；在低山区域营造水源涵养林和水土保持林，提高保土保水能力，改善农业耕作条件和人居环境，有效防治水土流失和山地灾害。

Ⅱ（平坝保士人居环境维护区）的预防重点是采取预防与治理相结合的方式，加强对因城镇扩建和生产建设项目造成水土流失的监督，落实水土保持方案审批制度和“三同时”制度，确保治理责任落实到位。区域依托资源优势，发展六大产业集群及相关配套服务行业，同时规范生产建设行为，严格执行水土保持规范要求。在农业方面，通过小型水利工程改善用水条件，建设水渠、蓄水池等设施，推行等高耕作、间种套种等措施，拦蓄地表径流、减少水土流失，提高土壤水分入渗率和复种指数，提升农业产量，优化人居环境。

    - 3  加强水土流失综合治理

坚持“综合治理、因地制宜”，在全市农业人口密集，水土流失相对严重的地区进行水土流失综合治理。广汉市水土流失重点治理区位于Ⅰ区（丘陵蓄水保土生杰维护区），主要分布在东南部丘陵区域，这些地区水土流失程度较高，集中连片，具有一定的规模性。

根据广汉市水土流失重点治理区内水土流失现状及分布特点，确定水土流失综合治理措施，主要为：持续开展以整治坡耕地、发展经果林、营造水保林等为重点的小流域水土流失综合治理和生态清洁小流域。以小流域为单元，根据自然规律，在全面规划的基础上，因地制宜、因害设防，合理安排工程、生物、耕作等三大水土保持措施，实施山、水、林、田、路综合治理，最大限度地治理水土流失，从而达到保护和合理利用水土资源，实现经济社会的可持续发展。

规划期间，广汉市计划实施皮家沟小流域水土流失综合治理提质增效项目。到2030年前，广汉市水土流失率稳定在96%；到2035年前，广汉市水土保持率目标为97.5%。

    - 4  加强水土保持监督管理

广汉市全市大规模城市开发和基础设施建设的总体态势没有改变，人为水土流失压力依然突出，综合监管任务艰巨。持续推进水土保持监管制度化、规范化，建立水土保持监管长效机制，加强行政执法与司法协调配合，依法查处人为水土流失严重违法行为。持续开展水土保持规划目标责任制考核，优化考核指标与方法，加强过程考核管理，强化考核结果应用，发挥考核“指挥棒”作用，切实落实各级水土保持规划确定的目标任务和年度重点工作。加强生产建设项目水土保持监督管理，进一步完善水土保持方案管理制度、水土保持补偿费制度、水土保持设施验收制度。持续推进生产建设项目水土保持监测三色评价。加强城市水土保持预防监督。重视水土流失治理成果的管护，严格按照水土流失分区治理模式科学配置水土流失综合治理措施，规范治理工程管理，努力创建优质示范工程。

    - 5  加强水土保持监测

加强监测基础设施建设，全面建成布局合理、功能完善的水土保持监测网络。按照上级要求定期开展监测站点调查、水土保持情况普查。持续开展小流域的径流泥沙观测、降雨情况、坡面侵蚀状况和水土保持措施的监测。修订水土保持监测网络管理办法。建立水土保持监测设备计量管理制度，明确纳入计量管理的监测设备范围，确定分类分步推进计量管理的实施路径，健全计量技术规范，提高监测成果质量与管理水平。完善水土保持监测技术标准，提高监测科学化、规范化水平。

  - （四）推进重点河湖生态保护修复

    - 1  推进骨干河流生态廊道建设

生态廊道对于水源涵养、生物多样性保护具有重要意义。当前，受气候变化、人类活动等因素影响，主要河流整体性保护不足，部分河湖水系廊道破碎，生态系统质量和服务功能呈退化趋势。以绵远河、石亭江、鸭子河、青白江四大自然河流为核心，统筹河湖水流连续性、空间完整性和功能保护需求，以流域生态安全屏障区、生态敏感脆弱区、城乡规划区等为重点，通过水环境综合治理、滨岸带综合整治、重要水生生境保护与修复等措施，打造骨干河道为主脉络的广汉现代水网生态廊道，积极推进实施德阳市沱江流域生态保护修复工程，维护河湖健康生命，永葆生机活力。

绵远河生态廊道。积极推进绵远河流域的水生态综合治理，助力实施四川省德阳市沱江流域（绵远河干支流）生态保护修复工程，着力保护和修复绵远河水生态环境，全面开展水土流失治理。加强沿线城镇、工矿企业和农村面源污染的管控，减少入河污染物排放，不断改善河流水质。实施德阳城区至广汉三水段的河道清淤疏浚工程，提升河流水体的流动性，促进水质进一步提升。

石亭江生态廊道。积极推进石亭江流域水生态环境综合治理，助力实施四川省德阳市沱江流域（石亭江）生态保护修复工程，强化石亭江生态保护与修复，实施水土保持措施，减少水土流失。持续加强沿线区域污染防治，特别是城镇、工矿企业和农业面源污染的治理，切断污染源头，确保入河水质持续优化，推动流域生态环境稳步改善。

鸭子河生态廊道。加快鸭子河流域水生态治理进程，实施生态保护修复和水土保持措施，减少水土流失和入河污染源。重点推进鸭子河生态留水堰工程和广汉城区段（包括三星堆博物馆）的生态岸线建设，优化沿河环境，提升城市形象与宜居水平。同时推进留水堰工程建设，恢复河流生态系统，增强水体的生态功能。

青白江生态廊道。积极推进青白江流域水生态综合治理，强化水生态环境保护修复和水土流失治理，加强沿线城镇、工矿企业污染和农村面源污染治理，减少入河污染源，不断提升河流水质。积极推进广汉段沿河两岸生态岸线建设，改善沿河宜居环境，提升城市品位。

    - 2  加强河湖水域岸线空间管控

广汉全市已完成绵远河、石亭江、鸭子河、青白江、白土河、北外河、马牧河、濛阳河、白鱼河、土溪河等河道管理范围划定，共计划定管理范围线长度约284.74公里。

河湖岸线按保护区、保留区、控制利用区、开发利用区四个功能区实施分区管控，分区管控措施与长江经济带发展战略部署要求协调一致。管控过程正确处理生产性活动和生态环境的关系，着力减少资源开发利用等人类活动对生态系统的影响和破坏，同一河段涉及不同敏感因素时，按照敏感因素中最严格的管控要求实施。严格管控流经城镇河段岸线，城镇建设和发展不得违法违规侵占水域、岸线、滩地，维护河湖水域空间不减少，切实保护河道自然岸线。

对岸线功能区内违法违规和不符合功能区管控要求的已建、在建、规划项目进行清查，清查出的各类项目由相应行业主管部门进行整改、处置。结合水安全、水资源、水生态、水环境以及河湖自然风貌保护需求，因地制宜探索划定河湖管理保护控制带，探索开展“贴线”开发管控。

    - 3  加强幸福河湖建设

统筹生态留水堰工程、重点河湖生态保护修复、河道综合治理、水土流失综合治理、河湖水系连通等项目，以提升生态系统质量和稳定性为核心，推进流域山水林田湖草系统治理，建设安全流畅、水质优良、岸绿景美、人水相亲、共治共管、宜乐宜游的“幸福河湖”。根据不同河道自然资源禀赋和人文景观特色，突出健康、生态、品质、安全要求，推进河湖水系连通和水美新村建设，打造一批具有城市特色、田园风貌、人文底蕴的“幸福河湖”。

河湖水系连通。广汉市水系发达、水网密集，但随着城市发展，河湖连通性遭到严重破坏，针对广汉市水系分离、河湖连通性差等问题，加快实施河湖生态清淤、新建连通通道、生态护岸建设等措施，逐步恢复河湖水系完整性，改善或恢复江河湖库间的水力联系；通过新建明渠、管道等方式，连通邻近宜连河湖水体，增强水体流动性，补充河湖生态流量；通过自然连通与人工连通相结合的方式，因地制宜建设水网工程，加快构建布局合理、生态良好，引排得当、循环通畅，蓄泄兼筹、丰枯调剂，多水源互补的江河湖库连通水系。推进实施四川省德阳市沱江流域（绵远河干支流、石亭江、鸭子河）生态保护修复工程，以点带面提升河湖水系连通性，全方位提高水生态修复能力。

水美新村建设。按照“水资源有保证、水安全有保障、水生态有保护、水文化有底蕴、水景观有特色、水价值有体现、水管理有创新”的标准，聚焦乡村振兴，立足乡村河流特点和保护发展需要，以区域为单元、河流为脉络、村庄为节点，以农村水系综合整治为核心，依托清淤疏浚、岸坡整治、水系连通、河湖管护、水源涵养与水土保持等工程，加快构建水畅景美、人水和谐的“水美新村”，全面提升广汉市农村生态环境水平。

    - 4  保障河流生态流量

坚持生态优先、绿色发展，将维护河湖生态功能放在突出位置，完善河湖生态流量指标体系，制定生态流量保障实施方案，加大沿河取水工程过度取水问题监管，形成“指标、方案、监测、预警、处置、报告、考核”协同发力的生态流量保障模式，助推河流湖泊复苏，建设幸福河湖。

##### 1） 完善指标体系

确定生态流量指标：广汉市共有5个生态流量管控断面，包括国家级1个、省级2个、县级1个。根据《沱江流域2023年度水量分配方案和调度计划》、《嘉陵江（含渠江、涪江）流域2023年度水量分配方案和调度计划》、《德阳市重点河湖生态流量保障方案》，确定了广汉市主要控制断面的流量指标。

加强生态流量保障：在已有4条河流确定的3个国省两级重点河湖生态流量保障目标的基础上，持续开展河湖生态流量目标确定，逐步构建起干支流、左右岸、上下游相协调，工程断面与水文断面统筹的生态流量指标体系。充分考虑不同区域气象水文特征、水资源条件、河湖径流特性、水生态环境状况及主要生态保护对象要求等因素，优化完善河湖生态流量目标，明确相关涉水工程枯水期、生态敏感期等不同时段的最小下泄生态流量要求，按照试点先行、逐步推开的原则，开展已成水利水电工程生态流量复核工作，保障河湖生态系统完整、健康、稳定，保障河湖重点保障河流水体连续，保障重要环境敏感保护区生态用水。

        - 表18               广汉市主要控制断面生态流量保障目标表

| 序号 | 断面名称 | 所属河流 | 断面流量指标(立方米/秒） |  | 监督管理主体 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 生态基流 | 最小下泄流量 |  |  |
| 1 | 三水水文站 | 青白江 | 5.00 | 5.00 | 成都市水务局德阳市水利局 | 国家级 |
| 4 | 双江桥 | 石亭江 | 3.15 | 3.91 | 德阳市水利局 | 省级 |
| 5 | 龙井堰 | 鸭子河 | 2.95 | 3.40 | 德阳市水利局 | 省级 |
| 12 | 濛阳河中桥 | 濛阳河 | 0.35 |  | 广汉市水利局 | 县级 |

##### 2） 开展生态调度

贯彻落实《四川省水资源条例》《四川省水资源调度管理办法》相关规定，保证最小下泄生态流量为控制的过度取水现状，按工程设计取水过程进行沿河取水流量监管，最大限度地确保河道来水下泄。完善绵远河、石亭江、鸭子河、濛阳河常态补水机制，持续向绵远河、石亭江、鸭子河、濛阳河进行常态补水，不断提高广汉市城区及石亭江、鸭子河、濛阳河环境用水保证率。

##### 3） 强化生态流量监管

探索建立以水质改善为基础，统筹开发建设需求的水生态流量保障机制；强化流域水资源统一调度管理，把保障生态流量目标作为硬约束，合理配置水资源，通过限制取水、加大下泄水量等措施，保证河湖基本生态用水需求，保障枯水期河流生态基流、鱼类产卵期生态流量、重要湖泊的水量水位；理清广汉市已建小水电工程，加强水电站生态流量监督检查，全面落实“一站一策”要求，加快河湖重要控制断面监测站点建设和监测能力提升，强化生态流量常态化监测与管控，建立健全生态流量监测及预警机制；推动重要河湖生态流量保障方案落地实施，强化水资源统一配置、调度和管理，将重点河湖生态流量保障目标落实情况纳入最严格水资源管理制度和河湖长制考核体系，有效推动地方人民政府和相关管理单位依法履行职责。

    - （五）加强地下水保护

广汉市全市无地下水超采区，属地下水开采潜力区，在经济技术合理的条件下，平原区具备一定的开采空间，全市地下水开发利用量控制在0.55亿立方米以内。深入贯彻《地下水管理条例》，实施地下水禁采区、限采区的划定工作，明确地热能开发利用的禁止和限制取水范围，推动优化地下水取水工程布局。加强地下水监测与分析，完善地下水取水台账，持续发布地下水水量、水位管控监测通报。强化地下水战略储备定位，加强地下水保护。全面完成地下水资源监管要素调查评价暨开发利用保护区划项目，开展地下水资源分布情况及取用水对象情况调查，逐步厘清地下水资源供给侧、需求侧底数，全面夯实地下水资源管理家底。

专栏4 水生态保护治理体系重点建设任务

- 生态留水堰工程建设。 ——适时推进鸭子河1座留水堰建设，拦蓄河道来水，增加河道水面，生态空间，改善河道水生态环境。 - 重点河流生态保护修复。 ——积极推进绵远河干支流、石亭江、鸭子河流域生态环境综合治理，恢复和改善河道水生态状况。 - 水土流失综合治理。 ——适时推进皮家沟小流域水土流失综合治理。 - 生态流量监管。 ——积极推进三水水文站、双江桥和龙井堰、濛阳河中桥等生态流量保障断面的监测设施建设。

- 六、构建数字孪生水网体系

  - （一）建设思路与总体框架

    - 1 建设思路

持续推进广汉市水利管理体系和管理能力现代化建设，按照国家、四川省和德阳市智慧水利建设顶层设计要求，建设广汉市数字孪生水网，实现水网的“数字化场景、智慧化模拟、精准化调控”。以广汉市水网工程为重点、流域为单元、水循环为纽带，以建设数字孪生流域和数字孪生工程为主线，以现有水网信息化系统为基础，深度融合物理水网、信息化基础设施体系、水调度管理体系，全面提升水行业监管能力，统筹解决水资源、水灾害、水环境、水生态等新老水问题，建设集全域感知、动态监测、精准调控、协同管理和高效应用于一体的智慧水利平台，全面提升德阳市现代水利管理水平。

广汉市智慧水利平台是对德阳省智慧水利平台的补充和延伸，县级智慧水利平台与市智慧水利平台通过水利业务网或电子政务外网实现信息互通，同时受市级智慧水利平台起到监督和指导的作用。县级智慧水利平台主要从加快信息化基础设施建设、推进数字孪生平台建设、提高水网综合调度管理水平、开展水网工程智能化建设与改造、提升数字孪生水网综合保障能力5个方面进行建设。以现有水利信息化基础设施为基础，加快推进重点江河流域、重要生态流量控制断面、大中型灌区等的信息化基础设施建设，同时加大对已建、在建、拟建水利工程信息化改造和建设的力度，健全完善信息化前端感知体系，争取到2035年全面完成广汉市水利信息化基础设施建设，同时，大力推进数字孪生平台和水网工程智能化建设，强化水网“四预”功能，力争到2050年全面建成广汉市数字孪生水网体系。

    - 2 总体框架

广汉市数字孪生水网建设是德阳市智慧水利平台的补充和延伸建设，项目建成后通过水利专网或电子政务外网与德阳市智慧水利平台互通，实现数据共享和交换。在业务层面，德阳市智慧水利平台起到监督和指导的作用，在数据层面，本项目按照德阳市智慧平台数据要求进行数据开放或上报，在共享支撑层面，基于国家、四川天地图和省上水利一张图的基础框架，进行县市级高精度数据的制作、加工以及地图服务的开发和应用。广汉市水利局通过水利业务网/政务外网与德阳市水利局、直属工程连接，利用互联网对外提供公众服务，受德阳市智慧水利平台进行监督和指导。

广汉市智慧水利市县一体化项目建设主要包括信息化基础设施、数字孪生平台、智慧水网综合调度应用、智慧化工程建设与改造等。总体架构图如图所示。

###### 图4  广汉市数字孪生水网总体框架图

  - （二）完善水网信息化基础设施

信息化基础设施为实现水网信息感知、传输、计算、存储、调度、控制等提供基础资源与环境，可从构建统一的水利工程运行监管平台、完善水网感知体系、构建水利信息网、提升计算存储环境、构建调度指挥实体环境四方面进行建设。加快广汉市信息化基础设施建设，同时依托在建、拟建水利工程完善水网前端感知体系，力争到2035年全面完成广汉市水利信息化基础设施建设，彼时覆盖全市的水网感知体系和水利信息网全面形成，计算存储环境全面提升，调度指挥实体环境全面建成。

    - 1  完善水网感知体系

水网感知体系主要是在已有水利监测体系的基础上，充分利用智能感知技术和通信技术，从空、天、地等空间维度，对点、线、面等尺度范围的涉水对象属性及其环境状态进行监测和智能分析的一体化的综合感知网。重点围绕防汛雨水情监测预警，兼顾水资源、河湖、水保监管。

依据广汉市水网建设总体布局，完善多元化的水网感知体系，加强对绵远河、石亭江、鸭子河、青白江等重点江河流域，北外河、白土河、濛阳河、蒋家河、马牧河、龙桥河、土溪河、李家堰河等有重点防洪任务的中小河流，三水水文站、双江桥、龙井堰等生态流量重要控制断面，都江堰等大中型灌区的自动化监测，同时与都江堰数字孪生水利工程相协调，充分共享都江堰灌区（德阳片）数字孪生水利工程的监测感知数据，避免重复建设；加快推进防汛、水资源、河湖、水土保持等监测站点建设。在广汉市防汛重点关注部位中的险工险段建设12个河道水位流量视频一体站，在重点河流断面和杨柳分干渠，青白江重要支渠分水口设置9处流量监测，在山洪灾害高、中危险区建设5个山洪“声光电”监测报警站，在避险安置区建设5处安置监控摄像头，在重点河段建设20套视频AI摄像头监测河湖“四乱”，在4处非法采砂建设监控点。水土保持监管方面每年加密两次遥感图斑，以补充完善省部级下发图斑频次密度不足等问题，提前开展扰动图斑发现、解译提取工作，减轻核查压力。同时接入德阳城市大脑视频监控体系以及广汉市在水资源监管、小型水库监测等方面的感知体系。

    - 2  构建水利信息网络

水利信息网包括水利业务网、政务外网以及互联网。加快广汉市水利信息网建设，使用千兆宽带以满足各级部门间多源异构数据高效传输、交换的需求，广汉市水利部门与省级和德阳市级以及其他区县水利部门通过水利业务网或政务外网实现互联互通，并利用政务外网或互联网共享气象、交通、公安等外部门数据，同时通过政务外网与直属机构、直属工程连接，通过互联网对外提供公众服务。

    - 3  提升计算存储环境

提升计算存储环境主要包括增强计算能力、提升容灾能力两部分。在充分共用数字孪生流域和数字孪生水利工程计算存储资源的基础上，科学规划和建设云网融合、逻辑集中的计算存储环境，为数字孪生水网高保真模拟运行等提供算力支撑。以高性能软硬件设施及AI算力基础设施为基础，构建广汉市县级水利数据中心，推进AI设备、算法使能库和AI计算框架在数字孪生水网中的应用，增强计算能力；依托各级政务云，建立同城、异地灾备中心，实现水利重要业务数据和关键业务应用容灾，提升容灾能力。

    - 4  构建调度指挥实体环境

调度指挥实体环境包括融合通信系统、集成显示系统、综合会商系统、联合值班环境等。调度指挥实体环境建设应聚焦水网统一调度和远程集控等需求，提供联合值班、综合展示、方案预演、会商研判、应急指挥等一体化功能；应具备与水网工程管理单位和人员进行实时通讯的能力，满足重要决策研判、重大事件处置的研讨会商和调度指挥等需要。加快构建广汉市调度指挥实体环境，加强各级管理部门间的会商连接，推进满足业务应用需求的市、区（市、县）、乡镇及工程四级视频会议节点建设，实现工程运行安全、防洪兴利调度、巡查管护等多场景一体化展示和视频会议多级互联。

  - （三）构建数字孪生平台

基于新模式、新技术建立水网数字孪生平台，对物理水网的地理空间环境、要素、内在关系等进行数字化，形成空天地时多维度数据映射、跨层级、跨业务的数据底板，支撑水网智慧调度应用功能运行。深化模型库、知识库的应用和建设，构建与水利部、水利厅以及各政府部门实现水利数据共建共享，实现不同数字孪生体之间的数据交换、业务协同便捷复用的支撑平台。

    - 1  构建多维数据底板

以水利部 L1 级数据底板为基础，共享省级L2级数字底板，开展广汉市龙泉水库、团结水库、凤型水库、梅家堰水库等重点水库管理区，金雁湖公园拦河闸、乾坤堰水闸、沙河堰水闸、杨柳堰水闸、罗家堰水闸等重点水闸管理区，绵远河、石亭江、鸭子河和青白江等江河沿岸重点堤防区L3级底板的建设。数据底板包括数据资源和数据引擎。数据资源包括广汉市水利基础数据、监测数据、业务管理数据、跨行业共享数据、地理空间数据等，是智慧水利业务应用的重要“算据”；数据引擎建设提供数据汇聚、数据存储、数据治理和数据服务能力，规范数据管理、提升数据质量，为模型平台、知识平台、“2+N”业务应用等提供数据支撑。

数据底板为智慧水利提供“算据”支撑，主要是建设广汉市水利一张图，形成基础数据统一、监测数据汇集、二三维一体化的数据底板，并提供三维展示、数据融合等功能。建设数据主要来源于物理流域的自然地理、干支流水系、水利工程、经济社会等对象的全要素数字化映射模型，包括基础数据、监测数据、业务管理数据、跨行业共享数据、地理空间数据和多维多时空尺度数据模型。

    - 2  构建模型与知识平台

模型平台为智慧水利提供“算法”支撑，主要是建成标准统一、接口规范、分布部署、快速组装、敏捷复用的水利模型库，重点关注山洪灾害危险区、水库、闸坝、泵站管理区、河湖岸线监管区、非法采砂区、水土保持监管区等区域模型平台建设。模型平台主要包括水利专业模型、智能模型、可视化模型，建设内容主要为水文预报模型、水动力模型、图像与视频识别等智能模型，以及自然地理、干支流水系、水利工程、经济社会等场景的可视化模型。

知识平台基于水利知识引擎能力，进行水利工程知识图谱、预报调度方案库、历史场景库、业务规则库、专家经验库等方面的建设，支撑数据向知识沉淀转化。建设广汉市江河水系、水利工程的知识图谱，进行知识提取、知识融合和挖掘处理，构建持续迭代的广汉市水利知识体系，包括预报调度方案库、业务规则库、专家经验库、历史场景库，为决策分析水灾害、水资源、水环境、水生态、水管理等重点业务场景提供知识依据。

    - 3  优化信息共建共享

智慧水利建设成果需依据共享数据目录向外部相关单位进行共享以及向公众公开。对于水利行业内的外部单位共享的数据主要包括水利对象基础数据、水利一张图建设成果（包括各类专题图）、数字孪生L1-L3级数据底板建设成果、项目新建各类监测站点监测数据等。对于住建、发改等单位，可能共享的数据主要包括工程项目相关专题一张图成果、规划项目相关材料、工程建设基本信息及进度情况等；对于公安等单位，可能共享的数据主要包括新建视频站点的视频监控数据等。

数据底板的基础数据、地理空间数据依照各级事权职责分级建设，并确保数据完整性、准确性、时效性与可用性。充分共享水利部建设的国家级模型平台、知识平台，长江委建设的流域级模型平台、知识平台，省市级模型平台、知识平台。根据《数字孪生流域建设共建共享管理办法（试行）》、《数字孪生流域建设技术大纲（试行）》、《数字孪生水利工程建设技术导则（试行）》要求，围绕信息化基础设施、数字孪生平台、业务应用、网络安全等方面，深化数字孪生水网与数字孪生流域、数字孪生工程共建共享水平；按照《水利信息资源共享管理办法（试行）》等相关文件要求，加快资源目录的编制、审核、发布、维护更新及数据资源共享交换步伐。

  - （四）提升智慧水网综合调度应用水平

水网综合调度应用主要包括水资源调配、防洪调度、水生态调度、水利工程管理应用等不同调度场景，在数据底板、模型平台、知识平台基础上，开发数字孪生流域和数字孪生水利工程业务应用，构建水网工程体系多目标联合调度应用，调用精准模拟算法，对水网运行状态进行风险识别预警，对水网工程调度控制进行多方案预演，高效确定最优方案，逐步实现水资源、水安全、水生态业务领域的四项主要功能。

    - 1  水资源调配与管理

水资源调配主要功能包括安全运行、联合调度、日常管理和应急事件处置四部分，围绕“需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力”的总体要求，加快构建广汉市水资源管理与调配系统，完善水资源调配应用，提升水资源调配“四预”功能水平。

安全运行。广汉市智慧水利建设将实现水利感知数据实时监测和对感知设备运维管理的物联管护平台，保障水利全要素的实时“感知-互联”。通过对数据汇集、存储、处理、分析、挖掘的全过程管理，形成水利数据中心，实现水利信息资源一数一源、开放共享和业务协同。

联合调度。广汉市智慧水利建设依托于德阳市数字底座（城市大脑）建设，加强江河湖泊、地下水、水利工程等涉水信息的监测感知源建设，并将水利相关的重要河流断面、重要水源水库建设水质、水位、水量、视频在线自动监测站，与德阳市数字底座（城市大脑）进行全面对接。通过这种方式，广汉市能够实现水资源的联合调度，整合乡镇水资源调配信息，完善水资源调配应用。

日常管理。广汉市智慧水利建设将打造“五中心、三服务、一开放”（五中心：数据资源中心、智能决策中心、应急指挥中心、调度控制中心、公共服务展示中心；三服务：政务服务、便民服务、企业服务；一开放：开放共享平台）的智慧使能平台，充分运用水利大脑提供的大数据分析、水利模型、人工智能等先进技术手段，构建多源融合、纵横联动的大数据可视化展示和决策指挥的综合业务管理平台。这将全面提升水利业务的精细管理、预测预报、分析评价与辅助决策能力。

应急事件处置。广汉市智慧水利建设将构建基于“四预”的防洪系统，包括气象雨水情、应急响应联动、防御保障、值班与信息报送、会商研判、调度指挥等功能模块。这将提升广汉市在面对水旱灾害时的应急事件处置能力。

    - 2  防洪排涝调度

防洪调度主要功能包括防洪安全预警、防洪联合调度、日常管理、洪水应急事件处置四部分，围绕围绕提高监测预警精准度、强化应急响应能力、优化资源配置和提升决策支持，加快构建广汉市水旱灾害防御系统，整合各乡镇防洪调度信息，完善防洪调度应用，提升防洪调度“四预”功能水平。

防洪安全预警。通过建立洪水预报和风险预警系统来提升防洪安全预警能力。洪水预报利用水文预报模型，结合雨水情、工情及气象监测信息等实测降雨或预报降雨，对重要断面或站点的洪水过程进行预报。该系统支持实时预报和滚动预报两个功能，可以通过人工启动和自动启动两种方式进行洪水预报。风险预警方面，广汉市将接收气象、水文、水利等相关部门发布的预警信息，结合防洪预警规则知识，驱动洪水风险预警模型，在水利一张图上叠加显示预警区域，并自动关联显示预警区域内山洪灾害各级风险区，精准定位预警发布对象，发布预警信息，包括预警类型、等级、时间等。

防洪联合调度。建设指挥调度一张图，叠加应急资源专题图层、应急危险区专题图层、避灾安置点专题图层，展示市级应急预案信息、乡镇级报警信息、异常情况报警信息、应急值班人员信息，为指挥调度提供信息支撑。依据预演确定方案，利用调度会商系统、短信平台、前端AI感知层、移动端应用手段实现调度指令及响应信息的上传下达；通过人工智能自动整合指挥调度过程数据，形成调度过程记录。

日常管理。深化抗灾减灾救灾教育，加强基层单位和群众的水利安全知识教育，并普及防洪防汛知识，增强群众的自我防护意识，以便在发生灾害时采取适当的应急措施，减少灾害带来的损失。

防洪应急事件处置。运用洪水风险预警模型，结合预报和水网运行数据，预演多种防洪方案，包括水库调蓄、河道行洪等，并通过三维模型直观展示洪水影响。同时，建立应急救援体系，储备物资，设立指挥部，确保快速响应灾害。此外，将完善应急预案，分析地形、气象，制定具有针对性的防洪措施，以便高效应对未来灾害。

    - 3  水生态调度

水生态调度主要功能主要包括生态工程安全运行、生态补水联合调度、河流水质日常监管和水污染事件应急事件处置四部分，围绕提升水生态保护智能化水平、优化水生态管理、强化水质监测预警和提高水污染应急处置能力，广汉市将加快构建水生态调度系统，整合各乡镇生态调度信息，完善生态调度应用，提升生态调度“四预”功能水平。

生态工程安全运行。通过实时监测水质感知数据，利用物联管护平台保障水生态全要素的实时“感知-互联”，全过程管理数据汇集、存储、处理、分析、挖掘，形成水生态数据管理中心，实现河流水生态信息资源一数一源、开放共享和业务协同。这为水生态工程的安全运行提供了数据支撑和智能化管理。

生态补水联合调度。依托德阳市市级数字底座（城市大脑）建设，加强江河湖泊、地下水、水利工程等水资源调度信息的监测感知源建设，实现生态补水的联合调度。通过数字孪生技术，优化水资源调配，实现生态流量的精准调控，保障河流生态健康。

河流水质日常监管。通过建设重点江河湖泊水质、水位、水量、视频在线自动监测站，与数字底座全面对接，实现水质的日常智能管理。利用大数据和人工智能技术，对水质变化趋势进行预测，及时发现水质异常，快速响应并采取措施。

水污染事件应急事件处置。构建生态流量监管“四预”业务应用，包括感知、预报、预警、预演和预案。通过这一流程，广汉市能够对生态流量触发监测预警情况进行判别及告警，并针对预警断面进行水量调度方案的预演，复核方案的执行情况，并对调度目标无法满足的方案进行优化和调整。

    - 4  构建统一的水利工程运行监管平台

构建广汉市统一的水利工程运行监管系统，实现对广汉市水利工程实时工情、大坝安全、调度计划、设备状况等信息的全面统筹监控，方便管理人员及时掌握水利工程的安全状态和运行状况，通过上下级信息共享联动，打造多级联动式监管的现代化监管体系，实现省市县三级工程运行数据共享和管理协同,为广汉市水利工程管理部门提供高效、便捷的工程运行监管平台，保障广汉市水利工程的安全运行管理。

    - 5  其他

广汉市正致力于构建全面的水利工程建设项目监管系统和运行管理系统，该系统将实现全市范围内已建、在建、待建项目的建设信息共享服务，从而强化水网工程建设监管和提升工程运行管理的信息化水平。通过与省级和德阳市级水利建设市场监管平台的对接，广汉市将推动与国家、部委、省级监管平台的互联互通和数据共享，确保信息流畅和监管有效。依据《数字孪生水网建设技术导则（试行）》的要求，广汉市将重点强化工程的日常管理、应急事件处置、水网公共服务等业务应用，以数字化、网络化、智能化的思维和方法，提升水利决策与管理的科学化、精准化、高效化能力和水平。

  - （五）开展水网工程智能化建设与改造

水网工程智能化建设与改造是控制数字孪生水网调控运行的基础环节，实现水利基础设施安全可靠和高效运行，做好水利设施自动化控制设备，智能机械及辅助设备的有效数字检查。加快水网工程智能化建设与改造，提升水利工程作为水网调控节点的智能化水平，可为建立水网智慧化调度、控制与安全保障体系提供基础支撑。同时在新建水网工程建设中同步开展智能化规划设计和建设，提升全市水利工程智能化建设和管理水平。

    - 1  强化新建水网工程智能化建设

加强BIM、GIS等技术在大中型水利工程规划设计、建设施工和运行运维等阶段的应用。在大中型水利工程建设中推动BIM在工程全生命周期中的应用，利用BIM技术在水利工程建设期开始，进行实体工程建设与工程虚拟化同步开展，实现工程标准化管理和标准信息化管理同步，实现实体工程和数字孪生工程的同步建设、同步交付、同步运行，提高大中型水利工程智能化水平。

整合利用现有信息化基础设施、数据资源和应用系统，融合云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术，加快数字孪生工程建设步伐，推进BIM技术在黑龙堰水闸、沙河堰水闸、杨柳堰水闸等重点水闸等工程中的应用，对都江堰灌区续建配套与现代化改造工程实施全生命周期的数字孪生管理，结合雨量、水位、流量等水文监测预警设施及变形、渗流等工程安全监测设施，达到强化水利工程信息化水平和提高工程“四预四警”能力。

    - 2  推进已建水网工程智能化改造

对已建水利工程特别是防洪减灾工程、水闸工程、灌区工程、重点水库工程等重要水利工程根据实际管理要求进行智能化改造，并逐步拓展改造与建设范围，实现广汉市龙泉水库、团结水库、凤型水库、梅家堰水库等重点水库工程，都江堰灌区，金雁湖公园拦河闸、龙井堰水闸、乾坤堰水闸等闸站工程智能化全覆盖；推进水利工程远程自动控制改造，对重要闸站、小型水库等进行电气自动化设施改造与设置，加强高精度传感器应用，推进工控网与集控网建设，实现无人工况下的精准启闭操作。

  - （六）提升数字孪生水网综合保障能力

    - 1  强化网络安全体系

持续强化数据汇聚和应用服务过程中的信息安全保护能力，从技术、管理、服务等方面进行全面的安全设计和建设，有效提高网络系统的防护、检测、响应、恢复能力，保证系统长期稳定可靠的运行。建设由总体安全策略、网络安全等级保护制度、安全技术体系、安全管理体系和安全服务体系五部分构建的系统总体安全体系。充分利用和依托网络安全基础设施，形成集防护、检测、响应、恢复于一体的安全保障体系，从而实现物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、安全管理，构建可信、可控、可管的安全体系。

主要从网络架构、通信传输、可信验证、边界防护、访问控制、入侵防范、恶意代码和垃圾邮件防范、安全审计、数据完整性、数据保密性、数据备份恢复、镜像和快照保护、客体安全重用、移动设备管控、强制访问控制等多方面进行网络安全防护。强化广汉市网络安全保障体系，完善网络安全应急预案，对安全事件、安全告警、安全威胁处置进行全过程闭环管理。

    - 2  完善规范化管理体系

构建健全的广汉市智慧水利保障体系，做好数据共享工作需要制定数据管理相应标准体系，制定《广汉市水利数据资源目录》《广汉市水利对象分类与编码标准》《广汉市水利对象基础数据权责划分清单》等标准化数据规范，按照规范目录对数据资源池进行梳理，按照行业相关标准和业务需求进行分类管理，建立各类数据的规范管理与持续更新维护机制。形成广汉市水利数据资源共享、水利业务应用协同、水利网络安全体系等标准规范，为数字孪生水网建设提供标准支撑。

构建数字孪生水网统一运管与维护体系。水行政部门及水利工程管理单位结合本单位实际情况，将运维经费纳入部门预算，保障经费落实，专款专用。强化水利信息系统的运行监测和预警能力，提高运维自动化、智能化水平，加强水利信息系统运行总结评估，提升运维服务水平。

专栏5 数字孪生水网重点建设任务

- 完善水网感知能力。 ——在广汉市防汛重点关注部位中的险工险段建设12个河道水位流量视频一体站，在重点河流断面和杨柳分干渠，青白江重要支渠分水口设置9处流量监测，在山洪灾害高、中危险区建设5个山洪“声光电”监测报警站，在避险安置区建设5处安置监控摄像头，在重点河段建设20套视频AI摄像头监测河湖“四乱”，在4处非法采砂建设监控点。 - 构建数字孪生平台。 ——加快构建广汉市L3级数字底板和广汉市江河水系、水利工程模型平台以及知识图谱，为决策分析水灾害、水资源、水环境、水生态、水管理等重点业务场景提供“算法”支撑和知识依据。 - 强化水网智能调度应用。 ——强化水资源调配、防洪调度、水生态调度、水利工程管理应用等不同调度场景水网综合调度应用，开发数字孪生流域水利工程业务应用，构建水网工程体系多目标联合调度应用，保障不同调度场景的四项主要功能安全稳步运行。 - 加快推进水网工程智能化改造。 ——强化推进BIM技术、全生命周期的数字孪生管理、安全监测设施、水利工程远程自动控制改造等工程智能化对于已建和新建水网工程的智能化改造，提升水利工程信息化水平和提高工程“四预四警”能力。

- 七、推动水网高质量发展

根据广汉市区域经济社会发展对保障水资源、水安全、水生态的需求，结合国家、四川省、德阳市水网建设，坚持高标准、高水平，推动水网安全发展、绿色发展、融合发展，健全管理体制机制，实现广汉市现代化水网高质量发展。

  - （一）推进安全发展

提升水安全保障标准，加强水网工程高标准建设，对已建工程进行适当改造，系统提高水网的整体安全性。加强水安全风险防控，持续推进依法治水，以水资源、防洪、水生态等风险防控为重点，健全水网工程安全防护制度，加强工程安全风险识别，加强水网统一调度和水工程联合调度，制定完善水网建设和运行管理风险应急预案。

    - 1  持续推进依法治水

因地制宜制定依法治水管水实施意见，依法推进水利建设，依法加强水资源管理，依法强化其他水利管理，依法深化水利改革，完善水行政执法体制，加大水行政执法力度，健全水事矛盾纠纷防范化解机制，构建高效的水法治实施体系；深入实施河湖长制，持续实施河道行洪突出问题排查整治，全面落实最严格水资源管理制度，强化流域水资源统一调度、统一监管，着力提升水资源集约节约利用能力、水资源优化配置能力、流域生态保护治理能力；持续强化执法能力建设，落实行政执法“三项制度”，规范行政执法行为，压实水行政执法责任，加强执法监督考核，推进严格规范公正文明执法。

    - 2  加强水网工程建设质量管理

贯彻落实德阳质量强市有关精神，以建设与治理并行、监督与执法并重为核心，强化水利工程质量监督管理能力，切实提升全市水利工程建设质量，提高水利工程质量管理水平；建立健全以质量、安全、效益为中心的水利工程建设市场，强化对工程过程、行为、实物质量的监督，加强对工程招标投标、设计变更、质量管理、安全生产、验收等环节的监管力度；严格执行基本建设程序，加大对水利行业工程质量和安全生产的监管力度，全面做好水利工程建设工作，严格落实水利工程安全监管责任，加强施工过程的安全管理，严肃查处违法违约行为，严防安全事故发生；大力提升水利工程建设信息化水平，加快形成与高质量发展相适应的全过程、全方位质量管理体系。

    - 3  完善水网工程安全运行管理体系

建立健全水网运行管理体系，完善水网各行业的运行与管理制度；因地制宜采取专业化集中管理及社会化管理等多种管护方式，加强基层水利服务体系建设，健全完善基层水利服务机构；持续推进产权制度改革，按照“谁投资、谁所有”、“谁所有、谁管理”的原则，依法确定水利工程的所有权、使用权、管理权；强化工程安全管理，消除重大安全隐患，落实管理责任，明确工程管护主体、管护责任、管护范围，积极完善管理制度，提升工程管理能力；深化水利工程标准化管理，加快制定标准化管理工作实施方案及管理制度，持续推进水利工程运行管理标准体系建设。

  - （二）推动绿色发展

坚持节水优先，全面实施国家节水行动，围绕农业、工业和城镇等重点领域节水，坚持工程与非工程措施并举、技术与制度措施并重，强化农业节水增效，促进工业节水减排，推进城镇节水降损，加强非常规水源利用，加快推动水资源利用方式由粗放向节约集约转变，全面提升水资源利用效率和效益。

加强水生态系统保护和修复，以河流源头区为重点，强化水土流失预防保护，提升水源涵养能力，切实筑牢水生态安全屏障。加强河湖生态保护治理，划定并落实河湖水域空间保护范围，强化管控，分区分类确定河湖生态流量保障目标；强化河湖长制，统筹推进河湖生态保护和治理。

强化在水网重大工程建设中切实落实节能减排措施，采取生态友好型建设方案、建筑材料、施工工艺，降低建筑能耗，加大资源节约和环境保护力度，减少环境污染，以低能耗、高能效和低碳排放的方式积极推进水利基础设施建设节约集约发展。

  - （三）统筹融合发展

广汉市水文化资源丰富、基础广泛，有具有极高的历史、科学和艺术价值的“三星堆”文化。新时期必须要充分挖掘水文化的民族性、时代性、实践性特征，统筹推进广汉市水文化的弘扬、传承，充分挖掘河湖水文化，以提升水文化遗产价值、丰富水文化内涵、继承民族传统智慧为重点，着力加强水文化遗产保护传承与利用，推动水利事业高质量发展。

    - 1 水文化保护与传承

结合广汉市水文化底蕴深厚，水文化遗产资源丰富的特点，围绕“三星堆”文化，聚力打造鸭子河河湖公园，形成以鸭子河核心段为“主线”，三星堆古蜀文明旅游为“龙头”，沿河栈道及运动绿道为“绿廊”，官堰、狮子堰、金雁湖桥闸、金雁泄洪闸、龙井堰水闸为“阶梯”，狮子堰湿地公园、金雁水苑湿地公园、金雁湖公园、房湖公园、北区运动公园等为“支撑”的整体空间布局；同时依托境内绵远河、石亭江、鸭子河水系沿线资源，讴歌水利历史名人、古迹以及现代水文化地标，开展相关文学艺术创作，提供多样化多层次的文化产品，鼓励媒体技术广泛传播和宣传水文化及水利遗产相关知识；继续打造一批河湖公园和湿地公园等人文景观，积极开展水文化公益宣传活动，建设水文化教育基地，发挥水利工程、水生态文明城市、水利风景区、河湖公园传承发展水文化的重要作用。

    - 2 水文化弘扬与利用

整合广汉市水系沿线自然、人文、历史资源，讴歌水利历史名人、古迹以及现代水文化地标，开展相关文学艺术创作，提供多样化多层次的文化产品，鼓励媒体技术广泛传播和宣传水文化及水利遗产相关知识；进一步彰显已有水利工程的文化功能，通过文化赋能，从保护传承弘扬的角度融合文化要素，提升水利工程文化品位，重点挖掘三星堆”文化内涵，聚力打造鸭子河河湖公园、沿河栈道及运动绿道、狮子堰湿地公园、金雁水苑湿地公园、金雁湖公园等人文景观，将水文化元素与水生态紧密结合在一起，广泛开展水故事、水文化宣传，讲好广汉水故事。

  - （四）完善体制机制

    - 1  建立多元化投融资机制

坚持政府主导、社会协同，强化财政支持，加大金融支持力度，建立公共财政、金融信贷、社会资本共同发力的多元化水利投融资机制，拓宽水利工程建设资金筹措渠道；紧抓国家加大水利投入的机遇，积极争取上级财政支持，统筹地方一般公共预算、政府债券资金、政策性开发性金融工具等，充分发挥各级投融资平台的投融资作用，加大工程建设、运行维护和管理的资金投入力度；建立完善水利工程的合理价格、政府补贴、资源配置和利益分配等机制，通过财政、金融、税收、价格等政策，积极引导社会和民间资本参与水利建设，积极利用市场机制筹集水利建设资金，调动广大群众参加水利建设的积极性；规范推广政府和社会资本合作模式，利用信贷等政策措施为水利融资提供便利，鼓励社会资本以独资、合资等多种方式参与水利建设和运营管理，保证水利建设有稳定的资金来源，保障广汉市水网规划目标的顺利实现。

    - 2  推进水权和水价改革

坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”，强化水资源刚性约束，深化用水权改革，加快建立归属清晰、权责明确、流转顺畅、监管有效的用水权制度体系；加快用水权初始分配，合理分配存量和新建水利工程的初始水权；积极探索建立用水权交易机制，鼓励区域间、行业间、用水户间用水权交易，建立健全水权交易平台，加强用水权交易监督管理；推进水利工程供水价格改革，强化成本约束，结合不同供水用途、用水状况和用户承受能力等，采取政府定价、政府指导价和供需双方协商定价等方式，合理确定水利工程供水价格，探索建立超定额累进加价机制；还原水的商品属性，建立能够反映市场需求、水资源稀缺程度、生态环境损害成本和有效保障工程良性运行的价格体系，发挥价格杠杆作用，促进水资源集约节约利用，促进水网工程良性运行。

  - （五）加强能力建设

    - 1  加强水利人才队伍建设

统筹推进党政、专业技术、技能、企业经营管理、基层水利五类人才建设，加强干部职工继续教育，打造一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的水利干部队伍；针对水利事业面临的新形势和新挑战，加强理论学习和业务培训，完善分层分类培训机制，制定年度教育培训计划，提升党政干部业务能力，完善干部职工考核评价机制，培养高素质的水利人才队伍；因地制宜制定人才引进计划，做好人才引进工作，完善水利人才管理制度，突破人才引入、评价、使用、激励等体制机制，形成政府、企业、高校等联动支撑水利人才培养的新格局，建设新时代水利铁军。

    - 2  增强科技支撑能力

强化科技支撑，加强实用水利技术推广和高新技术应用，加大水利科研投入，围绕区域重大水利科技问题开展研究，重点在水资源节约利用、水生态保护与修复、重大水利工程建设等方面开展关键技术攻关，为全市水利工程建设提供科技支撑；建设水利科技基础平台，加强水利技术标准实施应用，提升科技在水利发展中的贡献率；加强水利科技推广，注重科技引领，增加科技投入，完善水利技术标准体系，推动信息化与水利现代化的深度融合；加强水利科研机构的科研能力和基础设施建设，充分利用先进信息化技术，提高重大水利工程智能化管理和决策水平。

    - 3  提升信息化支撑能力

结合网络强国战略、“互联网+”行动计划、国家大数据战略等，全面提升水利信息化和现代化水平，加快智慧水利建设，加强水利信息化资源整合共享，提高水利工程管理信息化和自动化水平；按照“智慧水利”建设要求，推进水网信息化基础设施建设步伐，强化大数据、云计算、人工智能、区块链等技术在水网建设中的应用，建立涵盖水旱灾害防御、水资源管理、水利工程建设管理、水利工程安全运行、水利工程移民监管、河湖管理、水土保持监管、水利监督等主要业务的应用大系统，实现水利业务与信息技术的深度融合；加快构建水网数字孪生应用场景，提升仿真、分析、预警、调度、决策和管理支撑能力。

- 八、重点项目与实施安排

  - （一）重点项目

坚持人水和谐的发展理念，围绕国家水网建设需求、四川现代水网建设任务、德阳市水网建设目标，践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，以及项目重要性和生态红线管控要求，按照“确有需要、生态安全、可以持续”的原则，从水资源保障、防洪排涝、水生态保护修复、数字孪生建设等方面，筛选出四大类重大工程。

### 1  骨干水源工程

结合供水、灌溉等综合利用要求，积极配合水利厅加快推进“引大济岷”工程实施进度，配合德阳市推进高景关水库、金花寺水库及其输配水管网工程；实施梅家堰水库除险加固，保证工程长期良性运行；实施广汉市鸭子河官堰大型水闸工程、四川省广汉市濛阳河黑龙堰中型水闸建设工程、四川省广汉市沙河堰中型水闸建设工程、四川省广汉市杨柳堰中型水闸建设工程等4座大中型水闸，保证农田及时、适量的灌溉，显著提高灌溉效率。

### 2  城乡供水一体化工程

按照“建大、并中、减小” 的方式持续实施城乡供水一体化工程、农村供水工程建设和改造，推进城乡一体化供水建设进程；实施广汉市城乡供水一体化工程，在广汉市自来水厂城市管网延伸的基础上，继续以金轮、广汉市自来水厂两座水厂为中心推进城乡供水一体化建设，配套延伸供水管线。

### 3  现有灌区续建配套与现代化改造工程

依托都江堰灌区续建配套与现代化改造，大力实施大型灌区续建配套项目，提升灌区水资源优化配置水平，提高灌区用水利用效率与效益；实施广汉市小型水库配套渠系整治项目、四川省都江堰灌区续建配套与现代化改造工程、广汉市农田灌溉水利项目。

    - 4  三星堆遗址文化遗产保护

聚焦鸭子河、马牧河、杨柳分干渠2号支渠等河道、渠系防洪能力提升、河道疏浚与生态修复等核心任务，陆续实施广汉市鸭子河三星堆段综合治理工程、广汉市老马牧河分洪工程项目、杨柳分干渠2号支渠整治工程，通过工程与非工程措施协同发力，实现从单一防洪向“防洪-生态-文化”多维目标的转型升级，为遗址区构筑全链条灾害防御体系，助力建设人水和谐、古今辉映的典范城市。

    - 5  骨干防洪工程

贯彻“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念，按照“消隐患、夯弱项”的思路，全面实施防汛水利提升工程，强化流域防洪调度，整体提升洪涝灾害防御能力和超标准洪水应对能力，进一步完善江河综合防洪减灾体系，保障群众生命财产安全和经济社会和谐稳定。有序开展广汉市境内石亭江、鸭子河、青白江、北外河等中小河流重点河段治理工作；实施广汉市蒋家河、白鱼河、马牧河、坪桥河、白土河等重点山洪沟防洪治理工程；逐步实施广汉市城区易涝区、重点镇村易涝点治理工程。

    - 6  水生态保护与修复重点工程

统筹生态留水堰工程、重点河湖生态保护修复、河湖水系连通、水土流失综合治理等项目，以提升生态系统质量和稳定性为核心，构建广汉市水生态保护体系。

适时推进鸭子河生态留水堰工程，拦蓄河道来水，增加河道水面，补充地下水，改善河道水生态环境；适时推进绵远河干支流、石亭江、鸭子河等重要河流水生态修复，恢复和改善河道水生态状况。适时推进广汉市皮家沟小流域水土流失综合治理提质增效项目。同时，结合水生态修复、河道综合治理、完善河湖生态流量监测预警系统等措施，以改善区域生态系统健康状况为目标，恢复良性的水生态空间和生态水文过程，统筹解决区域的水域空间、水生态、水环境等方面的突出问题，实现区域水生态修复与治理。

    - 7  数字孪生水网重点工程

以“基础完善、协同共享、安全保障、智慧驱动”为理念，深入落实水利部“三年行动计划”和“智慧水利”建设意见，充分运用物联网、云计算、大数据、人工智能等新兴信息技术，构建统一标准、统一数据、统一服务、统一门户、统一监管“五统一”的广汉市智慧水利平台，加强雨水情测报设施、水库工程安全监测设施、灌区流量监测设施建设、水保遥感监测设施，优化完善感知体系，加快构建L3级数字底板、水利模型库和水利知识库建设，加快搭建广汉市智慧水利“2+N”综合应用系统，形成全市统一的应用服务体系，大力推进广汉市智慧水利建设项目，全面提升广汉市水利信息化水平。

  - （二）水网重大工程简介

##### 1） 重大水资源工程

（1）广汉市三水自来水厂二期城乡供水一体化建设工程

广汉市三水自来水厂二期城乡供水一体化建设工程内容包括主要为自来水厂工程（规模为5万m³/d，新建取水涵洞5.8km）、厂外输水联通管网工程；根据广汉市的总体地形特点及城市发展的总体规划，新建的自来水厂拟服务范围包括：德阳高新区（下辖三水镇）、民航飞行学院、金鱼镇、小汉镇（部分）、连山镇生活用水和工业用水。

（2）大中型水闸建设工程（4座）

在濛阳河G5大桥下游约700米处新建一座水闸改建黑龙堰采取闸坝结合形式，闸轴线约80米，防洪标准为50年一遇；在濛阳河三元桥下游约500m处修建一座水闸，同时对现状已水毁的堰体进行拆除，改建沙河堰采取闸坝结合形式，闸轴线约40m；在濛阳河成南铁路桥上游约200m处修建一座水闸，同时对现状已水毁的堰体进行拆除，改建杨柳堰采取闸坝结合形式，闸轴线约45m；鸭子河官堰堰改闸一座。

##### 2） 重大防洪工程

（1）广汉市石亭江流域防洪治理工程

石亭江流域防洪综合治理工程以流域为单元实施系统治理，结合整治堤防和淤积变化情势，采取堤防加高加固、清淤疏浚等工程措施，重点治理成绵高速段，规划综合整治堤防及堤防道路30km，疏浚7.5km。

（2）广汉市沱江流域（青白江）流域防洪治理工程

沱江流域（青白江）防洪综合治理工程以流域为单元实施系统治理采取堤防加高加固工程措施，开展对青白江汉州街道龙居村段、三水镇段、向阳场镇段、粟米堰至马棚堰段规划综合治理河道12.6km。

（3）广汉市鸭子河防洪治理工程

鸭子河防洪综合治理工程以流域为单元实施系统治理，结合整治堤防和淤积变化情势，采取堤防加高加固、清淤疏浚等工程措施，综合治理河道25.3km。

##### 3） 重大水生态保护与修复工程

（1）广汉市生态留水堰工程

广汉市生态留水堰工程位于广汉市三星堆、高坪镇，总投资2000万，主要建设内容为新建留水堰1座，鸭子河倒虹管下游河段。

  - （三）投资匡算与实施安排

    - 1  投资匡算

本次规划工程投资匡算主要执行四川省水利厅现行编制规定、办法、定额、费率标准等，以现行价格水平并参照近期已、在建工程指标进行分析计算。

广汉市水网建设涉及项目工程总投资30.2亿元，其中水资源工程投资10.7亿元，水安全工程投资18.1亿元，水生态工程投资1.2亿元，数字孪生水网工程投资0.16亿元。

    - 2  实施安排

根据广汉市水网建设目标和任务，针对境内实际情况出发，考虑现有及潜在的投资力度、项目前期工作基础以及重大建设制约因素等情况，按照“整体推进、重点突破，统筹兼顾、系统治理，量力而行、分步实施”的原则，优先考虑事关全局的重点项目，优先解决关系民生的重大问题，优先安排条件成熟的重点工程，优先实施效果显著的项目。

按照广汉市水网建设布局，重点推进四川省都江堰灌区续建配套与现代化改造工程、广汉市小型水库配套渠系整治项目、广汉市农田灌溉水利项目，提升农业灌溉保障能力；规划新建、扩建一批水厂，推进城乡供水一体化，加强农村供水工程与城市管网互连互通，提高水源供水能力和供水保证率。

逐步推动影响防洪安全的重要河流综合治理工程、优先推动重要河湖水生态保护建设、水系连通建设与重点水土保持建设工程。实施重点防洪河流综合治理；同步实施广汉市境内一批重点山洪灾害综合治理，完善广汉市防洪工程体系；实施四川省德阳市沱江流域生态保护修复工程，全面提高广汉市的水生态环境；实施广汉市皮家沟小流域水土流失综合治理提质增效项目；同步实施数字孪生水网工程；将智慧水利建设需要安装的软硬件设施设备融入新建水利工程等。根据经济社会发展需要，对于条件具备的项目可加快实施。

中远期进一步实施广汉市水网建设项目，持续推进水资源优化配置工程、水生态保护与修复工程、防洪减灾工程、数字孪生水网建设，展望到 2050 年全面完成广汉市水网建设，基本建成高质量、高标准的彭州市现代化水网。

  - （四）项目资金筹措

水利建设经过这么多年，各类项目投资比例基本形成，根据《水利中央预算内投资专项管理办法》、《重大水利工程中央预算内投资专项管理办法》、《农村饮水安全巩固提升工程中央预算内投资专项管理办法》、《水生态治理、中小河流治理等其他水利工程中央预算内投资专项管理办法》、《四川省发展和改革委员会 四川省财政厅 四川省水利厅关于印发四川省大中型水利工程推进方案的通知》和《四川省水利发展资金管理办法》，目前四川省各类水利项目主要执行以下比例：

1、大型灌区节水改造、高效节水灌溉、中小河流治理、水土保持、险库险闸等项目，中央和省补助80%，地方投入及投劳配套20%；

2、大型水利工程，对非国家集中连片特困地区县和深度贫困地区县新开工的大型水利工程，除中央补助投资外，省级原则按工程资本金的15%补助，其余部分由市（州）、县（市、区）纳入财政预算和项目业主自筹解决；对国家集中连片特困地区县和深度贫困地区县新开工的大型水利工程，除中央补助投资外，其余政府性投资由省级按规定统筹落实；

3、中型水库工程，在国家支持范围内的项目按照总投资的50%予以补助，且单个项目补助额度最高不超过2亿元。对纳入国家规划的中型水库，统筹安排中省两级补助资金支持，原则上按工程建设部分的80%进行补助，其中国家集中连片特困地区县和深度贫困地区县的项目原则上按工程建设部分的90%进行补助，其余由地方配套、社会资本投入和贷款共同完成；

4、防洪排涝工程。包括江河防洪治理、重点区域排涝能力建设、海堤工程、水文基础设施等。对西部地区按照项目投资的70%予以支持。江河防洪治理工程支持大江大河大湖干流，以及流域面积3000平方公里以上的重点中小河流（包含防洪关系紧密但流域面积不足3000平方公里的附属支流部分河段和回水段）；

5、小型水库，近两年新建小型水库省上仅对贫困县补助资金不超过水库建筑工程投资的70%，约相当于工程总投资的50%，其余由地方配套、社会资本投入和贷款共同完成；

6、坡耕地水土流失综合治理工程，对西部地区原则上按照项目规划控制投资的80%予以补助，在专项建设方案中明确分省投资补助规模；

7、水文基础设施工程，对西部地区按照项目规划控制投资的2/3予以补助。

- 九、环境影响评价

通过完善流域防洪减灾体系、优化水资源配置工程体系、加强水生态保护治理修复等任务和重大行动的实施与开展，加快完善广汉现代化高质量水利基础设施体系，对建设富裕美丽幸福现代化广汉的重要举措具有重要意义。与此同时，本规划实施也会对生态环境形成多层次、综合性的影响，需采取有效措施加以减小或避免，实现人与自然和谐共生。

  - （一）环境保护目标

水资源：全面落实最严格水资源管理制度，严格按四川省、德阳市下发的用水总量、用水效率双控指标控制用水，广汉市用水总量控制目标为：2030年用水控制总量为3.58亿立方米，2035年用水控制总量以德阳市下达的指标为准。在充分考虑节水挖潜并适当新增供水工程的情况下，通过水资源合理调配，广汉市供水量和供水保证程度将逐年提高，缺水程度逐步减轻，广汉市水资源能够保障城乡供水安全和经济社会可持续发展。

水环境：保护河湖（库）水质满足水质管理要求，保证饮用水水源地水量和水质满足要求。加强水功能区管理，实行入河污染物总量控制，对饮用水水源地实施保护。2025年，城市污水处理率达到95%以上，重要江河湖库水功能区水质达标率80%，河湖水质达到或优于III类国控断面达到100%。至2035年，主要污染物入河湖总量控制在水功能区纳污能力范围之内，建成全面、高效的水环境监测、管理及供水安全保障体系。

生态环境：维护广汉市生态完整性、生态系统结构和功能，维系优良生态。维持林草、森林系统水源涵养功能正常发挥；保护一定规模的珍稀濒危鱼类重要栖息地；保持重点河段河流廊道连通性；维持河流水流连续性。保护生物多样性和重点生态敏感区；保障河湖生态环境需水，到2025年，重点河湖基本生态流量保障率维持在90%。保护珍稀水生生物生境，重点保护国家级、省级保护动物，珍稀特有水生生物生境和重要鱼类三场；综合防治广汉市水土流失，新增人为水土流失基本得到控制。到2025年，水土流失综合治理率大于43.07%；至2035年广汉市水土流失综合治理率实现90.93%以上。

社会环境：促进流域经济、社会可持续发展；保障防洪安全、供水安全；改善生产、生活、生态供水条件；改善农田灌溉条件，促进循环经济发展、节水型社会建设。

  - （二）规划符合性分析

##### 1） 与法律法规符合性分析

加快构建国家水网，建设现代化高质量水利基础设施网络，统筹解决水资源、水生态、水环境、水灾害问题，是以习近平同志为核心的党中央做出的重大战略部署。广汉市现代水网建设规划立足市情水情，着眼生态整体性和流域系统性，统筹水资源节约、水灾害防治、水生态保护修复和水环境治理，不断提高水安全保障能力。规划指导思想、总体目标、主要工程布局等基本符合《中华人民共和国水法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国长江保护法》《中华人民共和国湿地保护法》《中华人民共和国自然保护区条例》《国家级自然公园管理办法（试行）》等相关法律法规要求。项目实施严格遵守相关法律法规，严守各类规定及管控要。

##### 2） 与相关规划的符合性

贯彻落实习近平总书记关于保障国家水安全重要讲话精神，以及国家发展战略和省、市决策部署，符合相关规划。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出实施国家水网重大工程；国家《“十四五”水安全保障规划》提出加快构建国家水网；《国家水网工程建设规划纲要》提出，“到2035年，基本形成国家水网总体格局，国家水网主骨架和大动脉基本建成，省市县网基本完善”；《成渝地区双城经济圈水安全保障规划》提出“到2035年，成渝水网体系基本建成”；《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出“完善引水补水生态水网”；《四川省国土空间生态修复规划（2021-2035年）》提出“到2035年重点河湖生态流量保障目标满足程度达90%以上……河湖生态功能基本恢复”；《四川省“十四五”水安全保障规划》提出“展望到2035年完备水网体系基本建成”。《四川省现代水网建设规划》提出加快构建“三系八支、六横六纵为纲，保供兴灌连廊织目，水库闸坝塘堰作结”的四川水网总体布局；《德阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出“以全省“再造都江堰”水利大提升行动为契机，聚焦用水总量不足和用水安全问题，加快推进大中型蓄水工程建设，完善防洪安全保障体系，提升水资源配置和水旱灾害防御能力，加强水资源保护力度，强化节约用水意识，促进人水和谐”；《德阳市“十四五”水安全保障规划》提出“到2025年，全市水利实现大发展，水安全保障能力实现大突破，有力保障经济社会发展和生态文明建设对水的需求”。《沱江流域综合规划环境影响评价报告书》及其审查意见提出“坚持“生态优先、绿色发展”，通过改善流域生态环境促进经济绿色发展。实施防洪规划，可提升区域防洪标准，保障人民生命财产安全；通过实施供水、灌溉规划，可提升城乡用水保证率，提高灌区经济效益；通过实施水资源及水生态保护规划，可改善沱江水质，舒缓沱江开发利用对流域内水生态环境不利影响，促进经济可持续发展”。广汉水网在国家“四横三纵”水网大动脉中属于长江水系，并且位于四川“六横六纵”水网主骨架中的都江堰灌区尾部，广汉市全市对都江堰人民渠水源依赖程度较高，将依托都江堰灌区续建配套与现代化提升改造，治理干支渠，提高灌区用水利用效率与效益，符合国家、省级和德阳市层面相关规划构建国家水网、四川水网的总体要求，也符合德阳市相关规划建设区县水网要求。规划中灌区工程、防洪排涝工程、水生态保护修复工程等重大行动改善了广汉市整体水生态环境，与国家、省级、德阳市及沱江流域相关生态保护要求和规划完全契合。本规划符合国家、四川省、德阳市及沱江流域相关规划要求。

##### 3） 与“三线一单”的符合性

1） 生态红线

根据2022年启用的“三区三线”划定成果，德阳市生态保护红线面积为628.27平方公里，其中广汉市生态保护红线面积为4.73平方公里。本规划部分防洪、灌区类规划工程可能涉及生态保护红线，项目论证阶段应进一步优化选址选线，尽量避让生态保护红线和重要生态敏感区，确实无法避让生态红线的应征得主管部门批复，严守自然保护地禁止类活动的管控要求，并依法依规履行相关手续。

2） 环境质量底线

广汉市人民政府对本行政区水环境质量负总责，要严守环境质量底线，按照水环境质量“只能更好、不能变坏”的原则，加强组织领导，采取有效措施，确保实现以下目标：到2025年，城市污水处理率达到95%以上，重要江河湖库水功能区水质达标率80%，河湖水质达到或优于III类国控断面达到100%；到2025年底，广汉市城市生活污水集中收集率达到60%以上，设市城市污水处理率达到95%以上，县城污水处理率达到85%以上，建制镇污水集中收集率明显提升。逐步提高污泥无害化、资源化处置率，到2025年，城市污泥无害化处置率达到90%以上；到2025年，县级及以上城市集中式饮用水水源水质达标率达到100%。

本规划所拟定的水环境保护目标总体符合环境质量底线的要求。

3） 资源利用上线

根据《德阳市水利局关于下达2030年用水总量控制目标的通知》（德水发〔2021〕4号）的分解指标，广汉市用水总量控制目标为：2030年用水控制总量为3.58亿立方米，2035年用水控制总量以德阳市下达的指标为准。用水总量指标符合广汉市水资源开发利用红线的控制要求。

4） 负面准入清单

《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》（川发改规划[2017]407号）中针对水利项目并无管控要求，因此本规划总体符合负面清单的管控要求。

  - （三）主要环境影响预测与分析

##### 1） 水文水资源影响分析

灌区续建配套与现代化改造工程和城乡供水一体化等跨区域调水工程会对水资源时空分配产生一定影响，规划实施为沿河两岸的农业灌溉和工业、城镇用水提供了更好的供水条件，有利于优化水资源的配置；通过改扩建河湖连通渠沟通江湖水系，形成“互连互通、活水通畅、联调联控”的区域河网，实现河湖互联互通、相互调剂。水闸的调蓄作用改变了河流干支流天然河道径流量的时间分配，枯水期流量增加，汛期流量减少，但对多年平均径流总量的影响不显著。

##### 2） 水环境影响分析

施工期主要工程施工会对水环境产生短期不利影响，规划年各片区供水量增加将相应加大城乡生产、生活废污水产生量，对河流都市型河段，及城镇和农村所在河段构成水质威胁。水库建成后，库区水流减缓，自净能力降低，使污染物降解速率变慢，并且水库承担有供水和灌溉等任务，导致下泄水量减少，对污染物的稀释能力减弱，可能对局部水域水质造成影响，但规划梯级调节能力弱，对库区及下游河道水环境影响不大。规划在都市型河段、城镇型河段、农村型河段布置生态廊道提质升级、河段保护修复措施、面源污染治理措施等，可营造生态岸线、维持河道自然形态和自然岸坡，有效提升河流水质净化能力，同时通过实施的河流水系连通及生态补水，改善河流水力条件，可明显改善主要河流及城镇内河湖的水质状况。

##### 3） 陆生生态影响分析

防洪、治涝和水土保持规划实施后，将提高流域的防洪和排涝标准，减少水土流失，有利于减少自然灾害对陆生动植物的不利影响。规划拟建的水库工程蓄水淹没、工程占地和移民安置等将造成陆生生境局部受损，但影响范围总体较小，对流域野生动物栖息地的类型、结构和分布影响小，流域野生动物总体分布基本维持现状。规划工程施工期间会对施工区及其周边的野生动物产生一定惊扰，可能导致其在工程涉及区的分布数量暂时性下降，但由于野生动物具有一定迁移能力，且周边多分布有适宜生境，因此对其生存影响不大。

##### 4） 水生生态影响分析

规划工程实施后，河道沿岸带护岸和建堤占用部分河床或岸滩，河道沿岸带基质变化，河道横向连通性受到一定影响。该类规划实施对鱼类资源的影响有限。水闸建设规划实施后，大坝阻隔使水生生境进一步破碎化，库区将由流水生境向缓流河道或静水湖泊生境转化，并将进一步加剧阻隔效应，影响坝上坝下鱼类交流，部分江段产漂流性卵鱼类产卵场将被淹没，产漂流性卵鱼类产卵繁殖将受到较大影响。鱼类栖息生境的改变将影响其分布范围，继而影响部分江段的生物多样性，流域鱼类种类结构将有所改变。规划实施将在现有水闸建设对生物多样性影响的基础上起到一定累积作用。

  - （四）规划合理性分析和优化调整建议

##### 1） 规划合理性分析

规划坚持以水而定，强化水资源刚性约束，提高水资源利用效率，2035年德阳市用水总量、用水效率严格按照国家下发指标控制，规划水资源配置方案符合最严格水资源管理“三条红线”管控要求。根据主要河湖水域功能保护要求，确定了主要河湖控制断面生态流量保障目标。建议研究石亭江、绵远河、青白江等重要河流的生态水位及生态修复措施，通过自然恢复为主，人工措施为辅，修复河流水生态环境。

规划基于全市自然水系分布、经济社会发展布局、水资源禀赋、现状水利工程体系等基础条件，综合水资源优化配置、流域防洪减灾、水生态系统保护与修复等任务，构建广汉市现代水网总体格局。规划目标明确，总体布局合理，针对性强。建议在满足行洪要求的前提下，防洪工程应与生态修复工程相结合，尽量减少对河滨带的破坏，对生态影响较大的已建硬质护岸工程，因地制宜开展生态化改造。

##### 2） 规划优化调整建议

本规划的工程项目主要为水源工程、防洪排涝工程及水生态保护与修复工程，符合《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《资源环境林草部门关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》中关于生态保护红线管控的相关要求。部分规划工程可能涉及生态保护红线或自然保护地，建议在工程设计阶段进一步优化工程线路布局，尽量避让生态保护红线，提出切实有效的生态环境保护措施，并履行相关行政许可手续，确保规划实施后生态环境功能不降低。

  - （五）环境影响减缓对策措施

严格落实“先节水后调水、先治污后通水、先环保后用水”的“三先三后”原则，规划方案严守资源利用上限、环境质量底线、生态保护红线，优化工程设计，加强环境风险管控，水土保持防治。针对规划实施可能产生的不利影响，提出对策措施。

##### 1） 严守生态空间管控要求

依法依规避让各类自然保护地以及纳入生态保护红线管理的环境敏感区，对于涉及国家公园、风景名胜区、森林公园、地质公园、生态保护红线等生态敏感区的水资源开发利用活动，在工程设计阶段应进一步优化工程设计方案，严格依法落实保护要求，从源头上规避对生态敏感区的不利影响，并按照相关法律法规要求征求主管部门意见，办理审批手续。如确实无法规避的，充分论证工程建设影响，履行相关行政许可手续，强化减缓和补偿措施。

##### 2） 优化工程设计

水闸工程要明确生态流量目标和调度要求，通过加强治污、截污措施保护库区水源地水质，采取适宜的鱼类保护措施等保护珍稀特有鱼类。引提调水工程要满足“三先三后”的要求，深入研究可调水量及调水过程，提出下游用水对调水的限制条件，严格落实调出区和调水沿线的各项保护措施。防洪工程要在确保防洪安全的基础上，充分考虑水生态保护与修复的需要，采取生态友好型的工程方案、材料和施工工艺。灌区工程要加强农业节水和面源污染控制，减轻灌溉退水对受纳河流的不利影响。

##### 3） 加强环境影响跟踪评价

在实施的不同阶段要对规划的实施情况进行检验，分析实际受到干扰的敏感区的影响程度以及水体水质类别等，及时掌握环境变化；在不同阶段要对提出的措施进行检验，检验措施是否已经落实，落实的效果和未落实的原因，提出改进意见。加强规划实施的环境风险评价与管理，针对可能发生的重大环境风险问题，制定突发环境事件的风险应急管理措施。

##### 4） 强化水土保持防治

加强水土保持法律法规学习宣传，严格落实水土保持措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，在开工前编报水土保持方案，在施工过程中落实水土保持工程措施、植物措施、临时措施、监测措施，在完工后开展水土保持设施自主验收报备工作。参建各方要践行生态优先、绿色发展理念，强化施工现场水土保持管理，严格限制施工扰动范围，加强表土资源保护利用，及时实施“拦、截、蓄、排、挡、遮、覆”等水土流失防治措施，禁止施工现场出现“脏、乱、差”、“跑、冒、滴、漏、露”和“扬尘四起、渣土飞溅”现象，切实控制和防治人为水土流失。

  - （六）综合评价结论

本规划根据国家水网、四川水网、德阳水网建设总体布局，围绕重大战略部署和区域发展规划，基于德阳市自然水系分布、经济社会发展布局、水资源禀赋、生态环境、现状水利工程体系等基础条件，构建的广汉市水网，坚持了生态优先、绿色发展理念，在减少水旱灾害、复苏河湖生态环境，加强水源涵养与水土保持功能，保障河湖生态流量等开展了重大行动，有利于提升生态系统的质量和稳定性，有助于防控生态环境风险，对促进经济社会高质量发展具有重要意义。规划基本符合“三线一单”的基本要求，对环境产生的不利影响通过采取相应的环境保护措施可得到不同程度的减免。从环境角度评价，本规划基本可行。

- 十、保障措施

  - （一）加强组织领导

市水利局牵头制定、统筹推动本规划，充分发挥总揽全局、协调各方的作用，定期研究水网工作建设，根据规划进展情况，掌控并及时协调、解决存在问题，把控整体进度，确保《规划》实施效果。强化全市各级水行政部门工作责任，落实责任主体，明确责任单位、分管领导和责任人，压实工作责任，强调目标实现的时效性，形成一级抓一级，层层抓落实的工作局面，推进规划有序实施，确保规划落实生效。

  - （二）加强统筹协调

坚持围绕全局、系统谋划，加强与国民经济和社会发展规划、国土空间规划等相关规划衔接；加强与国家水网建设规划纲要、四川省现代水网建设规划衔接，做好各级水网建设规划的协调；水行政主管部门发挥牵头作用，主动与其他部门加强沟通协调；发改、财政、自然资源、生态环境、农业农村、乡村振兴等部门协调联动、齐抓共管；各部门切实增强责任意识，认真履行职责，抓好水网建设各项任务的实施工作；按照职能分工，建立有效的工作机制，加强协调配合，形成推动水网建设合力；全力以赴推进重点水利工程，尽快建成一批，开工一批，发挥工程效益，形成水安全保障工作合力。

  - （三）加强要素保障

坚持要素跟着项目走，各有关部门要在水网建设项目审批、资金筹集、土地使用、移民安置、信访维稳、环境影响评价等方面，认真研究落实保障措施。重大决策、重大项目等应按照省委省政府要求开展社会稳定风险评估，确定风险等级，作为决策机构的参考依据。完善水网工程用地保障机制，优先保障纳入国家和省重大项目清单的水网工程用地需求，加大对用地指标和规划许可等方面支持力度，加快推进项目落地。加大各级财政对水网建设的投入力度，深化水利投融资体制改革，不断健全“政府主导、金融支持、社会参与”的投融资机制，形成多渠道、多层次、多元化的资金保障机制。加强水法治建设，强化涉水监督管理，扎实推进依法治水管水。

  - （四）加强科技支撑

坚持“科学治水”和科技创新引领，紧密结合规划工程建设、管理、运行工作开展科技研究和科研推广，加速推动传统水利向现代水利跨越；积极主动推动科技成果转化和应用，完善科研成果评价与市场应用考核体系，强化技术成果推广转化机制建设，增强科技支撑保障能力，促进水利行业技术水平提高。按照“智慧水利”建设要求，加快水网信息化基础设施建设步伐。大力实施和推进水利人才战略，完善水利人才资源开发和教育培训工作体系，建立一支与现代化水网建设相适应的高素质水利人才队伍。

  - （五）加强监管考核

建立规划实施督促检查机制，加强规划目标指标和重点任务完成情况的跟踪督办，开展规划中期评估和总结评估。创新监测方式，客观反映规划实施情况，为科学评估提供支撑。规划重大水利项目库实行动态管理，列入项目库的项目仅作为审批、建设和财政资金补助的依据，不作为必须开工的约束性任务。强化监测评估结果应用，及时公开规划相关信息，自觉接受社会监督。加强日常监督宣传，创造有利于监督的环境；拓宽监督渠道，创新监督方式，主动靠前监督，发挥各层级作用，注重从多方面发现问题。建立健全监督考核体系和评价指标，依法动态开展《规划》年度跟踪监测、中期评估和末期全面评价；强化对约束性指标完成情况的评价考核，严格落实本规划确定的约束性指标管理，将主要指标纳入各部门、各区（市、县）综合评价和考核体系、经济社会发展综合评价体系。

  - （六）加强宣传引导

依托网络、新闻媒体、宣传手册等方式，不断开展向宣传活动，强化全市人民的水资源意识、水安全意识、水生态意识、水景观意识、水环境意识、水经济意识、水市场意识，使人们充分认识到水利建设的必要性、紧迫性。要结合实际，围绕水利工作取得的成效、经验，通过典型事例、科学数据、经验总结与教训分析等，利用报纸、电视等媒介，采用专家访谈、专题报道等形式进行宣传，不断增强全社会的生态环境保护意识，转变人们的传统观念和不合理的生产方式，在全社会营造关心、重视水资源保护的良好氛围。

- 十一、附表

| 工程类型 | 纲目结 | 项目名称 | 所在河流 | 项目类型 | 工程任务 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 已完成投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水资源工程 | 目 | 广汉市城乡供水一体化工程 |  | 城乡供水一体化 | 城乡供水保障 | 巩固提升广汉市10.8万人饮水问题 | 15000 | 3000 |
| 水资源工程 | 目 | 长江经济带发展（沱江流域广汉段）城乡供水一体化 |  | 城乡供水一体化 | 城乡供水保障 | 计划在高坪、南丰、小汉、金轮、三星堆遗址区、连山新建各类供、配水管网约1050km，巩固提升约10万人的供水保障水平 | 10000 |  |
| 水资源工程 | 目 | 广汉市三水自来水厂二期城乡供水一体化建设工程 |  | 城乡供水一体化 | 城乡供水保障 | 新建自来水厂1座，规模为5万m3/d。新建取水涵洞5.8km。 | 15000 |  |
| 水资源工程 | 结 | 四川省广汉市濛阳河黑龙堰中型水闸建设工程 | 濛阳河 | 水闸工程 | 灌溉、防洪 | 在濛阳河G5大桥下游约700m处修建一座水闸，改建黑龙堰采取闸坝结合形式，闸轴线约80m，防洪标准为50年一遇。 | 3500 |  |
| 水资源工程 | 结 | 广汉市鸭子河官堰大型水闸工程 | 鸭子河 | 水闸工程 | 灌溉、防洪 | 鸭子河官堰堰改闸一座 | 16000 |  |
| 水资源工程 | 结 | 四川省广汉市沙河堰中型水闸建设工程 | 濛阳河 | 水闸工程 | 灌溉、防洪 | 在濛阳河三元桥下游约500m处修建一座水闸，同时对现状已水毁的堰体进行拆除，改建沙河堰采取闸坝结合形式，闸轴线约40m | 1200 |  |
| 水资源工程 | 结 | 四川省广汉市杨柳堰中型水闸建设工程 | 濛阳河 | 水闸工程 | 灌溉、防洪 | 在濛阳河成南铁路桥上游约200m处修建一座水闸，同时对现状已水毁的堰体进行拆除，改建杨柳堰采取闸坝结合形式，闸轴线约45m。 | 1200 | 21900 |
| 水资源工程 | 目 | 广汉市小型水库配套渠系整治项目 |  | 灌区续建配套与现代化改造 | 农业灌溉供水保障 | 整治水库配套渠道28km | 2000 |  |
| 水资源工程 | 目 | 广汉市农田灌溉水利项目 |  | 灌区续建配套与现代化改造 | 农业灌溉供水保障 | 改（扩）建输水干渠16.7km及配套渠系建筑物；改造支、斗渠40公里及渠系配套建筑物，配套完善信息化及管理设施；水库标准化建设；丘区山坪塘整治等，改善灌面28万亩。 | 24000 | 26000 |
| 水资源工程 | 纲 | 都江堰灌区“十五五”续建配套与现代化改造工程杨柳分干渠（广汉段）项目 |  | 灌区续建配套与现代化改造 | 农业灌溉供水保障 | 整治渠道23公里及配套渠系建筑物 | 15000 |  |
| 水资源工程 | 纲 | 都江堰灌区“十五五”续建配套与现代化改造工程6号支渠项目 |  | 灌区续建配套与现代化改造 | 农业灌溉供水保障 | 整治渠道11公里及配套渠系建筑物 | 3748 |  |
| 水资源工程 | 纲 | 都江堰灌区“十五五”续建配套与现代化改造工程银锭堰分干渠项目 |  | 灌区续建配套与现代化改造 | 农业灌溉供水保障 | 整治渠道8.7公里及配套渠系建筑物 | 1233 |  |
| 水资源工程 | 纲 | 都江堰灌区“十五五”续建配套与现代化改造工程2号支渠项目 |  | 灌区续建配套与现代化改造 | 农业灌溉供水保障 | 整治渠道18公里及配套渠系建筑物 | 7400 |  |
| 水资源工程 | 纲 | 都江堰灌区“十五五”续建配套与现代化改造工程7号附渠项目 |  | 灌区续建配套与现代化改造 | 农业灌溉供水保障 | 整治渠道5.3公里及配套渠系建筑物 | 1414 |  |
| 水资源工程 | 纲 | 都江堰灌区“十五五”续建配套与现代化改造工程粟米支渠项目 |  | 灌区续建配套与现代化改造 | 农业灌溉供水保障 | 整治渠道10.8公里及配套渠系建筑物 | 3120 |  |
| 水资源工程 | 纲 | 都江堰灌区“十五五”续建配套与现代化改造工程10号支渠项目 |  | 灌区续建配套与现代化改造 | 农业灌溉供水保障 | 整治渠道21.08公里及配套渠系建筑物 | 8287 |  |
| 水资源工程 | 纲 | 都江堰灌区“十五五”续建配套与现代化改造工程下马棚支渠项目 |  | 灌区续建配套与现代化改造 | 农业灌溉供水保障 | 整治渠道10.89公里及配套渠系建筑物 | 4092 |  |
| 水资源工程 | 纲 | 都江堰灌区“十五五”续建配套与现代化改造工程3号支渠项目 |  | 灌区续建配套与现代化改造 | 农业灌溉供水保障 | 整治渠道14.2公里及配套渠系建筑物 | 4120 |  |
| 水资源工程 | 纲 | 都江堰灌区“十五五”续建配套与现代化改造工程5号支渠项目 |  | 灌区续建配套与现代化改造 | 农业灌溉供水保障 | 整治渠道36公里及配套渠系建筑物 | 3456 |  |
| 水资源工程 | 纲 | 都江堰灌区“十五五”续建配套与现代化改造工程9号支渠项目 |  | 灌区续建配套与现代化改造 | 农业灌溉供水保障 | 整治渠道12.1公里及配套渠系建筑物 | 3857 |  |
| 水资源工程 | 纲 | 都江堰灌区“十五五”续建配套与现代化改造工程柳稍堰支渠项目 |  | 灌区续建配套与现代化改造 | 农业灌溉供水保障 | 整治渠道16公里及配套渠系建筑物 | 4000 |  |
| 水资源工程 | 纲 | 都江堰灌区“十五五”续建配套与现代化改造工程绵广分干渠项目 |  | 灌区续建配套与现代化改造 | 农业灌溉供水保障 | 整治渠道8.2公里及配套渠系建筑物 | 3000 |  |
| 水资源工程 | 纲 | 都江堰灌区“十五五”续建配套与现代化改造工程3号附渠项目 |  | 灌区续建配套与现代化改造 | 农业灌溉供水保障 | 整治渠道12公里及配套渠系建筑物 | 4500 |  |
| 水资源工程 | 纲 | 都江堰灌区“十五五”续建配套与现代化改造工程8号渠项目 |  | 灌区续建配套与现代化改造 | 农业灌溉供水保障 | 整治渠道4公里及配套渠系建筑物 | 1200 |  |
| 水资源工程 | 结 | 广汉市2025年小型病险水库等除险加固工程 |  | 病险水库除险加固 | 除险加固 | 梅家堰水库除险加固 | 315.8 |  |
| 水资源工程 | 结 | 广汉市大中型水库移民后期扶持重点项目—连山镇基础设施建设项目 |  | 移民后扶 | 移民后扶 | 整治渠道11.035km，整治道路2.91km，整治山坪塘10座，整治拦河堰4处，安装路灯263盏。 | 1507 |  |
| 水资源工程总投资 |  | 158149.8 | 50900.0 | 水资源工程规划期总投资 |  | 107249.8 |  |  |
| 水安全工程 | 纲 | 四川省广汉市石亭江金鱼镇（成绵高速段）防洪治理工程 | 石亭江 | 中小河流治理 | 河道防洪能力提升 | 整治河道总长2.073km，综合整治堤防2.08km | 1689 |  |
| 水安全工程 | 纲 | 四川省广汉市鸭子河高坪镇（成德大道段）防洪治理工程 | 鸭子河 | 中小河流治理 | 河道防洪能力提升 | 综合治理河道2.4km，加固堤防2.4km | 2699 |  |
| 水安全工程 | 纲 | 四川省广汉市鸭子河广汉城区汉州街道段防洪治理工程 | 鸭子河 | 中小河流治理 | 河道防洪能力提升 | 综合治理河道1.2km，加固堤防1.2km | 1170 |  |
| 水安全工程 | 纲 | 四川省广汉市鸭子河连山镇川江村段防洪治理工程 | 鸭子河 | 中小河流治理 | 河道防洪能力提升 | 综合治理河道2km，加固堤防2km | 1723 |  |
| 水安全工程 | 纲 | 四川省广汉市鸭子河倒虹管段防洪治理工程 | 鸭子河 | 中小河流治理 | 河道防洪能力提升 | 综合治理河道1km，加固堤防1km | 1000 |  |
| 水安全工程 | 纲 | 青白江广汉市粟米堰至马棚堰段防洪治理工程 | 青白江 | 中小河流治理 | 河道防洪能力提升 | 新建堤防2.7km，加固堤防护岸0.7km | 2791 |  |
| 水安全工程 | 纲 | 四川省广汉市青白江向阳场镇段防洪治理工程 | 青白江 | 中小河流治理 | 河道防洪能力提升 | 综合治理河道3.744km，新建堤防0.811km，加固整治堤防4.756km | 4732 |  |
| 水安全工程 | 纲 | 四川省广汉市青白江汉洲街道龙居村段防洪治理工程 | 青白江 | 中小河流治理 | 河道防洪能力提升 | 综合治理河道3.1km，加固整治堤防2.65km | 2817 |  |
| 水安全工程 | 纲 | 青白江广汉市三水镇段防洪治理工程 | 青白江 | 中小河流治理 | 河道防洪能力提升 | 综合治理河道2.3km，新建堤防3.4km | 4667 |  |
| 水安全工程 | 纲 | 广汉市石亭江流域防洪抢险通道治理工程 | 石亭江 | 中小河流治理 | 河道防洪能力提升 | 整治堤防道路28km。 | 5600 |  |
| 水安全工程 | 纲 | 广汉市石亭江疏浚项目 | 石亭江 | 中小河流治理 | 河道防洪能力提升 | 疏浚长度7.5km。 | 6000 |  |
| 水安全工程 | 目 | 四川省广汉市北外河成德大道段防洪治理工程 | 北外河 | 中小河流治理 | 河道防洪能力提升 | 综合治理河道0.5km（其中新建堤防1km） | 1000 |  |
| 水安全工程 | 目 | 四川省广汉市北外河南丰镇段防洪治理工程 | 北外河 | 中小河流治理 | 河道防洪能力提升 | 综合治理河道3.2km | 5000 |  |
| 水安全工程 | 目 | 四川省广汉市北外河宝成铁路段防洪治理工程 | 北外河 | 中小河流治理 | 河道防洪能力提升 | 综合治理河道1.75km（其中新建堤防3.5km） | 3500 |  |
| 水安全工程 | 纲 | 四川省广汉市青白江三水镇段防洪治理工程 | 沱江流域，青白江 | 中小河流治理 | 河道防洪能力提升 | 综合治理河道2.3km，加固堤防4.5km | 4000 |  |
| 水安全工程 | 纲 | 四川省广汉市青白江粟米堰至马棚堰段防洪治理工程 | 沱江流域，青白江 | 中小河流治理 | 河道防洪能力提升 | 综合治理河道3.4km（其中新建堤防2.7km） | 2700 |  |
| 水安全工程 | 纲 | 四川省广汉市湔江西高段防洪治理工程 | 沱江流域，鸭子河 | 中小河流治理 | 河道防洪能力提升 | 整治堤防2.5km | 3000 |  |
| 水安全工程 | 纲 | 四川省广汉市湔江和兴大桥至绵远河汇口段防洪治理工程 | 沱江流域，绵远河、鸭子河 | 中小河流治理 | 河道防洪能力提升 | 综合治理河道7km，治理河道内新建堤防0.735km，整治堤防4.23km，加固堤防1.05km | 3789 |  |
| 水安全工程 | 目 | 北外河山洪沟治理项目 | 北外河 | 山洪沟治理 | 提高山洪沟的排洪能力和承洪能力 | 综合治理河长1.9km | 1400 |  |
| 水安全工程 | 目 | 广汉市蒋家河排水防涝工程 | 蒋家河 | 山洪沟治理 | 提高山洪沟的排洪能力和承洪能力 | 综合治理河长3.55km | 2500 |  |
| 水安全工程 | 目 | 四川省广汉市白鱼河综合治理工程 | 白鱼河 | 山洪沟治理 | 提高山洪沟的排洪能力和承洪能力 | 综合治理河道27.7km，新建整治堤防47.56km，整治堰坝10座 | 27500 |  |
| 水安全工程 | 目 | 四川省广汉市白土河向阳镇三界村段防洪治理工程 | 白土河 | 山洪沟治理 | 提高山洪沟的排洪能力和承洪能力 | 综合治理河长1.9km | 1743.12 |  |
| 水安全工程 | 目 | 广汉市坪桥河（北京大道~宝成铁路段）堤防综合整治工程 |  | 山洪沟治理 | 提高山洪沟的排洪能力和承洪能力 | 治理河长1.9km | 3000 |  |
| 水安全工程 | 目 | 广汉市海绵城市建设马牧河及沿线防水排涝工程（108国道至湔江汇口段）（左岸） | 马牧河 | 山洪沟治理 | 提高山洪沟的排洪能力和承洪能力 | 上起坪桥河108国道桥，下至鸭子河汇口。整治坪桥河左岸大件路至湔江汇口段堤防1.69km。 | 1800 |  |
| 水安全工程 | 目 | 广汉市马牧河（老马牧河）三星堆遗址区段综合治理工程 | 马牧河 | 山洪沟治理 | 提高山洪沟的排洪能力和承洪能力 | 综合治理老马牧河三星堆段河道约5km | 4500 |  |
| 水安全工程 | 目 | 四川省广汉市白鱼河小汉及南丰镇排涝工程 | 白鱼河 | 山洪沟治理 | 提高山洪沟的排洪能力和承洪能力 | 整治堤防2.1km；毛扎堰堰改闸1处 | 8030 |  |
| 水安全工程 | 目 | 四川省广汉市白鱼河金鱼镇排涝工程 | 白鱼河 | 山洪沟治理 | 提高山洪沟的排洪能力和承洪能力 | 整治堤防2km；包家堰堰改闸2处，拆除铁桩堰 | 2067 |  |
| 水安全工程 | 目 | 四川省广汉市白鱼河金轮镇排涝工程 | 白鱼河 | 山洪沟治理 | 提高山洪沟的排洪能力和承洪能力 | 整治堤防共计2.122km。堰改闸3处，为澄清堰、麦黄堰、松柏堰。 | 7364 |  |
| 水安全工程 | 目 | 四川省广汉市白鱼河金雁街道排涝工程 | 白鱼河 | 山洪沟治理 | 提高山洪沟的排洪能力和承洪能力 | 整治河道3.25公里，整治涵闸1座 | 2584 |  |
| 水安全工程 | 目 | 四川省广汉蒋家河市排涝工程 | 蒋家河 | 山洪沟治理 | 提高山洪沟的排洪能力和承洪能力 | 设计排涝标准5年，治理面积1.1万亩，治理河长10.5公里。 | 12000 |  |
| 水安全工程 | 目 | 四川省广汉市白土河排涝工程 | 白土河 | 山洪沟治理 | 提高山洪沟的排洪能力和承洪能力 | 设计排涝标准5年，治理面积1.3万亩，治理河长2.6公里。 | 2300 |  |
| 水安全工程 | 目 | 广汉市马牧河三星堆镇三元桥段防洪治理工程 | 马牧河 | 山洪沟治理 | 提高山洪沟的排洪能力和承洪能力 | 综合治理河长5km，工程河段上起楠林村与沙沟村之间的三元桥，下至宝成复线铁路桥，马牧河支沟堤防起点位于青铜艺术馆侧，终点至宝成复线铁路桥。工程新建堤防3.172km，加固加高堤防0.928km，支沟整治0.346km。 | 2534 |  |
| 水安全工程 | 目 | 广汉市马牧河三星堆镇向新路桥段防洪治理工程 | 马牧河 | 山洪沟治理 | 提高山洪沟的排洪能力和承洪能力 | 工程综合治理河长4.30km，工程起点位于马牧河三星堆镇向新路桥，终点为三元桥，治理河段内左右岸新建防洪堤总长6.854km。 | 3485 |  |
| 水安全工程 |  | 广汉市鸭子河三星堆段综合治理工程 | 鸭子河 | 三星推遗址保护 | 统筹文化遗产保护、流域生态安全与区域可持续发展 | 官堰改闸一座、综合整治鸭子河三星堆段堤防约8.669km、对鸭子河成德大道至鸭子河出口处部分河段进行清淤疏浚，分4段，总长度约23km。 | 35000 |  |
| 水安全工程 |  | 广汉市老马牧河分洪工程项目 | 老马牧河 | 三星推遗址保护 | 统筹文化遗产保护、流域生态安全与区域可持续发展 | 整治分流口以上主河道堤防1km、扩宽分流入口至分流汇口主河道约3.8km并修建两岸护岸，达到20年一遇的防洪标准、改建沙沟堰。 | 4346 |  |
| 水安全工程 |  | 杨柳分干渠2号支渠整治工程 | 杨柳分干渠2号支渠 | 三星推遗址保护 | 统筹文化遗产保护、流域生态安全与区域可持续发展 | 对杨柳分干渠2号支渠遗址区段3.2公里进行乡村化治理、对杨柳分干渠2号支渠遗址区段肖家碾节制闸1座、高土地节制闸1座、向新路节制闸1座及高土地排洪闸1座等4座小型水闸进行整治。 | 1120 |  |
| 水安全工程总投资 |  | 140684.1 | 0.0 | 水安全工程规划期总投资 |  | 140684.1 |  |  |
| 水生态工程 | 目 | 广汉市生态留水堰工程 | 沱江流域，鸭子河 | 生态留水堰工程 | 提升水生态修复能力 | 新建留水堰1座，鸭子河倒虹管下游河段 | 3000 |  |
| 水生态工程 | 目 | 鸭子河水生态保护修复工程 | 鸭子河 | 重点河湖生态保护修复 | 提升水生态修复能力 | 对鸭子河广汉段进行清淤疏浚 | 6800 |  |
| 水生态工程 | 目 | 石亭江水生态保护修复工程 | 石亭江 | 重点河湖生态保护修复 | 提升水生态修复能力 | 对石亭江广汉段进行清淤疏浚 | 2100 |  |
| 水生态工程 | 结 | 广汉市皮家沟小流域水土流失综合治理提质增效项目 | 绵远河 | 水土流失综合治理 | 水土保持 | 综合治理水土流失面积10km² | 500 |  |
| 水生态工程总投资 |  | 12400.0 | 0.0 | 水生态工程规划期总投资 |  | 12400.0 |  |  |
| 智慧水利工程 |  | 广汉市智慧水利建设项目 |  | 水利信息化建设 | 提升水利信息化水平 | “十四五”期间，广汉市智慧水利建设以水文水资源监测为主，对广汉市各主要江河、水库、水闸实施重点监控，形成人防加技防水旱灾害防御体系，完善了智慧水利初步建设。“十五五”期间，我们将持续完善智慧水利系统，通过增设各支渠渠道水位视频站点，实现灌溉、防涝监测；同时对全市中小河流建设，每个工程增设一处简易水位站，包括水位、视频、水标尺、水准点等，站点信息均接入水旱灾害防御系统，逐步完善智慧水利系统功能，实现水雨情自动预警、处置能力。 | 1600 |  |
| 智慧水利工程总投资 |  | 1600.0 | 0.0 | 智慧水利工程规划期总投资 |  | 1600.0 |  |  |
| 水网项目总投资 |  | 312833.9 | 50900.0 | 水网项目规划期总投资 |  | 261933.9 |  |  |