德环审批〔2025〕119号

德阳市生态环境局

- 关于德阳市广汉生态环境局濛阳河流域水环境综合整治工程《环境影响报告表》的批复

德阳市广汉生态环境局：

- 你单位报送的濛阳河流域水环境综合整治工程《环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：

- 一、该项目为改建项目,拟在广汉市三星堆镇、汉州街道建设，项目不新增永久占地，临时占地15000m2（22.5亩），河道治理长度14.7km。项目内容及规模为：实施濛阳河沿岸缓冲带生态保护修复，主要包括生态缓冲带生态修复（含植物修复、格宾石笼坡脚加固、砼挡板岸线加固等、局部乔木及草本植物植物修复）、水生动物投放。其中新建植物（含乔木、地被、草本植物、挺水植物、浮叶植物、沉水植物）面积约109701.4㎡、水泥挡板长度约8650.3m、格宾石笼长度约1313.6m、成品土工格室面积约89001.3㎡、水生动物投放重量约2160kg。本项目不涉及河道清淤。项目总投资2507.02万元，其中环保投资38万元。
    濛阳河流域水环境综合整治工程初步设计及概算6濛阳河流域水环境综合整治工程

项目在受理和拟批公示期间未收到任何意见反馈，根据专家对《报告表》的审查意见、《报告表》的评价结论，在落实报告表中提出的各项环保对策措施后，项目对环境的不利影响能够得到缓解和控制，在取得规划和土地管理部门相关手续的前提下，同意该项目按报告表中所列建设性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行。

二、项目建设及运行中应重点做好以下工作：

（一）必须严格贯彻执行“预防为主、保护优先”的原则，落实项目环保资金，建立健全的内部环境管理机构和各项环保管理规章制度，落实人员责任，规范环保资料管理，确保污染防治和生态保护措施落实到位。

（二）严格落实并优化报告表提出的各项废气处理措施。严格执行《大气污染防治法》和《四川省灰霾污染防治实施方案》，确保扬尘对周边环境不造成明显影响。加强建筑施工和运输管理，在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任，施工单位须制定施工扬尘污染防治实施方案，并在施工场地公示扬尘污染防治措施、负责人、监督管理主管部门等信息。落实施工作业面和土堆适当喷水、土堆和建筑材料遮盖、大风天气停止作业等措施；燃油机械选用低硫优质柴油作燃料，禁止在施工现场焚烧废弃物及产生有毒有害气体、烟尘、臭味的物质，加强对机械设备的养护，减少不必要的空转时间，减少尾气排放；严格落实《广汉市重污染天气应急预案（2024年修订版）》强制性减排措施。

（三）严格落实并优化报告表提出的各项废水处理措施。认真落实施工期废水处理及综合利用措施，含油冲洗废水通过集水沟汇集，经隔油池处理达标后用于场区或周边洒水降尘；围堰基坑废水经沉淀池沉淀后回用于洒水降尘，未经回用的部分经絮凝沉淀后达标抽排到下游水体；进入施工现场的机械设备和运输车辆要加强检修，尽量杜绝“跑、冒、滴、漏”等问题，并采用篷布对开挖和填筑的裸露地面、临时堆土区等进行覆盖，在临时堆土区周围用编织土袋拦挡、在堆料场周围设置沉淀池等措施，防止雨水冲刷对水环境造成影响；施工人员生活污水依托周边的公共厕所处理后排入市政污水管网；施工场地内设置移动式生态公厕，临时办公区生活污水经收集后定期运至附近生活污水处理厂处理。

（四）严格落实并优化报告表提出的噪声污染防治措施。采用低噪设备，加强产噪设备维护；落实有效的高噪设备和高噪作业点的隔声、减振、降噪措施，合理安排作业时间，禁止夜间和休息时段在居民集中区等噪声敏感点施工，确保噪声对周边环境不造成明显影响，不扰民。

（五）落实并优化各项固体废弃物处置措施。项目开挖的土石方，部分用于原槽回填，土石方平衡后未利用的石方用于围堰填筑，围堰拆除后用于格宾石笼填充，无弃方产生；绿化固废送至绿化林木固废处置单位；沉淀池沉渣清运至当地政府部门指定的地点堆放；农药包装废弃物集中收集后交农药包装废弃物集中回收点处置；隔油池废油脂属于危险废物，收集后不暂存，直接交有相应危废资质的单位处置；河道垃圾、施工人员生活垃圾交环卫部门清运处理。

（六）落实并优化各项生态保护措施。工程建设过程中尽量减少对土壤及植被的破坏，禁止弃渣、废水入河，严格落实水土流失保持措施，施工完成后及时落实施工迹地植被恢复和原生生态恢复等工作。

（七）强化施工管理

严格落实并优化报告表提出的施工管理要求，加强施工人员教育，增强施工人员的环境保护意识和安全意识，严格落实操作规范，文明施工，控制施工范围，施工人员和机械不得在规定区域范围外随意作业。

三、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。

四、该报告表批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件，否则不得实施建设。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

五、建设项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设项目竣工后，建设单位应按规定标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

六、该项目环境保护日常监督检查工作由德阳市广汉生态环境保护综合行政执法大队负责，并接受各级生态环境部门的监督管理。

德阳市生态环境局                                                             2025年5月13日