德环审批〔2025〕384号

德阳市生态环境局

关于广汉市骏马金属制品厂火锅锅具、餐具及餐桌智能化改造项目《环境影响报告表》

的批复

广汉市骏马金属制品厂：

你公司报送的火锅锅具、餐具及餐桌智能化改造项目《环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：

- 该项目为改扩建项目，拟在广汉市向阳镇文家路8号现有厂区进行建设，不新增用地面积。项目内容及规模为：依托生产车间及相关公辅设施，优化车间布局，新购置剪板机、冲床、激光切割机、机械激光焊机、打磨机等机加工设备，新增一条自动塑粉喷涂线、搪瓷机械智能臂和固化炉等生产设备，调整锅具产品生产方案和生产比例，对部分生产线进行智能化技术改造，建成后形成全厂年产铜锅具0.5万口、不锈钢锅具10万口、搪瓷铁锅具15万口的生产能力，取消现有项目喷涂铁锅生产，现有项目年产不锈钢餐桌1万张、木质餐桌1万张的产能不改变。项目总投资200万元，其中环保投资27万元。

项目在四川省投资项目在线审批监管平台进行了备案（备案号：川投资备[2508-510681-07-02-302212]JXQB-1085号），符合国家现行产业政策；该项目符合德阳市生态环境分区管控相关要求，根据《广汉市国土空间总体规划（2021-2035年）》及广汉市骏马金属制品厂取得的《不动产权证》，项目用地性质为工业用地，选址符合规划。

项目在受理和拟批公示期间未收到任何意见反馈，根据专家对《报告表》的审查意见、《报告表》的评价结论，在落实报告表中提出的各项环保对策措施和环境风险防范措施后，项目对环境的不利影响能够得到缓解和控制，项目实施不存在明显的环境制约因素，污染物可以达标排放并符合总量控制要求，原则同意该项目按报告表中所列建设性质、地点、内容、规模、工艺及环保对策措施和风险防范措施进行建设。

二、项目建设及运行中应重点做好以下工作：

（一）必须严格贯彻执行“预防为主、保护优先”的原则，落实项目环保资金，建立健全企业内部环境管理机构和各项环保管理规章制度，落实人员责任，加强环保培训和警示教育，规范环保日常管理。确保主体工程与环保设施同步设计、同步施工、同步投入运行，确保污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。

（二）加强施工期管理，合理安排施工时段和施工场地布设，落实施工期各项环境保护措施，有效控制、减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（三）严格落实并优化报告表提出的各项废气处理措施。落实焊接、激光切割工序集气罩+移动式焊烟净化器，确保焊接、激光切割烟尘经收集后在密闭车间内无组织达标排放；落实抛光工序新风送风系统+抽风系统+水浴抛光室，确保抛光粉尘与水雾充分接触降尘后无组织达标排放；确保少量擦粉粉尘在密闭车间内无组织达标排放；设置专用半密闭打磨房，配备粉尘挡板或挡墙，确保砂边、打磨工序产生的金属粉尘经沉降后无组织达标排放；落实密闭式喷砂机负压收集+布袋除尘器，确保喷砂粉尘经收集处理后无组织达标排放；设置密闭的喷涂室，落实喷涂工序负压收集+旋风回收+布袋除尘器，确保喷塑粉尘经收集处理后由1根15m高排气筒（DA002）达标排放；落实喷塑固化工序集气罩+二级活性炭吸附装置及固化炉低氮燃烧技术，确保固化有机废气、固化天然气燃烧废气经收集处理后由1根15m高排气筒（DA007）达标排放；确保蒸汽发生器天然气燃烧废气经收集后由1根8m高排气筒（DA003）达标排放；落实搪瓷固化炉、烧成炉低氮燃烧技术，确保天然气燃烧废气经密闭辐射管输出后由1根15m高排气筒（DA004）达标排放；落实搪瓷烧成炉进出口及硫酸酸洗槽的集气罩+碱洗塔，确保非甲烷总烃、硫酸雾废气经收集处理后由1根15m高排气筒（DA001）达标排放，对周边环境不产生影响。

（四）严格落实并优化报告表提出的各项废水处理措施。项目不新增生活污水，锅炉排水、酸洗水洗槽排水、清洗生产线排水、球磨机清洗排水、地面清洁排水、碱洗塔和涂搪水帘柜定期更换排水等生产废水经现有污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入市政污水管网，再经广汉市第二污水处理厂处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中工业园区集中式污水处理厂标准后外排。

（五）严格落实并优化报告表提出的噪声污染防治措施。合理布局生产车间产噪设施，对高噪作业点和高噪设备配套有效的隔音、降噪及减振设施，确保厂界噪声达标排放不扰民。

（六）严格落实并优化报告表提出的各项固体废弃物处置措施。固体废物应按照“减量化、资源化、无害化”的原则进行分类收集和处置，提高回收利用率。加强固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程环境管理，避免二次污染。金属边角料、金属收集尘、焊渣外售废金属回收商综合利用；废纸质包装外售废品回收站综合利用；抛光收集尘、废棉纱布、废布袋和滤芯、除尘器喷塑收集尘委托具有相应一般工业固废处置能力的单位处置；废液压油、废矿物油桶、废机油、废酸洗槽液、漆渣、废过滤棉、废活性炭、废清洗剂桶、废钝化液桶、废漆桶、废酸桶、污水处理站污泥、废含油棉纱手套、隔油池浮油属于危险废物，须妥善安全收储，落实专人管理，并严格执行转移联单制度，定期交有危废处理资质的单位处置，其暂存区须采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。

（七）严格落实并优化报告表提出的地下水和土壤污染防治措施。项目将现有危废暂存间、新增危废暂存间、酸洗间、化学品库、污水处理站、涉油设备加工区（油压机、下料机、切卷机、剪板区、空压机、冲孔机、磨具维护磨床车床、折弯机）设置为重点防渗区，将一般固废暂存间、2#车间、3#车间、4#车间设置为一般防渗区，将1#车间、办公区及其他区域设置为简单防渗区，分别采取防渗措施。建立和完善地下水、土壤污染监控制度和环境管理体系，发现问题及时采取措施，避免污染周边地下水和土壤环境。

（八）高度重视并全面加强环境风险管理工作。建立健全环境风险防控和环境应急保障体系，严格按照报告表要求，落实并不断优化各项环境风险防范措施，确保环境安全。

（九）按照相关要求规范设置各类排污口和标志标牌，落实报告表提出的环境管理要求和监测计划。

（十）项目以3#车间、4#车间边界为起点向外划定50米范围，酸洗间边界为起点向外划定100米范围为卫生防护距离控制区，该区域引进项目时应注意其环境相容性，并协助园区管委会和镇街监督项目卫生防护距离内不得新建居住、学校、医院等敏感建筑，发现问题及时向相关部门反映。

三、该项目运营后，全厂挥发性有机物排放量为0.025吨/年，氮氧化物排放量为0.4691吨/年，化学需氧量排放量为0.4242吨/年，氨氮排放量为0.053吨/年，其总量指标按德阳市广汉生态环境局总量文件执行。

四、项目开工建设及投入运营前，应依法完备其他行政许可手续。

五、该报告表批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件，否则不得实施建设。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

六、纳入排污许可管理的行业，必须按照国家排污许可管理有关规定，申领、变更、延续排污许可证或填报排污登记，并按要求提交执行报告，不得无证排污或不按证排污。项目应按规定标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行“三同时”自主验收。建设项目防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。

七、高度重视安全生产工作，并切实履行安全环保主体责任，将环保设备设施安全作为本单位安全工作的重要内容，委托具有相应资质、能力的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计，在环保设施设计、建设、验收、运行、检修过程中，严格落实安全生产法律法规标准规范相关要求。

八、该项目的“三同时”监督检查、排污许可监管、日常环境保护监管工作由德阳市广汉生态环境保护综合行政执法大队负责，并接受各级生态环境部门的监督管理。

德阳市生态环境局

2025年12月24日