德环审批〔2026〕14号

德阳市生态环境局

关于四川成德预拌砂浆有限公司年产30万吨干混砂浆和20万立方米湿拌砂浆技改项目

《环境影响报告表》的批复

四川成德预拌砂浆有限公司：

你公司报送的年产30万吨干混砂浆和20万立方米湿拌砂浆技改项目《环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：

- 该项目为改建项目，拟在广汉市向阳镇胜利村四组现有厂房进行建设，不新增用地面积。项目内容及规模为：依托生产车间、现有项目生产线及相关公辅设施，新购置干式电磁除铁器等生产设备，拟将现有项目所用原辅料中30万吨矿石骨料（总用量50万吨）替代为30万吨建筑垃圾资源化利用厂的产品建筑骨料进行生产，建成后全厂年产30万吨干混砂浆和20万立方米湿拌砂浆的生产能力不改变。项目总投资1000万元，其中环保投资50万元。

- 项目在四川省投资项目在线审批监管平台进行了备案（备案号：川投资备[2511-510681-07-02-175134]JXQB-0880号），符合国家现行产业政策；该项目符合德阳市生态环境分区管控相关要求，根据《德阳国家高新技术产业发展片区国土空间总体规划（2021-2035年）》及德阳湔江水泥有限公司取得的《不动产权证》，项目用地性质为工业用地，选址符合规划。

项目在受理和拟批公示期间未收到任何意见反馈，根据专家对《报告表》的审查意见、《报告表》的评价结论，在落实报告表中提出的各项环保对策措施和环境风险防范措施后，项目对环境的不利影响能够得到缓解和控制，项目实施不存在明显的环境制约因素，污染物可以达标排放并符合总量控制要求，原则同意该项目按报告表中所列建设性质、地点、内容、规模、工艺及环保对策措施和风险防范措施进行建设。

二、项目建设及运行中应重点做好以下工作：

（一）必须严格贯彻执行“预防为主、保护优先”的原则，落实项目环保资金，建立健全企业内部环境管理机构和各项环保管理规章制度，落实人员责任，加强环保培训和警示教育，规范环保日常管理。确保主体工程与环保设施同步设计、同步施工、同步投入运行，确保污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。

（二）加强施工期管理，合理安排施工时段和施工场地布设，落实施工期各项环境保护措施，有效控制、减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（三）严格落实并优化报告表提出的各项废气处理措施。设置全封闭的骨料堆场，落实喷雾降尘、及时清扫地面粉尘、设置环厂绿化带、落实清洁生产管理要求等治理措施，确保骨料卸料堆放粉尘经处理后无组织达标排放；设置全密闭的免烘干骨料制备系统，落实颚式破碎工序负压收集+单机脉冲布袋除尘器，确保鄂式破碎粉尘经收集处理后由1根15米高排气筒（DA001）达标排放，落实圆锥破碎和筛分工序负压收集+气箱脉冲除尘器，确保圆锥破碎及筛分粉尘经收集处理后由1根15米高排气筒（DA002）达标排放；落实干混砂浆生产线粉料筒仓密闭负压收集+气箱脉冲布袋除尘器，确保粉尘经收集处理后由1根15米高排气筒（DA003）达标排放，落实湿拌砂浆生产线粉料筒仓密闭负压收集+单机脉冲布袋除尘器，确保粉尘经收集处理后由1根15米高排气筒（DA004）达标排放；落实干混砂浆拌合工序密闭负压收集+气箱脉冲布袋除尘器，确保拌和粉尘经收集处理后由1根15米高排气筒（DA005）达标排放；分别落实干混砂浆两套散装系统的密闭负压收集+单机脉冲布除尘器，确保两套散装系统产生的粉尘分别经收集处理后各经1根15米高排气筒（DA006、DA007）达标排放；落实包装系统密闭负压收集+气箱脉冲布袋除尘器，确保包装粉尘经收集处理后由1根15米高排气筒（DA008）达标排放；落实道路硬化、限制车速、定期清扫路面、洒水、运输车辆加盖篷布封闭运输、设置洗车平台等措施，确保车辆运输扬尘无组织达标排放，不影响周边环境。

（四）严格落实并优化报告表提出的各项废水处理措施。本项目不新增生活污水，初期雨水及车辆冲洗废水、湿拌砂浆设备冲洗废水、试验废水等生产废水经沉淀池处理后回用于生产，定期打捞沉渣，循环使用不外排。

（五）严格落实并优化报告表提出的噪声污染防治措施。合理布局生产车间产噪设施，对高噪作业点和高噪设备配套有效的隔音、降噪及减振设施，确保厂界噪声达标排放不扰民。

（六）严格落实并优化报告表提出的各项固体废弃物处置措施。固体废物应按照“减量化、资源化、无害化”的原则进行分类收集和处置，提高回收利用率。加强固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程环境管理，避免二次污染。废钢筋、铁丝等金属杂质外售废品回收站；除尘器收灰尘、循环水池沉渣、沉淀池沉渣收集后回用于生产；实验室固废经破碎后回用于生产；废润滑油、废润滑油桶、废含油棉纱手套属于危险废物，须妥善安全收储，落实专人管理，并严格执行转移联单制度，定期交有危废处理资质的单位处置，其暂存区须采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。

（七）严格落实并优化报告表提出的地下水和土壤污染防治措施。项目将危废暂存间设置为重点防渗区，将骨料堆棚区、生产车间及沉淀池设置为一般防渗区，将除重点防渗及一般防渗以外的其他区域设置为简单防渗区，分别采取防渗措施。建立和完善地下水、土壤污染监控制度和环境管理体系，发现问题及时采取措施，避免污染周边地下水和土壤环境。

（八）高度重视并全面加强环境风险管理工作。建立健全环境风险防控和环境应急保障体系，严格按照报告表要求，落实并不断优化各项环境风险防范措施，确保环境安全。

（九）按照相关要求规范设置各类排污口和标志标牌，落实报告表提出的环境管理要求和监测计划。

三、该项目运营后，全厂化学需氧量排放量为0.192吨/年，氨氮排放量为0.017吨/年，不新增总量指标。

四、项目开工建设及投入运营前，应依法完备其他行政许可手续。

五、该报告表批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件，否则不得实施建设。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

六、纳入排污许可管理的行业，必须按照国家排污许可管理有关规定，申领、变更、延续排污许可证或填报排污登记，并按要求提交执行报告，不得无证排污或不按证排污。项目应按规定标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行“三同时”自主验收。建设项目防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。

七、高度重视安全生产工作，并切实履行安全环保主体责任，将环保设备设施安全作为本单位安全工作的重要内容，委托具有相应资质、能力的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计，在环保设施设计、建设、验收、运行、检修过程中，严格落实安全生产法律法规标准规范相关要求。

八、该项目的“三同时”监督检查、排污许可监管、日常环境保护监管工作由德阳市广汉生态环境保护综合行政执法大队负责，并接受各级生态环境部门的监督管理。

德阳市生态环境局

2026年1月8日