广汉市家用燃气快速热水器产品质量市级监督抽查实施细则

GHJX-2022-01

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数：生产领域抽样时抽取2台，其中 1 台作为检验样品，1 台作为备用样品；流通领域抽样时抽取1台作为检验样品；电商领域抽样时抽取1台作为检验样品。

# 2检验依据

表1  GB 6932-2015检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 燃气系统气密性 | GB 6932-2015 |
| 2 | 烟气中CO含量(无风状态) | GB 6932-2015 |
| 3 | 熄火保护装置5.2.3.1 | GB 6932-2015 |
| 4 | 烟道堵塞安全装置 | GB 6932-2015 |
| 5 | 风压过大安全装置 | GB 6932-2015 |
| 6 | 防过热(防干烧)安全装置 | GB 6932-2015 |
| 7 | 接地措施 | GB 6932-2015 |
| 8 | 接地电阻 | GB 6932-2015 |
| 9 | 电气强度 | GB 6932-2015 |
| 10 | 热效率 | GB 20665-2015 |
| 11 | 热水产率 | GB 6932-2015 |
| 12 | 铭牌 | GB 6932-2015 |
| 13 | 安全注意事项 | GB 6932-2015 |
| 14 | 燃气种类一致性 | GB 6932-2015 |
| 注：以上项目无破坏性检验项目，复检时如有备样使用备样进行复检，无备样时用原样进行复检。 |  |  |

注：1.表1所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

2.检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

3.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

# 3 判定规则

# 3.1依据标准

GB 6932-2015  家用燃气快速热水器

GB 20665-2015 家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

# 3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。