复混肥料产品质量省级监督抽查实施细则

GHJX-2022-23

1   抽样

1.1  抽样型号或规格

产品种类：复合肥料。

抽取的样品应为同一型号规格的产品。应优先抽取企业主导产品。

1.2  抽样方法、基数、抽样数量

1.2.1 在生产企业成品仓库内或流通领域随机抽取经生产企业检验合格或以任何方式表明合格的待销产品。

1.2.2 在企业成品库内或市场上抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

1.2.3 抽样数量

1.2.3.1 复合肥料：样品缩分至 1000g 左右，分装在 2 个塑料瓶中，每瓶 500g 左右。1 瓶作为检验样品，另 1 瓶作为备用样品，封存于检验单位。

1.3  抽样注意事项

检验样品和备用样品分别包装封样，做好样品保护、防潮和签封措施，附合格证明。

2  检验

2.1 检验依据

GB/T 3597 肥料中硝态氮含量的测定 氮试剂重量法

GB/T 8572 复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法

GB/T 8573 复混肥料中有效磷含量的测定

GB/T 8574 复混肥料中钾含量的测定 四苯硼酸钾重量法

GB/T 14540 复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定

GB/T 15063-2020 复合肥料

GB/T 17767.1 有机-无机复混肥料的测定方法 第1部分：总氮含量

GB/T 17767.3 有机-无机复混肥料的测定方法 第3部分：总钾含量

GB 18382-2001 肥料标识 内容和要求

GB 18382-2021 肥料标识 内容和要求

GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料

GB/T 19203 复混肥料中钙、镁、硫含量的测定

GB/T 21633-2020 掺混肥料（BB 肥）

GB/T 22923 肥料中氮、磷、钾的自动分析仪测定法

GB/T 22924 复混肥料（复合肥料）中缩二脲含量的测定

GB/T 23349 肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定

GB/T 24890 复混肥料中氯离子含量的测定

GB/T 24891 复混肥料粒度的测定

GB/T 34764 肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法

GB 38400-2019 肥料中有毒有害物质的限量要求

HG/T 4851-2016 硝基复合肥料8

HG/T 5046-2016 腐植酸复合肥料

NY/T 1116-2014 肥料 硝态氮、铵态氮、酰胺态氮含量的测定

NY/T 1972 水溶肥料 钠、硒、硅含量的测定

NY/T 1977 水溶肥料 总氮、磷、钾含量的测定

NY/T 2540 肥料 钾含量的测定

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

2.2 检验项目

2.2.1  复合肥料检验项目见表1。

表1 复合肥料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | N含量 | GB/T 17767.1-2010 GB/T 22923-2007 | GB/T 17767.1-2010 GB/T 22923-2007 |
| 2 | P₂O₅含量 | GB/T 15063-2020 GB/T 8573-2017 | GB/T 15063-2020 GB/T 8573-2017 |
| 3 | K₂O含量 | GB/T 17767.3-2010 | GB/T 17767.3-2010 |
| 4 | 总养分（N+P₂O₅+K₂O） | GB/T 15063-2020 | GB/T 15063-2020 |
| 5 | 氯离子 | GB/T 18877-2020 | GB/T 18877-2020 |
| 6 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 21633-2020 | GB/T 21633-2020 |
| 7 | 粒度（1.00 mm~4.75 mm或3.35 mm~5.60 mm） | GB/T 24891-2010 | GB/T 24891-2010 |
| 8 | 包装标识 | GB/T 15063-2020 GB 18382-2001 | GB/T 15063-2020 GB 18382-2001 |

2.3  检验过程中需注意的问题

不宜复检情况：若检测过程中，检出微生物和菌群不合格，故不对该项目进行复检。

3 判定规则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。