磷肥产品质量省级监督抽查实施细则

GHJX-2022-24

1   抽样

1.1  抽样型号或规格

产品种类：过磷酸钙。

抽取的样品应为同一型号规格的产品。应优先抽取企业主导产品。

1.2  抽样方法、基数、抽样数量

1.2.1  在生产企业成品仓库内或流通领域随机抽取经生产企业检验合格或以任何方式表明合格的待销产品。

1.2.2  在企业成品库内或市场上抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

1.2.3  抽样数量

1.2.3.1  过磷酸钙：样品缩分至 1000g 左右，分装在 2 个塑料瓶中，每瓶 500g 左右。1 瓶作为检验样品，另 1 瓶作为备用样品，封存于检验单位。

1.3  抽样注意事项

检验样品和备用样品分别包装封样，做好样品保护、防潮和签封措施，附合格证明。

2  检验

2.1 检验依据

GB 18382-2001 肥料标识 内容和要求

GB 18382-2021 肥料标识 内容和要求

GB/T 20412-2006 钙镁磷肥

GB/T 20412-2021 钙镁磷肥

GB/T 20413-2017 过磷酸钙

GB/T 31266-2014 过磷酸钙中三氯乙醛含量的测定

GB 38400-2019 肥料中有毒有害物质的限量要求

HG/T 2598-1994 钙镁磷钾肥

HG/T 3275-1999 肥料级磷酸氢钙

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

2.2 检验项目

2.2.1  过磷酸钙检验项目见表1。

表1 过磷酸钙检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效磷（以P₂O₅计）的质量分数 | GB/T 20413-2017 | GB/T 20413-2017 |
| 2 | 游离水的质量分数 | GB/T 20413-2017 | GB/T 20413-2017 |
| 3 | 游离酸（以P₂O₅计）的质量分数 | GB/T 20413-2017 | GB/T 20413-2017 |
| 4 | 硫（以S计）的质量分数 | GB/T 20413-2017 | GB/T 20413-2017 |
| 5 | 包装标识 | GB/T 20413-2017 GB 18382-2001 | GB/T 20413-2017 GB 18382-2001 |

2.3  检验过程中需注意的问题

不宜复检情况：若检测项目中涵盖微生物，则不再进行复检。

3 判定规则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。