农用薄膜产品质量省级监督抽查实施细则

GHJX-2022-25

1   抽样

1.1  抽样型号或规格

产品种类：农用薄膜。

抽取的样品应为同一型号规格的产品。应优先抽取企业主导产品。

1.2  抽样方法、基数、抽样数量

1.2.1  在生产企业成品仓库内或流通领域随机抽取经生产企业检验合格或以任何方式表明合格的待销产品。

1.2.2  在企业成品库内或市场上抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

1.2.3  抽样数量

1.2.3.1 农用薄膜：每批次产品抽取样品 2.5 ㎡×3 份，其中2 份作为检验样品， 1 份作为备用样品。

1.3  抽样注意事项

检验样品和备用样品分别包装封样，做好样品保护、防潮和签封措施，附合格证明。

2  检验

2.1 检验依据

GB/T1040.3-2006 塑料拉伸性能的测定第 3 部分： 薄塑和薄片的试验条件

GB/T 4455-2019  农业用聚乙烯吹塑棚膜

GB/T 6672-2001 塑料薄膜和薄片厚度测定机械测量法

GB 13735-2017  聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

QB/T 1130-1991 塑料直角撕裂性能试验方法

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

2.2 检验项目

2.2.1  农用薄膜检验项目见表1。

表1 农用薄膜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB 13735-2017 | GB 13735-2017 |
| 2 | 厚度 | GB 13735-2017 | GB 13735-2017 |
| 3 | 厚度偏差 | GB 13735-2017 | GB 13735-2017 |
| 4 | 宽度极限偏差 | GB 13735-2017 | GB 13735-2017 |
| 5 | 拉伸负荷（横向） | GB 13735-2017 | GB 13735-2017 |
| 6 | 拉伸负荷（纵向） | GB 13735-2017 | GB 13735-2017 |
| 7 | 断裂标称应变（横向） | GB 13735-2017 | GB 13735-2017 |
| 8 | 断裂标称应变（纵向） | GB 13735-2017 | GB 13735-2017 |
| 9 | 直角撕裂负荷（横向） | GB 13735-2017 | GB 13735-2017 |
| 10 | 直角撕裂负荷（纵向） | GB 13735-2017 | GB 13735-2017 |

2.3  检验过程中需注意的问题

不宜复检情况：若备样样品被损毁，故不对该项目进行复检。

3 判定规则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格， 判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。