广汉市新金益金属制品有限公司地块土壤污染状况详细调查及风险评估报告公示

一、项目概况

地块名称：广汉市新金益金属制品有限公司地块

占地面积：8236.4m2。

地理位置：四川省德阳市广汉市小汉镇洛阳村七社

原土地使用权人：广汉市新金益金属制品有限公司

地块土地利用现状：关闭地块，目前生产设施部分拆除，构筑物均未拆除

未来用地规划：根据《广汉市小汉镇控制线详细规划（2018 年版）》中的土地利用规划图以及广汉市自然资源局出具的《关于对<关于商请协助提供地块规划资料的函>的复函》（广自然资函〔2024〕20号）可知，本地块规划用途为二类居住用地。

土壤污染状况初步调查单位：四川省核工业辐射测试防护院和四川省生态环境科学研究院

土壤污染状况初步调查样品检测单位：四川省科源工程技术测试中心

土壤污染状况详细调查单位：谱尼测试集团四川有限公司

土壤污染状况详细调查样品检测单位：谱尼测试集团四川有限公司

详细调查缘由：初步调查结果表明，1.本地块所采集的土壤样品存在超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第一类用地筛选值的污染物：镉。2.本地块地下水样品存在超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准限值的指标为：浑浊度、总硬度以（CaCO3计）、硝酸盐（以N计）、锰、高锰酸盐指数、硫酸盐（以SO42-计）；3.本地块内堆存有一定量的第Ⅱ类一般工业固体废物，且地块内部分土壤样品（S1-1、S3-2）中氟化物含量超过参考标准（《建设用地 土壤污染风险筛选值和管制值》（DB 4403/T 67-2020））第一类用地筛选值，存在一定的环境风险，初步调查报告结论为：本地块属于污染地块，后续应进行土壤环境详细调查和风险评估。

调查结论：

(一)详查结果：

本项目详查期间共布设42个土壤监测点位（含9个补测点位、4个对照点）、4个地下水监测点（含1个对照点）、2个废水监测点位、2个固废监测点位。

（1）本次详细调查采样工作共采集149个土壤样品（包括17个土壤平行样和4个土壤对照样）。根据详细调查结果与评价可知，土壤中超标污染因子为镍、钒和汞，需要按照相关要求对其进行健康风险评估工作。

（2）本次详细调查采样工作共采集5个地下水样品（包括1个地下水平行样和1个地下水对照样）。地下水中超标因子包括：浑浊度、肉眼可见物，均为感官性指标，对人体健康影响较小，可不开展风险评估。

（3）本次详细调查采样工作共采集8个废水样品（包括2个废水平行样），废水监测因子均未超标，表明循环水池1和2中废水满足直接排放条件。

（4）本次详细调查采样工作共采集8个固废样品（包括4个固废平行样），结果表明：地块循环水池2中废渣、底泥FN4#均不属于危险废物，废渣属于第Ⅱ类一般工业固体废物，底泥FN4#属于第I类一般工业固体废物。

（二）风险评估结果：

本地块土壤关注污染物为镍、钒和汞，均超出《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中一类用地筛选值，土壤污染物镍、钒和汞风险不可接受；地下水超标因子为常规感官指标，不存在致癌风险。

（三）地块建议修复或管控范围

（1）土壤修复范围

本次调查地块中，土壤第一层（0~0.5 m）修复范围面积为1932.82m2，修复土方量为966.42m3；土壤第二层（0.5~2.0 m）修复范围面积为103.37m2，修复土方量为155.06m3。根据各土层修复面积和修复土方量计算，本地块土壤总修复面积为2036.19m2，总修复土方量为1121.48m3。

（2）地下水

无需修复。

二、委托单位名称及联系方式

1.委托单位名称：德阳市广汉生态环境局

2.地址：四川省广汉市东西大街西一段235号

3.联系人：德阳市广汉生态环境局

4.电话：0838-5221446

5.邮箱：291073724@qq.com

三、调查单位/检测单位名称及联系方式

1.调查单位/检测单位名称：谱尼测试集团四川有限公司

2.地址：四川省成都市高新西区西区大道199号

3.联系人：税老师

4.电话：028-87702708

5.邮箱：chdcsd@ponytest.com

五、征求公众意见的注意事项

为听取社会各界对本项目的意见和建议，征求公众宝贵的想法和建议。公众可通过发送电子邮件、电话、传真、信函或者面谈等方式发表对项目的意见和看法。

六、公众提出意见的主要方式

通过打电话、发传真、信函或电子邮件等方式，以书面形式与委托单位或调查单位取得联系，表达自己的意见和建议。

本公示时间自公示之日起10个工作日内有效，发表意见的公众请注明发表日期、真实姓名和联系方式，以便根据需要反馈。