广汉市特种钢铸造有限公司地块土壤污染状况详细调查及风险评估报告公示

一、项目概况

地块名称：广汉市特种钢铸造有限公司地块

占地面积：约1794.6㎡

地理位置：广汉市三水镇书院街30号

原土地使用权人：广汉市特种钢铸造有限公司

地块土地利用现状：关闭地块，目前各建筑物保存完好，大部分生产设施已拆除

未来用地规划：根据现行《广汉市三水镇总体规划（2013-2030年）》，广汉市特种钢铸造有限公司地块规划用地性质为二类居住用地、公园绿地，在编《德阳国家高新技术产业发展片区国土空间总体规划（2021-2035年）》拟落实为商业用地

土壤污染状况初步调查单位：四川省核工业辐射测试防护院和四川省生态环境科学研究院

土壤污染状况初步调查样品检测单位：四川省科源工程技术测试中心

土壤污染状况详细调查单位：谱尼测试集团四川有限公司

土壤污染状况详细调查样品检测单位：谱尼测试集团四川有限公司

详细调查缘由：初步调查结果表明，抛丸车间和熔铸车间区域土壤监测点有点位六价铬、镍和铅超出《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第一类用地筛选值；地块内地下水监测点硝酸盐超出《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）IV类水标准限值，因此初调结论为：本地块属于污染地块，须进行下一步土壤污染状况详细调查和风险评估。

调查结论：

(一)详查结果：

本次土壤污染状况详细调查在地块内共设置29个土壤监测点、3个地下水监测点和1个固废采样点，地块外布设4个土壤对照点（地块外部未经外界扰动或扰动较小的区域四个方位）和1个地下水对照点（地下水流向上游）。

（1）本次详细调查采样工作共采集86个土壤样品（包括11个土壤平行样和4个土壤对照样）。根据调查结果与评价可知，土壤中超标污染因子为镍，需要按照相关要求对其进行健康风险评估工作。

（2）本次详细调查采样工作共采集7个地下水样品（包括3个地下水平行样和1个地下水对照样）。地下水中超标因子包括：嗅和味、浑浊度、肉眼可见物。详细调查地下水采样时间为2023年9月~10月，处于丰水期，丰水期水量大，地下水流速较快，水中的悬浮颗粒杂质难以沉淀，因此丰水期地下水中有嗅和味及肉眼可见物，浑浊度也偏高，地下水环境质量整体较好，不影响地块以后的开发使用。

（3）本次详细调查采样共采集固体废物样品2个（包括1个平行样品）。根据检测结果，固体废物G1为第I类一般工业固体废物，建议按照第I类一般工业固体废物进行处理与贮存；此外，根据《国家危险废物名录（2021版）》（部令第15号）HW36中代码为900-031-36含有石棉的废绝缘材料、建筑废物，为危险废物，可以判定废石棉瓦（G2）为危险废物，建议委托有危险废物经营资质的第三方进行处理处置。

（二）风险评估结果：

根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018），本地块土壤镍的最大检出浓度超过管制值，对人体健康存在不可接受风险，需要进行下一步风险管控或修复工作。

（三）地块建议修复或管控范围

本次调查地块中，需要修复的土壤污染物仅有镍。其中，土壤第一层（0~0.5 m）修复范围面积为126.0 m2，修复土方量为34.4 m3；土壤第二层（0.5~2.5 m）修复范围面积为9.0 m2，修复土方量为13.3 m3；土壤第三层（2.5~3.3 m）修复范围面积为1.5 m2，修复土方量为0.8 m3。根据各土层修复面积和修复土方量计算，本地块土壤总修复面积为136.5 m2，总修复土方量为48.5 m3。

二、委托单位名称及联系方式

1.委托单位名称：德阳市广汉生态环境局

2.地址：四川省广汉市东西大街西一段235号

3.联系人：德阳市广汉生态环境局

4.电话：0838-5221446

5.邮箱：291073724@qq.com

三、调查单位/检测单位名称及联系方式

1.调查单位/检测单位名称：谱尼测试集团四川有限公司

2.地址：四川省成都市高新西区西区大道199号

3.联系人：税老师

4.电话：028-87702708

5.邮箱：chdcsd@ponytest.com

五、征求公众意见的注意事项

为听取社会各界对本项目的意见和建议，征求公众宝贵的想法和建议。公众可通过发送电子邮件、电话、传真、信函或者面谈等方式发表对项目的意见和看法。

六、公众提出意见的主要方式

通过打电话、发传真、信函或电子邮件等方式，以书面形式与委托单位或调查单位取得联系，表达自己的意见和建议。

本公示时间自公示之日起10个工作日内有效，发表意见的公众请注明发表日期、真实姓名和联系方式，以便根据需要反馈。